Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра для купания (тип1) | 32.50.22.121 | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля : приемная гильза; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): жесткая; Стопа: Наименование разновидности (узла, элемента):стопа протеза для купания. Функциональные особенности: влагозащищенная, Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента):коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: Влагозащищенное. | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 2) | 32.50.22.121 | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: Функциональная. Уровень активности: 3 -4 Наименование разновидности модуля: приемная гильза. Наименование разновидности вкладных элементов: Вкладная гильза из силикона. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: Стопа протеза для купания. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Коленный модуль. Конструктивные особенности коленного модуля: Коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности. Функциональные особенности коленного модуля: Влагозащищенный. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление. Конструктивные особенности крепления: Вакуумный клапан. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: Жесткая облицовка. Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: Разъемная. | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип1) | 32.50.22.121 | Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное или с использованием бандажа (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа со средним уровнем энергосбережения, с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Коленный шарнир с ручным замком полицентрический. Тип протеза: любой, по назначению. | 6 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2) | 32.50.22.121 | Уровень ампутации: нижняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности:1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Вкладные элементы: вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности (узла, элемента): стопа протеза для купания; Стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная, Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль Конструктивные особенности модуля (узла элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное. | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 3) | 32.50.22.121 | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3-4; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: жесткая; Наименование разновидности модуля: модуль стопы. Конструктивные особенности модуля стопы: стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) дополнительного функционального устройства: поворотное устройство; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности элемента крепления: вакуумное крепление; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка; | 1 |
| Протез голени модульный (тип 1) | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием тканевого наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа с коаксиальным демпфером. Тип протеза: постоянный, для Получателей с высокой степенью активности. | 7 |
| Протез голени модульный (тип 2) | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, кожаных полуфабрикатов или наколенника (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя); Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя; Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; Тип протеза: любой, по назначению. | 14 |
| Протез голени модульный (тип 3) | 32.50.22.121 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии изготовлен по индивидуальному технологическому процессу; Крепление протеза «силикон-лайнер», с замком или мембраной (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя); Формообразующая облицовка протеза модульная, мягкая, полиуретановая; Косметическое покрытие облицовки с перлоновым чехлом; Гильза изготовлена по индивидуальному слепку (одна пробная гильза); Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол; Приемная гильза усиленная; Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа анатомической формы, обеспечивающая более активное сгибание пружинящего элемента в середине фазы опоры для естественного переката стопы и компенсации неровностей поверхности при ходьбе; Тип протеза по назначению постоянный, для Получателей с повышенным уровнем активности. | 1 |
| Протез голени модульный (тип 4) | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии; Уровень ампутации: нижняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы; Стопа; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Дополнительный компонент (модуль) протеза: крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумное крепление; Бандаж-наколенник; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка. | 1 |
| Протез голени модульный (тип 5) | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии; Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: Функциональная. Уровень активности 2-3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов ( энергосберегающая); Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление. Конструктивные особенности (узла, модуля) вакуумное крепление. Бандаж-наколенник. Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка. | 1 |
| Протез голени для купания | 32.50.22.121 | Протез без косметической облицовки и оболочки или с косметической облицовкой и оболочкой (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя); Приемная гильза индивидуального изготовления; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол; Вкладная гильза из вспененных материалов; Метод крепления протеза за счет формы приемной гильзы, крепление облегченное, с использованием сополимерного наколенника; Комплектующие протеза - влагостойкие; Стопа с рифленой подошвой с защитой от проскальзывания; Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная или шарнирная полиуретановая (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). | 5 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.