ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2025 году работ по изготовлению технических средств реабилитации – ортезов (аппаратов, туторов).

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с 09.01.2025 г. по 30.11.2025 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поскольку объем подлежащих выполнению работ определить невозможно, в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальные цены единиц работ, начальную сумму цен единиц работ, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Федерального закона цены единиц работ.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Ортезы должны отвечать требованиям ГОСТа Р 51632-2021, ГОСТа Р ИСО 9999-2019.

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и изготовлении для инвалидов указанных средств реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты, туторы для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных, реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного, мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма, должны обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Работы по изготовлению для инвалидов ортезов следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью, частично восстановлена опорная, двигательная и иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания акта сдачи-приемки работ получателем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Технические и функциональные характеристики | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-37. Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав должен изготавливаться по слепку. Должен состоять из гильзы голени и башмачка, шин с голеностопными шарнирами, элементов крепления. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, аппарат должен выполняться: - из кожи; - из листового термопластичного материала; - слоистого пластика. Аппарат должен быть предназначен при заболеваниях, последствиях травм, дефектах и врожденных аномалиях стопы и голеностопного сустава. | 4 месяца для детей-инвалидов, 7 месяцев для взрослых |
| 2 | 8-09-38. Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы должен изготавливаться по слепку. Должен состоять из башмачка, гильз голени и бедра, шин с коленными шарнирами, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, шин с голеностопными шарнирами или без них, элементов крепления. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, аппарат должен выполняться: - из кожи; - из листового термопластичного материала. Аппарат должен быть предназначен при деформациях голени, коленного и голеностопного суставов, ложном суставе костей голени, параличе или парезе мышц голеностопного или коленного суставов. |  |
| 3 | 8-09-39. Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав должен быть индивидуального изготовления. Аппарат должен состоять из гильз голени и бедра, шин с коленными шарнирами, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, с замком или без замка в коленных шарнирах, элементов крепления. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, аппарат должен быть изготовлен: - из кожи; - из листового термопластичного материала; - текстильный из эластичного материала. Аппарат из эластичного материала должен изготавливаться с гильзой, захватывающей голень и бедро. Аппарат должен быть предназначен при деформациях коленного сустава. |  |
| 4 | 8-09-42. Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу должен изготавливаться по слепку. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, аппарат должен состоять из: - башмачка, гильз голени и бедра, элементов крепления; - гильзы голени с захватом стопы, гильзы бедра, элементов крепления. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, гильзы должны быть соединены шинами с коленными шарнирами: - с замком в коленных шарнирах; - без замка в коленных шарнирах. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, аппарат должен изготавливаться: - с движением в голеностопном суставе; - без движения в голеностопном суставе. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, при необходимости аппарат должен выполняться с креплением на теле пользователя в виде полукорсета. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, аппарат должен изготавливаться: - из кожи; - из листового термопластичного материала. Аппарат должен быть предназначен при распространенном параличе и парезе мышц нижней конечности, при различных деформациях нижней конечности. |  |
| 5 | 8-09-49. Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы, исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, из листового термопластичного материала или слоистого пластика, элементов крепления. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, тутор должен изготавливаться: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации голени и стопы в заданном положении коррекции патологических установок. |  |
| 6 | 8-09-51. Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, тутор должен изготавливаться: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации коленного сустава в функционально выгодном положении при различной патологии. |  |
| 7 | 8-09-54. Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. Исходя из индивидуальных особенностей для реабилитации получателя, тутор должен изготавливаться: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. По желанию пользователя должен быть: - разъемный; - неразъемный. Тутор должен быть предназначен при патологических изменениях нижней конечности, требующих ее иммобилизации в заданном положении в покое и при нагрузке. |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов Подрядчика для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).