Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

- Техническое задание

| Номер вида ТСР* | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав | Ортопедический аппарат на локтевой сустав индивидуального изготовления по слепку с руки пациента, материал постоянной приемной гильзы – натуральная плотная ткань или термопласты с мягким вкладышем, локтевой шарнир может быть с замком или без замка. Крепление индивидуальное, по показаниям. | 8 |
| 8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный, локтевой суставы высокотемпературный, фиксирующий, с комплектом шин, индивидуального изготовления по слепку пациента. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |
| 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с конечности получателя. Материал постоянной приемной гильзы – термопласты. Аппарат может изготавливаться с движением или без движения в голеностопном шарнире, а также с компенсацией укорочения. Крепление индивидуальное. | 90 |
| 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав с регулируемым шарниром. Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. Материал приемной гильзы термопласт или трехслойная ортопедическая ткань. Шины аппарата оборудованы коленным регулируемым шарниром. Крепление гильз индивидуальное. | 40 |
| 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав с замковым или регулируемым шарниром (для взрослых). Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. Материал приемной гильзы термопласт или трехслойная ортопедическая ткань. Крепление индивидуальное. Изделие максимальной готовности или индивидуального изготовления (для детей). Элементы аппарата настраиваются, либо изготавливаются, по размерам ребенка-инвалида. Аппарат может быть изготовлен из комбинации эластичной или жесткой ткани, пластиковой или металлической конструкции. Используются различные виды креплений. | 50 |
| 8-09-42 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с конечности пациента из натуральных плотных материалов или термопласта. Аппарат может быть с замком или без замка в коленном шарнире, с движением или без движения в голеностопном шарнире, возможно применение замка и в тазобедренном шарнире. Крепление индивидуальное. | 70 |
| 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с конечностей и туловища получателя. Материал постоянной приемной гильзы - литьевые смолы. Используются системные коленный и голеностопный шарниры, коленный шарнир может быть с замком или без замка, голеностопный шарнир с движением или без движения. Крепление гильз индивидуальное. | 80 |
| Итого: |  |  | 340 |

Требования к качеству работ:

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателем, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма.

Аппараты ортопедические отвечают требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Национального стандарта Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 51819-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения"

Требования к качеству, гарантия качества:

Гарантийный срок: на ортопедические аппараты верхних конечностей начинает действовать после обеспечения Получателя изделием и составляет не менее 2 года (для детей – инвалидов не менее 1 года),  на ортопедические аппараты нижних конечностей начинает действовать после обеспечения Получателя изделием и составляет не менее 1 года. В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя не по вине Получателя). В случае необходимости, оплата проезда по гарантийной замене или ремонту изделия, осуществляется за счет Исполнителя.

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей изделиями не позднее 01 октября 2025. Срок выполнения работ – не более 60 календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства Получателя (в зависимости от способности Получателя к передвижению). В процессе выполнения работ, при необходимости, осуществляется примерка изделий и подгонка по размерам пациента. Помещение для выдачи готовых изделий должно быть оборудовано необходимыми приспособлениями для примерки (кушетка, одноразовые пеленки и т.п.).

* Номер вида изделия указан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н г. Москва «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р».