Приложение № 3

к извещению о проведении

открытого конкурса в

электронной форме

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году |
| Срок и место выполнения работ | - Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.01.2025 г. и действует по 30.09.2025 г. - Работы выполняются в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента обращения Получателем с направлением к Исполнителю. - Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя (снятие мерок, индивидуальных слепков, изготовление протезов, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия) - При необходимости по заявке Получателя – снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя на территории г. Саратова и Саратовской области. |
| Порядок выполнения работ | - В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протезов, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. - Осуществлять прием Получателей при представлении ими документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя и направления Заказчика. - Выполнить работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии, выдать Изделия, гарантийные талоны, проводить обучение пользованию Изделиями. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории Саратова и Саратовской области. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. - Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». - Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. - Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделия. - При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, управление отсутствует, кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры, оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф, внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека, размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя, крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Масса изделия не более 0,25 кг. |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий с комплектом рабочих насадок. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, геометрическая копия сохранившейся руки, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт, кожа в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, чехлы трикотажные. |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный. Кисть пластмассовая с двумя гибкими тягами, корпусная, с активным схватом, пассивной ротацией, с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев. Оболочка косметическая из полимерного материала. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, геометрическая копия сохранившейся руки. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, чехлы трикотажные. |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Кисть косметическая из полимерного материала, или силиконовая. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида (одинарная или двойная), унифицированная, геометрическая копия сохранившейся руки. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов. Крепление индивидуальное, подгоночное, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Чехлы трикотажные. |
| Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный. Кисть пластмассовая с двумя гибкими тягами корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев. Узел локоть-предплечье механический, тяговый, оболочка косметическая из полимерных материалов. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одинарная, унифицированная. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, чехлы трикотажные. |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий с комплектом рабочих насадок. Управление, сохранившейся рукой или противоупором. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт, кожа в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Кисть косметическая из полимерных материалов, кисть функционально-косметическая корпусная с фиксацией блока IV – V пальцев в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, локоть-предплечье со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, чехлы трикотажные. |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления»,

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей Изделием должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнение работ по изготовлению изделий должно обеспечивать возможность индивидуальной подгонки. При изготовлении Изделий должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Исполнитель гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Исполнителя, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

- Исполнитель гарантирует, что Изделие, выдаваемое в соответствии с условиями настоящего Контракта, является новым, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 7 (семи) месяцев после подписания Акта приема-передачи работ Получателем.

Прием Получателей по вопросам, касающимся гарантийного ремонта Изделий, должен проводиться Исполнителем на территории города Саратова.

- Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

- Расходы на проезд Получателя для ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока возмещаются за счет средств Исполнителя.

Если Изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.