Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Поставка технических средств реабилитации: слуховых аппаратов различной модификации, а также оказание услуг по настройке слуховых аппаратов при их выдаче.

Наименование Товара и комплектация

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

В комплект входит:

- слуховой аппарат;

- потребительская тара;

- паспорт или руководство по эксплуатации;

- стандартный вкладыш – 1шт;

- элемент питания;

- гарантийный талон.

Требования к качеству Товара

Слуховые аппараты соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий для данного вида изделий.

Поставщик гарантирует соответствие слуховых аппаратов требованиям государственных стандартов, технических условий.

При передаче слухового аппарата, настройка Товара в обязательном порядке, производится по месту нахождения пункта выдачи, открытого поставщиком на территории Республики Хакасия. Дополнительная индивидуальная настройка слухового аппарата производиться в течение всего срока действия государственного контракта.

Согласно номенклатуре медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава России от 13.10.2017 № 804н настройка слуховых аппаратов является медицинской услугой. Таким образом:

у исполнителя закупки имеется действующая лицензия на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии с указанием места осуществления лицензируемого вида деятельности в соответствии с положениями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;

или

- привлечение исполнителем закупки к исполнению обязанности по индивидуальной настройке слуховых аппаратов Соисполнителя, имеющего лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии с указанием места осуществления лицензируемого вида деятельности в соответствии с положениями  Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».

Требования к безопасности Товара

Материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов, соответствуют требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и Товара.

При использовании Товара по назначению, не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Необходимо предоставление копии регистрационного удостоверения или информации о таком удостоверении (например, в виде выписки из реестра медицинских изделий).

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Транспортирование слуховых аппаратов осуществляется – крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP.

Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Слуховые аппараты соответствуют требованиям государственных стандартов. Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок Слуховых аппаратов составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

| № | Код по КТРУ/Наименование Товара по КТРУ | Код позиции | Единица измерения | Кол-во | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  | Единица измерения характеристики |  |
| 1 | КТРУ: 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КОЗ 01.28.17.01.05 Классификация: 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  | Штука | 75 | Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диапазон частот | нижний показатель <0,1 |  | кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | верхний показатель ≥ 6,0 |  | кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | максимальный ВУЗД 90 | ≥ 138. | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | максимальное акустическое усиление | ≥ 75 |  |  | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука | ≥12 |  |  | канал | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания | ≥3 |  |  | единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подавление шумов микрофона (тихих шумов) |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | система направленных микрофонов с адаптивной направленностью |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | динамическое подавление обратной связи |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | адаптивное шумоподавление |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | адаптивная автоматическая регулировка усиления |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | КТРУ: 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КОЗ 01.28.17.01.06 Классификация: 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  | Штука | 65 | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диапазон частот | нижний показатель <0,1 |  |  | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | верхний показатель ≥ 6,5 |  |  | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | максимальный ВУЗД 90 | ≥ 130. | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | максимальное акустическое усиление | ≥ 60 |  |  | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука | ≥12 |  |  | канал | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания | ≥4 |  |  | единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | адаптивное шумоподавление |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | подавление шумов микрофона (тихих шумов). |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | адаптивная автоматическая регулировка усиления |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | динамическое подавление обратной связи |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | система направленных микрофонов с адаптивной направленностью |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | КТРУ: 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КОЗ 01.28.17.01.07 Классификация: 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности |  | Штука | 15 | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диапазон частот | нижний показатель <0,1 |  |  | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | верхний показатель ≥ 7,0 |  |  | кГц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | максимальный ВУЗД 90 | ≥125 < 130 |  |  | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | максимальное акустическое усиление | ≥50 < 65 |  |  | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука | ≥12 |  |  | канал | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания | ≥3 |  |  | единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | система подавления импульсных шумов |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | адаптивная направленность |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | адаптивное шумоподавление |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | динамическое подавление обратной связи |  | имеется |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ. Заказчику необходим качественный, современный товар, несущий реабилитационный эффект утраченных функций. Товар, закупаемый Заказчиком, предусмотрен для использования людьми, лишенных одного из главных органов чувств – слуха. В связи с чем, Заказчик указывает наиболее современные характеристики Товара.

1. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

2. Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки поставляется в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента вступления Контракта в силу. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

3. Срок поставки Товара до получателя: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.12.2025. Поставка Товара Получателям не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа людей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 05.12.2025.

Место поставки Товара: Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Поставка Получателю, и настройка Товара производиться в пределах административных границ субъекта Российской Федерации в пунктах выдачи.