Описание объекта закупки – (техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению ортезов (корсетов, реклинаторов, головодержателей) с целью социального обеспечения граждан в 2025 году

Ортез – внешнее ортопедическое приспособление, надеваемое на конечность или ее сегмент, сегменты опорно-двигательного аппарата с целью фиксации, разгрузки и восстановления нарушенных функций.

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся корсеты, реклинаторы, головодержатели, призванных корригировать, стабилизировать и компенсировать нарушения опорно-двигательной системы, а также обеспечивать защиту и разгрузку суставов.

Требования к качеству работ

Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении ортезов (корсетов, реклинаторов, головодержателей) должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Выполнение работ по изготовлению ортезов (корсетов, реклинаторов, головодержателей) должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. Работы по изготовлению ортезов (корсетов, реклинаторов, головодержателей) предусматривают индивидуальное изготовление с учетом анатомических дефектов, в том числе обязательную предварительную процедуру замеров, либо использование изделий максимальной готовности.

Ортезы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, сегменты опорно-двигательного аппарата, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая излишнего давления и не нарушая кровообращения.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма, и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к безопасности работ

Конструкционные материалы, применяемые в ортопедических устройствах, должны сохранять свои прочностные свойства при нахождении в жидких, газообразных и других средах при нормальных окружающих условиях.

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению ортезов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкие к воспламенению; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного или ортопедического устройства, контактирующие с телом человека, могут быть очищены и, при необходимости. Продезинфицированы

Требования к упаковке, маркировке и хранению

Маркировка ортопедического устройства должна содержать: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование или обозначение типа (вида, модели) устройства, год изготовления устройства (или две последние цифры).

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требование к результатам работ

Выполнение работ по ортезированию следует считать исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При передаче Получателю готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Гарантийный срок не менее 6 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Срок выполнения работ: по 02.09.2025 года.

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

Количество изделий - 1918.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий) | Наименование изделия | Технические характеристики/ требования | Количество изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации КОЗ 03.28.08.09.17 | Головодержатель полужесткой фиксации для шейного отдела позвоночника при незначительных функциональных или анатомических нарушениях, требующих частичной разгрузки и стабилизации шейного отдела. Вспененные упругие и смягчающие материалы. Изготовление по индивидуальным обмерам или изделие максимальной готовности. Подбор в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 95 |
|  | 8-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации КОЗ 03.29.08.09.17 | Головодержатель полужесткой фиксации для шейного отдела позвоночника при незначительных функциональных или анатомических нарушениях, требующих частичной разгрузки и стабилизации шейного отдела. Вспененные упругие и смягчающие материалы. Изготовление по индивидуальным обмерам или изделие максимальной готовности. Подбор в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 10 |
| 2. | 8-09-18 | Головодержатель жесткой фиксации КОЗ 03.28.08.09.18 | Головодержатель жесткой фиксации предназначен для жесткой фиксации, стабилизации, разгрузки шейного отдела позвоночника, декомпрессии дисков. Выполняет функционально-корригирующую функцию и разгружает шейный и верхне-грудной отдел позвоночника. Обеспечивает фронтальную (препятствует наклону головы вправо-влево) и сагиттальную (препятствует сгибанию и разгибанию вперед-назад) фиксацию шейного отдела позвоночника. Жесткий полностью разъемный головодержатель из вспененного материала, спереди и сзади усилен жесткими пластмассовыми накладными стабилизирующими элементами. Изготовление по индивидуальным обмерам или изделие максимальной готовности. Подбор в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 5 |
| 3. | 8-09-22 | Корсет мягкой фиксации КОЗ 03.28.08.09.22 | Корсет мягкой фиксации с применением в отношении различных отделов позвоночника: грудного, поясничного, грудо-поясничного, крестцового и крестцово-поясничного. Используется для облегчения нагрузки на мышцы спины при длительном сидении или стоянии. Степень фиксации слабая. Эластичные, текстильные материалы. Изготовление по индивидуальным обмерам в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение – обеспечение фиксации с коррекцией в заданном положении и разгрузки области поражения, лечебно-профилактическое. | 4 |
| 4. | 8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации КОЗ 03.28.08.09.23 | Корсет полужесткой фиксации с применением в отношении различных отделов позвоночника: грудного, поясничного, грудо-поясничного, крестцового и крестцово-поясничного. Степень фиксации средняя/полужесткая. Эластичные материалы, узлы (модули) и полуфабрикаты. Изготовление по индивидуальным обмерам в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение – обеспечение фиксации с коррекцией в заданном положении и разгрузки области поражения, лечебно-профилактическое. | 1600 |
|  | 8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации КОЗ 03.29.08.09.23 | Корсет полужесткой фиксации с применением в отношении различных отделов позвоночника: грудного, поясничного, грудо-поясничного, крестцового и крестцово-поясничного. Степень фиксации средняя/полужесткая. Эластичные материалы, узлы (модули) и полуфабрикаты. Изготовление по индивидуальным обмерам в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение – обеспечение фиксации с коррекцией в заданном положении и разгрузки области поражения, лечебно-профилактическое. | 145 |
| 5. | 8-09-26 | Реклинатор – корректор осанки КОЗ 03.28.08.09.26 | Реклинатор – корректор осанки на грудной отдел позвоночника, фиксирующий, корригирующий. Эластичные материалы, узлы (модули) и полуфабрикаты. Изготовление по индивидуальным обмерам или изделие максимальной готовности. Подбор в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 57 |
|  | 8-09-26 | Реклинатор – корректор осанки КОЗ 03.29.08.09.26 | Реклинатор – корректор осанки на грудной отдел позвоночника, фиксирующий, корригирующий. Эластичные материалы, узлы (модули) и полуфабрикаты. Изготовление по индивидуальным обмерам или изделие максимальной готовности. Подбор в соответствии с антропометрическими данными получателей. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |

*Приказ от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-Р».