Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: поставка транспортных средств с адаптированными органами управления в 2024 году (автомобилей с адаптированными органами управления различных модификаций) в целях социального обеспечения.

| № п/п | Наименование Товара, код ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки: |  |  | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления — без участия левой ноги ОКПД2: 29.10.59.390 КОЗ: 01.29.24.03.03 | Категория автомобиля | М1 |  | 1 |
|  |  | Тип кузова |  | хэтчбек или седан |  |
|  |  | количество дверей |  | не менее 4 |  |
|  |  | Колесная формула | 4x2 |  |  |
|  |  | Ведущие колеса | передние |  |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |  |
|  |  | Расположение двигателя | переднее поперечное |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 |  | не более 1800 |  |
|  |  | Топливо (бензин с октановым числом) |  | не менее 92 |  |
|  |  | Тип коробки передач | с автоматическим управлением и установкой устройства ручного управления |  |  |
|  |  | Акустическая парковочная система* | наличие |  |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к TP ТС 018/2011, и/или ПП от 12.05.2022 № 855 |  |  |
| 2 | Автомобиль с адаптированными органами управления — без участия обеих ног ОКПД2: 29.10.59.390 КОЗ: 01.29.24.04.03 | Категория автомобиля | М1 |  | 1 |
|  |  | Тип кузова |  | хэтчбек или седан |  |
|  |  | количество дверей |  | не менее 4 |  |
|  |  | Колесная формула | 4x2 |  |  |
|  |  | Ведущие колеса | передние |  |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |  |
|  |  | Расположение двигателя | переднее поперечное |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 |  | не более 1800 |  |
|  |  | Топливо (бензин с октановым числом) |  | не менее 92 |  |
|  |  | Тип коробки передач | с автоматическим управлением и установкой устройства ручного управления |  |  |
|  |  | Акустическая парковочная система* | наличие |  |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к TP ТС 018/2011, и/или ПП от 12.05.2022 № 855 |  |  |
| итого |  |  |  |  | 2 |

*Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: характеристика установлена в соответствии с программой реабилитации получателя.

Требования к Гарантиям качества:

Гарантийный срок эксплуатации на специальные средства управления (адаптированные органы управления) должен составлять 12 (двенадцать) месяцев.

Срок поставки Товара

Срок поставки Товара: не позднее 01.11.2024 г.

Место поставки Товара

Место поставки Товара: Челябинская область, г. Челябинск, ___________________________*.

(указывается конкретный адрес)