Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

Объект закупки: поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2024 году.

| Код продукции ОКПД 2 | Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |  |
| 29.10.59.390 средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Автомобиль с адаптированными органами управления, предназначенный для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (без правой ноги) | Категория автомобиля | М1 | Без правой ноги – 5 шт. |
|  |  | Тип кузова | хэтчбек или седан |  |
|  |  | Количество дверей | не менее 4. |  |
|  |  | Колесная формула | 4x2 |  |
|  |  | Ведущие колеса | передние |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |
|  |  | Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый, с искровым зажиганием |  |
|  |  | Трансмиссия | механическая |  |
|  |  | Коробка передач (тип) | с механическим управлением |  |
|  |  | Расположение двигателя | переднее, поперечное |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | не более 1600 см3 |  |
|  |  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |  |
|  |  | Объем бензина | автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. |  |
|  |  | Оборудование транспортного средства | соответствует п.15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011, с изменениями и дополнениями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». |  |
|  |  | Наличие документов | автомобиль имеет комплект документов |  |
| 29.10.59.390 средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Автомобиль с адаптированными органами управления, предназначенный для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (без левой ноги) | Категория автомобиля | М1 | Без левой ноги – 2 шт. |
|  |  | Тип кузова | хэтчбек или седан |  |
|  |  | Количество дверей | не менее 4. |  |
|  |  | Колесная формула | 4x2 |  |
|  |  | Ведущие колеса | Передние |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |
|  |  | Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый, с искровым зажиганием |  |
|  |  | Трансмиссия | механическая |  |
|  |  | Коробка передач (тип) | с механическим управлением |  |
|  |  | Расположение двигателя | переднее, поперечное |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | не более 1600 см3 |  |
|  |  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |  |
|  |  | Объем бензина | автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. |  |
|  |  | Оборудование транспортного средства | соответствовать п.15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011, с изменениями и дополнениями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». |  |
|  |  | Наличие документов | автомобиль имеет комплект документов |  |
| 29.10.59.390 средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Автомобиль с адаптированными органами управления, предназначенный для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (без обеих ног) | Категория автомобиля | М1 | Без обеих ног – 3 шт. |
|  |  | Тип кузова | хэтчбек или седан |  |
|  |  | Количество дверей | не менее 4. |  |
|  |  | Колесная формула | 4x2 |  |
|  |  | Ведущие колеса | Передние |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |
|  |  | Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый, с искровым зажиганием |  |
|  |  | Трансмиссия | механическая |  |
|  |  | Коробка передач (тип) | с механическим управлением |  |
|  |  | Расположение двигателя | переднее, поперечное |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | не более 1600 см3 |  |
|  |  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |  |
|  |  | Объем бензина | автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. |  |
|  |  | Оборудование транспортного средства | соответствовать п.15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011, с изменениями и дополнениями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». |  |
|  |  | Наличие документов | автомобиль имеет комплект документов |  |
| ИТОГО |  |  |  | 10 |

Требования к условиям поставки Товара

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011) и/или постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК-034-2014 (КПЕС2008) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению (освобождаются от обложения) НДС, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2024 года выпуска.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (без правой ноги – 5 шт., без левой ноги – 2 шт., без обеих ног – 3 шт.) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или быть сертифицированы в составе автомобиля.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям

Наличие одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011  или заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 г. №855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Наличие сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги, левой ноги, обеих ног) или сертификат на устройство ручного управления автомобилями категории М1 в составе автомобиля.

Документы, которые должны передаваться вместе с Товаром

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги, левой ноги, обеих ног) или сертификат на устройство ручного управления автомобилями категории М1 в составе автомобиля.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар

Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента передачи его Получателю.

Гарантийный срок на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должен составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

В соответствии с Сервисной книжкой на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара должна устанавливаться гарантия не более 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не должно осуществляться при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, должны подлежать устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков должен продлеваться на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику либо иному официальному дилеру, к которому обратился Получатель для выполнения работ.

Условия передачи и приемки Товара

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Кургана при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Поставщик обязан Уведомлять Заказчика о факте поступления Товара не позднее 3 рабочих дней с момента его поступления на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение Товара не менее 14 дней до поставки Товара Получателю.

Место и срок поставки Товара

Место поставки Товара: г. Курган, Курганская область.

- I этап: С даты заключения Контракта по 31.10.2024 – 1 шт. (в модификации без левой ноги);

- II этап: не ранее 02.12.2024 и не позднее 16.12.2024 – 9 шт. (5 шт. в модификации без правой ноги, 1 шт. в модификации без левой ноги, 3 шт. в модификации без обеих ног).

- Заказчик передает Реестр получателей товара Поставщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставка Товара Получателям осуществляется согласно планируемому сроку обеспечения Получателей, указанному в Реестре получателей товара.