Приложение № 1

к извещению о проведении

электронного аукциона

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Наименование объекта закупки: поставка автомобилей для социального обеспечения получателей

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Наименование товара | Наименование, в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | ОКПД 2/ КТРУ (при наличии)/КОЗ | Кол-во | Ед. изм. | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги. С механической трансмиссией. | Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 29.10.59.390/-/01.29.24.03.03 | 1 | шт. | Качественная | Описание 1 | Категория автомобиля: М1 - без левой ноги; Количество посадочных мест - 5 штук Тип кузова – седан Тип привода - переднеприводный Тип двигателя – четырехтактный, бензиновый Расположение двигателя – переднее поперечное Трансмиссия (тип) - механическая Тип коробки передач: - механическое управление Колесная формула/ведущие колеса – 4х2/передние Оборудование автомобиля- в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 Адаптированный орган управления - должен быть оборудован адаптированным органом управления предназначенный для лица с нарушениями функций левой ноги | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Описание 2 | Экологический класс – не менее 2 Количество дверей – не менее 4 Топливо – бензин с октановым числом - не менее 92 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | > 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 2 | - Автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги. С механической трансмиссией. | Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | 29.10.59.390/-/01.29.24.04.03 | 1 | шт. | Качественная | Описание 1 | Категория автомобиля: М1 - без правой ноги; Количество посадочных мест - 5 штук Тип кузова – седан Тип привода - переднеприводный Тип двигателя – четырехтактный, бензиновый Расположение двигателя – переднее поперечное Трансмиссия (тип) - механическая Тип коробки передач: - механическое управление Колесная формула/ведущие колеса – 4х2/передние Оборудование автомобиля- в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 Адаптированный орган управления - должен быть оборудован адаптированным органом управления предназначенный для лица с нарушениями функций правой ноги. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Описание 2 | Экологический класс – не менее 2 Количество дверей – не менее 4 Топливо – бензин с октановым числом - не менее 92 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | > 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Автомобили для получателей (далее – автомобили, Товар) должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/ или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 №855 (ред. От 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия»

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

1.2. Автомобили должны быть легковыми.

1.3. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.4. Автомобили должны быть 2024 года изготовления.

1.5. Автомобили предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций нижних конечностей (без левой ноги и без правой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированные органы управления).

1.6. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобилей.

1.8. Комплект документов для приемки автомобилей: электронный паспорт транспортного средства, оформленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1507 (ред. от 21.03.2024) «Об утверждении правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники»; сервисная книжка; руководство по эксплуатации автомобилей; копия одобрения типа транспортного средства / копия заключения об оценке транспортных средств; копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функций нижних конечностей (без левой ноги и без правой ноги) или сертификат на устройство ручного управления автомобилями категории М1 в составе автомобиля; другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

1.9. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

2. Условия передачи и приемки автомобилей:

Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Липецка в соответствии с графиком Заказчика и с полным пакетом надлежаще оформленной документацией, при представлении Получателем паспорта. При выдаче автомобилей Поставщик оформляет Акты сдачи-приемки Товара.

3. Место поставки автомобилей и срок поставки автомобилей:

Место поставки: город Липецк, по месту нахождения пункта поставки.

Срок поставки в пункт поставки: по 01.11.2024 – 100% от общего объема Товара.

Выдача получателю: в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 20.11.2024.

| Автомобиль с адаптированными органами управления | Трансмиссия | Кол-во автомобилей, шт | Срок выдачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Для получателя с нарушением функций правой ноги | Механическая | 1 | Не позднее 20.11.2024 |
| Для получателя с нарушением функций левой ноги | Механическая | 1 | Не позднее 20.11.2024 |

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар:

4.1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

4.2. Сроки гарантии качества на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара предоставляются в соответствии с Сервисной книжкой на Товар.

4.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

4.5. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

4.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

4.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

4.8. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

4.9. При поставке некачественного Товара, Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцать) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

6. Порядок формирования цены и порядок оплаты:

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком в Единой информационной системе электронного Документа о приемке поставленного товара.

Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы: реестр выдачи товара получателям, акты сдачи-приемки товара, договоры, выписки из ЭПТС, акт об исполнении контракта.