Техническое задание

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению ортезов (туторов)

в 2024 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ/код КОЗ* | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8-09-44 | Выполнение работ по изготовлению тутора на лучезапястный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает лучезапястный сустав, кисть или ее часть и часть предплечья (п.п.89 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 2 | 8-09-44 | Выполнение работ по изготовлению тутора на лучезапястный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает лучезапястный сустав, кисть или ее часть и часть предплечья (п.п.89 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 3 | 8-09-45 | Выполнение работ по изготовлению тутора на предплечье | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает предплечье (п.п.90 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 4 | 8-09-46 | Выполнение работ по изготовлению тутора на локтевой сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает локтевой сустав с захватом частей предплечья и плеча (п.п.91 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 5 | 8-09-47 | Выполнение работ по изготовлению тутора на плечевой сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает плечевой сустав с захватом частей туловища и плеча (п.п.92 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 6 | 8-09-48 | Выполнение работ по изготовлению тутора на всю руку | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает плечевой сустав с захватом части туловища или плечевого пояса, плечо, локтевой сустав, предплечье, лучезапястный сустав, кисть или ее часть (или без охвата кисти) или охватывает локтевой сустав с захватом части плеча, предплечье, лучезапястный сустав, кисть или ее часть (или без охвата кисти) (п.п.93 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 7 | 8-09-49 | Выполнение работ по изготовлению тутора на голеностопный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает голеностопный сустав, часть голени, всю стопу или часть стопы (п.п.132 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 8 | 8-09-49 | Выполнение работ по изготовлению тутора на голеностопный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает голеностопный сустав, часть голени, всю стопу или часть стопы (п.п.132 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 9 | 8-09-50 | Выполнение работ по изго-товлению ту-тора косметического на голень | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает голень для получения косметического эффекта (п.п.137 п.2 ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-20221 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 10 | 8-09-51 | Выполнение работ по изготовлению тутора на коленный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает коленный сустав с захватом частей голени и бедра (п.п.133 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 11 | 8-09-51 | Выполнение работ по изготовлению тутора на коленный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает коленный сустав с захватом частей голени и бедра (п.п.133 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 12 | 8-09-52 | Выполнение работ по изготовлению тутора на тазобедренный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает тазобедренный сустав с захватом частей тазового пояса и бедра (п.п.134 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
| 13 | 8-09-53 | Выполнение работ по изготовлению тутора на коленный и тазобедренный сустав | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает коленный сустав с захватом части голени, бедро, тазобедренный сустав с захватом частей тазового пояса. (п.п.135 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 14 | 8-09-54 | Выполнение работ по изготовлению тутора на всю ногу | Описание | Техническое средство реабилитации, которое охватывает стопу или ее часть (или без охвата стопы), голень, коленный сустав и часть бедра с посадкой (или без) на седалищный бугор или дополнительно с захватом тазобедренного сустава и части туловища (п.п.136 п.2 ГОСТ Р 51819 – 2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»). | шт. |
|  |  |  | Метод изготовления | индивидуальное изготовление (п.4.4 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»**. |  |
|  |  |  | Материал гильзы | Определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, любой из нижеперечисленных материалов: полимерные листовые термопласты; кожа с металлическим каркасом; слоистые пластики; композиционные реактопласты; композиционные термопласты (п.4.6 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»)**. |  |
|  |  |  | Размер | Определяется индивидуально, в зависимости от анатомических особенностей Получателя и в соответствии с п.5 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»** |  |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

** Значение функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки применяется в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что Подрядчик обязан обеспечить возможность изготовления ортеза с использованием всех составляющих и материалов ортеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к результатам работ, к  качеству  и  безопасности  работ,

маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Требования к результатам работ

Ортезы на верхние и нижние конечности классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 06 06, 06 12.

Ортез конечности – техническое средство реабилитации, надеваемое на сегменты конечностей или(и) на всю конечность пациента, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной систем и обеспечивающее, в зависимости от медицинских показаний, ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию, активизацию двигательных функций, косметичность (термин 8 раздела 2 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»).

Работы по изготовлению ортеза для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, выдачу технического средства реабилитации, а также инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

Требования  к качеству и  безопасности работ

Изделия являются новыми (изделия, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Тутор - техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильз(ы) различной локации, в котором отсутствуют шарнирные соединения, и предназначенное для жесткой фиксации сустава(ов) и (или) сегмента(ов) конечности, их частичной разгрузки в приданном положении коррекции и (или) обеспечения косметичности (п.п2 п.2 ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела.Термины и определения. Классификация»).

Туторы соответствуют требованиям п.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Туторы и его элементы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»:

- металлические детали тутора изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.2.5);

- тутор устойчив к воздействию биологических жидкостей (пот, моча) (п.6.2.3);

- тутор, за исключением косметических оболочек, устойчив к санитарно-гигиенической обработке 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644-96 либо других моющих средств, указанных в технологической и эксплуатационной документации изготовителя (п.6.2.6);

- косметические элементы оболочки тутора изготовлены из материалов, допускающих обработку водным раствором нейтральных моющих средств (туалетного мыла, шампуня для ухода за волосами) (п.6.2.7);

- конструкция и материалы тутора обеспечивают жесткую фиксацию и частичную разгрузку суставов или сегментов конечности в приданном положении коррекции (п.6.3.1);

- внешние обводы тутора не вызывают нарушений целостности и повышенного износа одежды (п.6.3.3);

- на поверхности металлических и пластмассовых деталей тутора отсутствуют трещины, забоины, вмятины, расслоения материала, заусенцы и острые кромки, ухудшающие его внешний вид, прочность и безопасность (п.6.3.9);

- внутренняя форма гильзы соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности (п.6.4.1);

- на внутренней поверхности гильзы со смягчающим внутренним слоем отсутствуют морщины, складки, замины, отслоения смягчающего слоя, утолщения, оказывающие избыточное давление на мягкие ткани и костные выступы (п.6.4.4);

- элементы крепления и форма гильзы тутора обеспечивают удержание тутора на конечности (п.6.4.6);

- гильза и элементы крепления тутора не оказывают избыточного давления на ткани и костные выступы, не пережимают нервные стволы и кровеносные сосуды (п.6.4.7);

- косметическая оболочка тутора имеет эстетичный вид (п.6.5.1);

- крепление косметической оболочки на тутор надежное, не вызывает повреждений и разрывов оболочки в процессе эксплуатации тутора (п.6.5.2);

- при изготовлении тутора не допускается применять легковоспламеняющиеся горючие материалы (п.6.6.2).

Требования  к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Маркировка и упаковка каждого протезно-ортопедического изделия осуществляется с соблюдением требований Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» п. 13.2 «Маркировка», п. 14 «Упаковка».

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению ортопедического устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к ортопедическому устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка ортеза обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортирование ортезов производится всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, предохраняя их от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

восстановлении изделия не превышает 20 (двадцать) рабочих дней;

изготовлении нового изделия не превышает 30 (тридцать) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения ортезов (туторов):

Челябинская область,  г.Челябинск____________________________________________________

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником запроса котировок в электронной форме, с которым в соответствии с законом заключается контракт.