Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2025 году кресел-стульев с санитарным оснащением  в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование Товара и номер вида ТСР* / Указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара (в случаях, предусмотренных законодательством) | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) 23-01-01 | - Назначение | - предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. |  |
|  |  |  | Рама | разборная, изготовлена из стальных труб с антикоррозионным покрытием |  |
|  |  |  | - Регулировка сиденья по высоте | от 0 до 10 см | фиксация не менее 5-ти положений |
|  |  |  | - Ширина сиденья | - 46 см |  |
|  |  |  | Спинка | регулируется по горизонтали |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидные |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно с крышкой | наличие |  |
|  |  |  | Вид колес | Цельнолитые | не менее 4 шт |
|  |  |  | Диаметр колес |  | не более 10 см |
|  |  |  | Стояночные тормоза на задних колесах | наличие |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 10 кг |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 125 кг |
| 2 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) 23-01-02 | - Назначение | - предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. |  |
|  |  |  | Рама | разборная, изготовлена из стальных труб с антикоррозионным покрытием |  |
|  |  |  | - Регулировка сиденья по высоте | от 0 до 10 см | фиксация не менее 5-ти положений |
|  |  |  | Спинка | регулируется по горизонтали |  |
|  |  |  | - Ширина сиденья | - 46 см |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно с крышкой | наличие |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое сиденье с крышкой | наличие |  |
|  |  |  | Противоскользящие наконечники на ножках | наличие |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидные |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 7 кг |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 125 кг |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет на менее 4 лет.

**Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: функциональные, технические и качественные характеристики товаров обусловлены потребностью Заказчика.

Гарантии качества.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре отсутствуют механические повреждения. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщик обеспечивает гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществляет замену Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»; национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресла-стулья должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, установленным в ГОСТ 30.001-83, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены (п. 4.7.1 ГОСТ Р 51632-2021).

Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека (п. 6.2 ГОСТ Р 57766-2017).

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации (п. 6.3 ГОСТ Р 57766-2017).

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 (п. 6.4 ГОСТ Р 57766-2017).

Кресла-стулья, предназначенные для использования в душе, должны быть выполнены из влагостойких материалов или иметь защитное покрытие, устойчивое к водопроводной питьевой воде, температурой не ниже 40°С (п. 6.5 ГОСТ Р 57766-2017).

Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами по МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения». Конкретный метод дезинфекции должен быть указан в технической документации или нормативном документе на конкретный вид кресел-стульев (п. 6.6 ГОСТ Р 57766-2017).

Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей по МУ 25.1-001-86 «Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей» (п. 6.7 ГОСТ Р 57766-2017).

Маркировка кресел-стульев должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ Р 50444-2020 и технической документации на кресла-стулья конкретных типов (п. 8.1 ГОСТ Р 57766-2017).

На каждом кресле-стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969-67, на которой должны быть указаны (п. 8.2 ГОСТ Р 57766-2017):

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-стула;

- обозначение стандартов или технических условий на кресло-стул;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись "Сделано в России";

- номер регистрационного удостоверения.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 28 июня 2025 года.

Место поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область), право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.