Описание объекта закупки (техническое задание) на

поставку сигнализаторов звука

| № п/п | Наименование товара/ Код позиции по КТРУ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Описание функциональных и технических характеристик | Единица измерения (по ОКЕИ) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией 27.90.20.120-00000001 | Функциональные и технические характеристики | Качественная | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией/16-01-01 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Количественная | ≥30 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Рабочая частота | Качественная | 433,92 МГц «+/- 0,2 %» | МГц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией | Качественная | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: - дверного звонка; - домофона; - сотового телефона (смартфона). Настольный (настенный) световой приемник имеет возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). Настольный (настенный) приемник имеет дисплей. Настольный (настенный) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: - световой индикации; - звуковой индикации; - в текстовом виде (за счет текста на русском языке). Настольный (настенный) приемник имеет: - кнопку включения и выключения; - меню; - будильник; - возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; - возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой); - возможность проводного подключения специального внешнего вибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. Питание приемника осуществляется от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Время автономной работы приемника | Качественная | ≥ 3-x суток |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Передатчик домофона | Качественная | Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на настольный (настенный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. Передатчик домофона имеет: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; - микрофон с регулятором уровня чувствительности; - кнопку включения и выключения микрофона; - тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Передатчик дверного звонка | Качественная | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) приемник. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Датчик сотового телефона | Качественная | Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Комплект поставки | Качественная | - настольный (настенный) приемник - 1 шт.; - передатчик домофона - 1 шт.; - передатчик дверного звонка - 1 шт.; - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; - клеммы для подключения к линии домофона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; - руководство пользователя на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требования к маркировке и упаковке | Качественная | - товарный знак и (или) наименование предприятия- изготовителя; - номер стандарта и (или) ТУ; - порядковый номер сигнализатора; - отметку о приемке. Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Документы | Качественная | Наличие декларации о соответствии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Соответствие требованиям ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией 27.90.20.120-00000002 | Функциональные и технические характеристики | Качественная | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией/16-01-02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Количественная | ≥30 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Рабочая частота | Качественная | 433,92 МГц «+/- 0,2 %» | МГц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией | Качественная | Карманный приемник с вибрационной световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: - дверного звонка; - домофона; - сотового телефона (смартфона). Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: - вибрационной; - световой индикации; - звуковой индикации; - в текстовом виде (за счет текста на русском языке). Приемник имеет: - кнопку включения и выключения; - меню; - будильник; - возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; - возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой и вибрационной). Питание приемника осуществляется от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Время автономной работы приемника | Качественная | ≥ 3-x суток |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Передатчик домофона | Качественная | Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. Передатчик домофона имеет: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; - микрофон с регулятором уровня чувствительности; - кнопку включения и выключения микрофона; - тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Передатчик дверного звонка | Качественная | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Датчик сотового телефона | Качественная | Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Комплект поставки | Качественная | - карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.; - передатчик домофона - 1 шт.; - передатчик дверного звонка - 1 шт.; - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; - клеммы для подключения к линии домофона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; - руководство пользователя на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требования к маркировке и упаковке | Качественная | - товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; - номер стандарта и (или) ТУ; - порядковый номер сигнализатора; - отметку о приемке. Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Документы | Качественная | Наличие декларации о соответствии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Соответствие требованиям ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией 27.90.20.120-00000003 | Функциональные и технические характеристики | Качественная | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 85 |
|  |  | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией/16-01-03 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | Количественная | ≥30 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Рабочая частота | Качественная | 433,92 МГц «+/- 0,2 %» | МГц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией | Качественная | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: - дверного звонка; - домофона; - сотового телефона (смартфона). Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: - световой индикации; - звуковой индикации; - вибрационной индикации; - в текстовом виде (за счет текста на русском языке). Приемник имеет: - кнопку включения и выключения; - меню; - будильник; - возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; - возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). Питание приемника осуществляется от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Время автономной работы приемника | Качественная | ≥ 3-x суток |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Передатчик домофона | Качественная | Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. Передатчик домофона имеет: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; - микрофон с регулятором уровня чувствительности; - кнопку включения и выключения микрофона; - тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Передатчик дверного звонка | Качественная | Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Датчик сотового телефона | Качественная | Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Комплект поставки | Качественная | - карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.; - передатчик домофона - 1 шт.; - передатчик дверного звонка - 1 шт.; - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; - клеммы для подключения к линии домофона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; - руководство пользователя на русском языке. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требования к маркировке и упаковке | Качественная | - товарный знак и (или) наименование предприятия- изготовителя; - номер стандарта и (или) ТУ; - порядковый номер сигнализатора; - отметку о приемке. Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Документы | Качественная | наличие декларации о соответствии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Соответствие требованиям ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 88 |

Место поставки товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик передает Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя) на поставленный им Товар.

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2024 года.