Приложение № 1

Описание объекта закупки

- на поставку автомобиля с адаптированными органами управления без участия обеих ног,

- с автоматической трансмиссией

ОКПД2 29.10.59.390

ОКВЭД 29.10

КОЗ 01.29.24.04

| Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия обеих ног, предназначенных для реабилитации застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве | Категория автомобиля | М1 | 1 |
|  | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий, седан или хэтчбек / не менее 4 (необходимо конкретизировать данный показатель) |  |
|  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
|  | Количество мест спереди/сзади | 2/3 |  |
|  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |
|  | Расположение двигателя | переднее поперечное |  |
|  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |
|  | Трансмиссия (тип) | автоматическая |  |
|  | Тип коробки передач | с автоматическим управлением (ручное управление) |  |
|  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 и не более 1800 (необходимо конкретизировать данный показатель) |  |
|  | Оборудование автомобиля | Специальные средства управления (адаптированные органы управления), в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» с адаптированными органами управления без участия ног |  |
|  | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 (необходимо конкретизировать данный показатель) |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с автомобилем | • гарантийный талон на автомобиль; • выписка из ЭПТС; • сервисная книжка; • руководство по эксплуатации автомобиля; • договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем автомобиля; • копия заключения об оценке типа транспортного средства либо одобрения типа транспортного средства; • копия сертификата соответствия на устройство управления (адаптированные органы управления) автомобилем категории М1 (для лиц с нарушениями функций нижних конечностей), в случае если устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) не сертифицированы в составе автомобиля; • другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей, комплект документов, необходимый для регистрации в ГИБДД. |  |

Требования к условиям поставки:

Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Качество и маркировка Товара должны соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным к данному виду Товара.

Автомобиль должен соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД2) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобиль должен быть легковым.

Автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

Автомобиль должен быть 2024 года изготовления.

Автомобиль, предназначенный для лиц с ограниченными физическими возможностями, должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль должны находиться внутри автомобиля. Автомобиль должны быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с поражением правой/левой/обеих ног) или сертификат соответствия автомобилей категории М1 с устройством ручного управления в составе транспортного средства.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- Гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства (выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС));

- Сервисная книжка;

- Руководство по эксплуатации автомобиля;

- Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- Копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

- Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с поражением правой/левой/обеих ног) или сертификата соответствия автомобилей категории М1 с устройством ручного управления в составе транспортного средства;

- Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Условия передачи и приемки автомобиля, место поставки:

Передача автомобиля должна осуществляться в течение 3 дней с момента обращения Получателя (застрахованного лица) к Поставщику.

Получение осуществляется при предоставлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком. В случае получения автомобиля доверенным лицом Получателя дополнительно предоставляется нотариальная доверенность и паспорт доверенного лица.

Место поставки автомобиля: на склад Поставщика в г. Петропавловск-Камчатский.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации транспортного средства, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Требования к качеству товара:

Условия перевозки транспортного средства должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка транспортного средства должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Обязательные условия:

Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованного лица автомобилем.

При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком).

Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля до выдачи Заказчику (Получателю).

Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

Порядок оплаты

1. Цена и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

2. Оплата осуществляется за счет страхования от несчастного случая и профессионального заболевания по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика, открытого в органах Федерального казначейства на счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке и оформленной должным образом финансовой документации.

3. Для осуществления сверки взаиморасчетов Заказчик составляет Акт выверки расчетов в 2-х экземплярах и направляет его Поставщику в течение 3-х рабочих дней для подписания. Поставщик в течение 3-х рабочих дней с даты его получения и после подписания один экземпляр направляет Заказчику.

Срок поставки – с момента заключения контракта по 02.12.2024г. (включительно).