Объект описания закупки – (техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению ортезов (бандажей) в 2025 году

в целях социального обеспечения граждан

Наименование работ

Ортез - внешнее ортопедическое приспособление, надеваемое на конечность или ее сегмент, сегменты опорно-двигательного аппарата с целью фиксации, разгрузки и восстановления нарушенных функций.

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств (к которым относятся бандажи), призванных корригировать, стабилизировать и компенсировать нарушения опорно-двигательной системы, а также обеспечивать защиту и разгрузку суставов.

Ортезы (бандажи) классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», коды двухуровневой классификации: 06 04, 06 06, 06 12 (группа 06).

Требования к качеству работ

Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении ортезов (бандажей) должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Выполнение работ по изготовлению ортезов (бандажей) должно соответствовать назначениям медико - социальной экспертизы.

Работы по изготовлению ортезов (бандажей) предусматривают индивидуальное изготовление с учетом анатомических дефектов, в том числе обязательную предварительную процедуру замеров, либо использование изделий максимальной готовности.

Ортезы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, сегменты опорно-двигательного аппарата, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая излишнего давления и не нарушая кровообращения.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма, и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (бандажи) несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к безопасности работ

Конструкционные материалы, применяемые в ортопедических устройствах, должны сохранять свои прочностные свойства при нахождении в жидких, газообразных и других средах при нормальных окружающих условиях.

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению ортезов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкие к воспламенению; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного или ортопедического устройства, контактирующие с телом человека, могут быть очищены и, при необходимости продезинфицированы.

Требования к упаковке, маркировке и хранению

Маркировка ортопедического устройства должна содержать: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование или обозначение типа (вида, модели) устройства, год изготовления устройства (или две последние цифры).

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ

Выполнение работ по ортезированию следует считать исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При передаче получателю готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий

качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия получателю и должен быть не менее 4 месяцев для изделий: 08-09-12 - Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе при ампутации молочной железы и 08-09-13 - Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж – панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости, не менее 7 месяцев для изделий: 08-09-16 - Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний, 08-09-19 - Бандаж на коленный сустав (наколенник), 08-09-20 - Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, 08-09-55 - Бандаж на лучезапястный сустав, 08-09-58 - Бандаж на плечевой сустав, 08-09-60 - Бандаж на шейный отдел позвоночника, 08-09-62 - Бандаж на голеностопный сустав.

Срок дополнительной гарантии качества не должен превышать срока службы изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования ортеза не по назначению и/или с чрезмерной нагрузкой, а также несоблюдения инструкций изготовителя.

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

Срок выполнения работ: до 01 сентября 2025 года.

Количество изделий – 632 шт.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий) по классификатору* | Вид ТСР (изделия) по классификатору | Описание функциональных и технических характеристик | Количество изделий, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе при ампутации молочной железы (03.28.8.09.12) | Бандаж на верхнюю конечность, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 144 |
|  | 08-09-13 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж – панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости (03.28.8.09.13) | Бандаж на область живота поддерживающий, фиксирующий, хлопчатобумажные и эластичные материалы, полуфабрикаты, изготовление по обмерам, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 75 |
|  | 08-09-16 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний (03.28.8.09.16) | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний фиксирующий, эластичные материалы, полуфабрикаты, изготовление по обмерам, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |
|  | 08-09-19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) (03.28.8.09.19) | Бандаж на коленный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, вспененные упругие и смягчающие материалы, изготовление по обмерам, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 331 |
|  | 08-09-19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) (03.29.8.09.19) | Бандаж на коленный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, вспененные упругие и смягчающие материалы, изготовление по обмерам, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 30 |
|  | 08-09-20 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность (03.28.8.09.20) | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, фиксирующий, из эластичных компрессионных материалов, максимальной готовности, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 14 |
|  | 08-09-55 | Бандаж на лучезапястный сустав (03.28.8.09.55) | Бандаж на лучезапястный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 4 |
|  | 08-09-55 | Бандаж на лучезапястный сустав (03.29.8.09.55) | Бандаж на лучезапястный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |
|  | 08-09-58 | Бандаж на плечевой сустав (03.28.8.09.58) | Бандаж на плечевой сустав- фиксирующий, эластичные материалы, полуфабрикаты; изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 4 |
|  | 08-09-58 | Бандаж на плечевой сустав (03.29.8.09.58) | Бандаж на плечевой сустав- фиксирующий, эластичные материалы, полуфабрикаты; изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 |
|  | 08-09-60 | Бандаж на шейный отдел позвоночника (03.28.8.09.60) | Бандаж на шейный отдел позвоночника – изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой. Предназначен для фиксации шейного отдела позвоночника в физиологически правильном положении; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое | 4 |
|  | 08-09-60 | Бандаж на шейный отдел позвоночника (03.29.8.09.60) | Бандаж на шейный отдел позвоночника – изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой. Предназначен для фиксации шейного отдела позвоночника в физиологически правильном положении; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое | 1 |
|  | 08-09-62 | Бандаж на голеностопный сустав (03.28.8.09.62) | Бандаж на голеностопный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, полуфабрикаты; изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 10 |
|  | 08-09-62 | Бандаж на голеностопный сустав (03.29.8.09.62) | Бандаж на голеностопный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, полуфабрикаты; изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 10 |

* Приказ от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р».

*Руководствуясь Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом дополнительные характеристики включаются  Заказчиком на основании того, что в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» , постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,  обеспечение инвалидов и пострадавших в результате несчастных случаев на производстве  техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240.