Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет контракта: «Выполнение работ для социального обеспечения получателей техническими средствами реабилитации в 2024 году - аппаратами на нижние конечности»

Количество выполняемых работ: 74 шт.

Место выполнения работ: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок выполнения работ: в течение 60 дней со дня, следующего за днем получения Исполнителем от Заказчика списка Получателей, которым выданы направления на изготовление протезно-ортопедических изделий, но не позднее 01.12.2024.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению Получателя должно осуществляться при наличии направления Заказчиком;

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование Получателей о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия Получателю, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пунктов выдачи.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля обеспечения Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет или видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателю Исполнитель должен предоставить протезно-ортопедические изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта проверки выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта проверки выполненных работ.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению:

Выполнение работ по обеспечению аппаратами (ортезирование) направлено на обеспечение механической фиксации, разгрузки, компенсации функций, поврежденных или реконструированных суставов и других функций опорно-двигательного аппарата.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата вследствие заболеваний травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера, а также обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Аппараты (ортезы) должны отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний; ГОСТ Р 70121-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты ортопедические на голеностопный сустав. Термины и определения; ГОСТ Р 58268-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация; ГОСТ Р 59229-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты ортопедические на голеностопный сустав. Технические требования. "ГОСТ Р 59881-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты ортопедические на коленный сустав. Общие технические требования.

Декларация о соответствии и/или сертификат соответствия (добровольная сертификация), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке предоставляются при наличии.

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению Получателей аппаратами (ортезами) считаются эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни.

Аппараты (ортезы) должны плотно охватывать конечность или ее сегменты, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности.  Должны допускать свободное надевание на пораженную конечность.

Работы по обеспечению получателей аппаратами (ортезами) должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку гарантий качества:

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся при нормальном использовании в обычных условиях.

Использование изделий не должно создавать угрозу для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Использование изделия не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливаться со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение аппаратов на нижние конечности должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| Наименование протеза | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. (8-09-37) Аппарат на голеностопный сустав КТРУ отсутствует | (8-09-37) Аппарат на голеностопный сустав Аппарат на голеностопный сустав должен состоять из гильз на голень и стопу, соединенных между собой шарнирами, обеспечивающими движение в голеностопном суставе. Приемные гильзы должны быть изготовлены из термопластичных материалов. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата должны быть гипоаллергенными. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. | 20 |
| 2. (8-09-38) Аппарат на голеностопный и коленный суставы КТРУ отсутствует | (8-09-38) Аппарат на голеностопный и коленный суставы Аппарат на голеностопный и коленный суставы должен состоять из гильз бедра, голени и стопы, соединенных между собой шарнирами (с замком или без замка) обеспечивающими движение в голеностопном и коленном суставах. Приемные гильзы должны быть изготовлены из термопластичных материалов. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата должны быть гипоаллергенными. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. | 29 |
| 3. (8-09-39) Аппарат на коленный сустав КТРУ отсутствует | (8-09-39) Аппарат на коленный сустав Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, должен состоять из гильз бедра и голени, соединённых между собой шарнирами в области коленного сустава (с замком или без замка). Приемные гильзы должны быть изготовлены из термопластичных материалов. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата должны быть гипоаллергенными. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. | 14 |
| 4. (8-09-40) Аппарат на тазобедренный сустав КТРУ отсутствует | (8-09-40) Аппарат на тазобедренный сустав Аппарат на тазобедренный сустав должен состоять из гильзы бедра и корсета (полукорсета), соединенных между собой шарнирами в области тазобедренного сустава. Приемные гильзы должны быть изготовлены из термопластичных материалов. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата должны быть гипоаллергенными. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. | 10 |
| 5. (8-09-41) Аппарат на коленный и тазобедренный суставы КТРУ отсутствует | (8-09-41) Аппарат на коленный и тазобедренный суставы Аппарат на коленный и тазобедренный суставы должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Должен состоять из шин – металлических, гильзы из слоистого пластика с применением смягчающих материалов, возможно использование полуфабрикатов и модулей максимальной готовности. Крепление должно осуществляться с помощью ленты по типу «Контакт». Допускается использование смягчающих элементов. Материалы, используемые для изготовления аппарата должны быть гипоаллергенными. Изготовление по слепку и по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями. Назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. | 1 |