Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Предмет закупки: Поставка автомобиля с автоматической трансмиссией, предназначенного для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания для обеспечения в 2025 году (далее - автомобиль, Товар).

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во, шт. | Наименование характеристик | Тип характеристик | Значение характеристик | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Транспортное средство для лиц с нарушением функций левой ноги ОКПД2/КТРУ 29.10.59.390/ 01.29.24.03.03 | 1 | Категория автомобиля | Качественная | М1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип кузова | Качественная | Седан |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Хэтчбек |  |  |
|  |  |  | Количество дверей | Количественная | ≥ 4 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Колесная формула/ведущие колеса | Качественная | 4 х 2 / передние |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип двигателя | Качественная | бензиновый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Трансмиссия (тип) | Качественная | автоматическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип коробки передач | Качественная | с автоматическим управлением |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Количественная | ≥ 1500 | куб. см. миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | ≤ 1800 | куб. см. миллилитр |  |
|  |  |  | Топливо: Бензин с октановым числом | Качественная | ≥ 95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| ИТОГО |  | 1 |  |  |  |  |  |

Требования к условиям поставки Товара:

Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Правилам применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855.

Автомобиль соответствует требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили соответствуют Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД 2 – 29.10.59.390) ОК 034-2014 поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобиль легковой.

Автомобиль новый, ранее не бывшим в эксплуатации.

Автомобиль 2025 года изготовления.

Автомобиль, предназначен для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (левой ноги; обеих ног, правой ноги) по требованию Заказчика оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль находятся внутри автомобиля. Автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства и/или заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме более 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Сертификат соответствия на устройство автоматического управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног).

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства со статусом «действующий»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства и/или копию заключение об оценке типа транспортного средства

- Копия сертификата соответствия на устройство автоматического управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнями поражений (без участия обеих ног, без участия левой ноги);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар:

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или более 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Место поставки Товара: РФ, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. Шейха Али Митаева, 4.

Срок поставки Товара: Передача автомобиля Получателю осуществляется не позднее 31 марта 2025г.

Поставщик обязан Уведомлять Заказчика о факте поступления Товара не позднее 3 рабочих дней с момента его поступления на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение Товара.

Ответственный исполнитель: Юшаева Себила Кюриевна