Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие.

| № п/п | Наименование изделия (единицы работы) | Кол-во (шт.) | Цена единицы работы, используемая для определения начальной суммы цен единиц ТРУ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | 1 | 18 210,18 |
| 2 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | 1 | 20 393,60 |
| 3 | 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав | 1 | 36 725,33 |
| 4 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | 1 | 35 933,77 |
| 5 | 8-09-38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы | 1 | 19 441,79 |
| 6 | 8-09-41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | 1 | 25 712,67 |

Наименование и характеристики закупаемых единиц работ

(конкретный объем работ, подлежащих выполнению, определяется на основании передаваемых Заказчиком Исполнителю реестров получателей):

Аппарат на голеностопный сустав

Код по КОЗ: 03.28.08.09.37

КТРУ: не применяется.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Материал приемной гильзы - кожа или термопластичный материал. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | При изготовлении изделия используются металлические полуфабрикаты | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или ленты «Контакт». | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Назначение постоянное. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Аппарат на коленный сустав

Код по КОЗ: 03.28.08.09.39

КТРУ: не применяется.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Материал приемной гильзы - термопластичный материал. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Шины - металлические с замком или без замка в коленном шарнире | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или ленты «Контакт». | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Назначение – постоянное. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Аппарат на тазобедренный сустав

Код по КОЗ: 03.28.08.09.40

КТРУ: не применяется.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Состоит из полукорсета и гильзы бедра, соединенных металлической шиной; тазобедренным замковым шарниром. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Индивидуальная приемная гильза изготовлена по слепку. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Материал полукорсета и гильзы бедра - термопластичный материал. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | В качестве вкладного элемента применяются вспененные материалы. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Крепление - с использованием кожаных полуфабрикатов или ленты «Контакт». | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Назначение - постоянное. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Аппарат на всю ногу

Код по КОЗ: 03.28.08.09.42

КТРУ: не применяется.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппарат на всю ногу фиксирующий. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Гильза бедра, голени и башмачка из кожи или термопластичного материала. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Шины - металлические с замком или без замка в коленном шарнире, | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Сиденье (полукольцо) металлическое. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов и шнуровки или ленты «Контакт». | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Назначение – постоянное. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Аппарат на голеностопный и коленный суставы

Код по КОЗ: 03.28.08.09.38

КТРУ: не применяется.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, фиксирующий. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Материал приемной гильзы термопластичный материал. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Изготовление осуществляется с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, металлических шин с замком или без замка в коленном шарнире. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или ленты «Контакт». | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Назначение – постоянное. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Аппарат на коленный и тазобедренный суставы

Код по КОЗ: 03.28.08.09.41

КТРУ: не применяется.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы, фиксирующий, корригирующий. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Индивидуальная приемная гильза изготовлена по слепку из материалов на основе смол или из термопластичного материала, со смягчающим слоем из вспененного материала или без него (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента), с применением металлических шин и шарниров, узлов (модулей) и полуфабрикатов. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или ленты «Контакт». | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Назначение - постоянное. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями получателей

Требования к качеству выполнения работ:

Выполнение работ по обеспечению получателей аппаратами ортопедическими на нижние конечности должно быть направлено на изготовление изделий, к которым относятся изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При выполнении работ по обеспечению получателей аппаратами ортопедическими на нижние конечности должен быть осуществлен контроль при примерке и после изготовления указанных средств реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделие должно допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Работы по обеспечению получателей аппаратами ортопедическими на нижние конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки, и считаются эффективно исполненными, если выбор конструкции изделий производится с учетом анатомо-функционального состояния костно-мышечной системы и медико-социальных показаний, а результатом этого является полная или частичная компенсация стойких ограничений жизнедеятельности Получателя.

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Изделия должны соответствовать:

- ГОСТ Р 52770-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.12. Технические требования, п.13. Информация, предоставляемая изготовителем.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению, предоставляемая изготовителем.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю, и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия составляет не менее 6 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя – в течение 20 рабочих дней.