Приложение № 1

к Извещению

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением

Техническое задание

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Обучить получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

| - № п/п | - Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик изделия ² | Количество изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-12 Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | 1.1.Уровень ампутации: 1.1.2 Нижняя треть бедра; 1.2. Состояние культи: 1.2.1. Функциональная; 1.3. Уровень активности: 1.3.3. 3-4; 1.4. Вес пациента: 1.4.1. 62 кг; 1.5. Протезирование: 1.5.2. Повторное 2.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1. Приемная гильза; 2.2. Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: 2.2.1. Жесткая; 3.1. Наименование разновидности вкладных элементов: 3.1.1. Вкладная гильза из силикона; 4.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1. Стопа; 4.2. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) стопы: 4.2.4. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); 5.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1. Коленный модуль; 5.2. Конструктивные особенности коленного модуля: 5.2.1. Коленный модуль с микропроцессорным управлением; 6.1. Наименование разновидности дополнительного функционального устройства: 6.1.4. Поворотное устройство; 7.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 7.1.1. Крепление; 7.2. Конструктивные особенности крепления: 7.2.5 Индивидуальное; | 1 |
|  |  |  | 1 |

Гарантийный срок на протез – 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем;  на чехол полимерный – 6 месяцев со дня выдачи и подписания Акта сдачи -приемки Изделия Получателем.

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

²В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.

Консультант отдела обеспечения инвалидов ТСР 					                  Е.В. Мартынов