Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья косметический | 32.50.22.121 | Уровень ампутации: вычленение на уровне лучезапястного сустава; Объем ампутации: кисть, лучезапястный сустав; Состояние культи: нефункциональная; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля : вкладная гильза из вспененных полимеров; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях; Искусственная кисть косметическая; Наименование разновидности модуля: искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Лучезапястный узел: Наименование разновидности модуля: лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел с пассивной ротацией; Крепление: Наименование разновидности модуля: крепление; Конструктивные особенности модуля: манжета на плечо. | 1 |
| Протез предплечья косметический | 32.50.22.121 | Протез предплечья косметический с кистью со скользящим покрытием, способствующему легкому одеванию одежды. Индивидуальная приемная гильза (одна пробная гильза) изготавливается по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Кисть с косметической оболочкой из высокопрочного материала. Внешне косметическая оболочка кисти в мельчайших деталях соответствует живой человеческой руке (цвет кожи, папилярные линии, вены, ногти, суставы). Положение пальцев регулируется за счет внутренней арматуры и заполнения вспененным полимером внутренних полостей косметической оболочки. Крепление индивидуальное, подгоночное. | 3 |
| Протез плеча активный (тяговый) | 32.50.22.121 | Наружное устройство конечности, состоящий из отдельного элемента или сборки элементов (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя), используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента верхней конечности. Изготовлен по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза изготовлена по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза изготовлена по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Модуль локтевого шарнира имеет возможность вращения плеча и предплечья с раздельным торможением. Пластмассовый модуль искусственной кисти с узлом пассивной ротации обеспечивает схват в «щепоть» пружиной, раскрытие искусственных пальцев осуществляется тягой. Косметические оболочки из ПВХ. Крепление индивидуальное, с использованием кожаных полуфабрикатов. | 3 |
| Протез предплечья рабочий | 32.50.22.121 | Уровень ампутации - верхняя треть плеча Объем ампутации (отсутствующий сегмент)- кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья. Состояние культи -функциональная. Приемная гильза: наименование разновидности модуля (узла, элемента)- приемная гильза. Вкладные элементы : наименование разновидности модуля (узла, элемента)- вкладная гильза из вспененных полимеров. Функциональные особенности- защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях. Насадка рабочая: наименование разновидности модуля (узла, элемента)- насадка рабочая для протеза предплечья пассивная. Наименование разновидности модуля (узла, элемента)- насадка рабочая для протеза предплечья активная. Функциональные особенности- обеспечивает схват и удержание предметов. Функциональные особенности-выполнение трудовых операций. Функциональные особенности-осуществление самообслуживания в быту. Функциональные особенности-для занятий физкультурой и спортом. Комплектность –отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Крепление: наименование разновидности модуля (узла, элемента) -крепление. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) – анатомическое крепление ( за счет формы приемной гильзы). | 1 |
| Протез плеча рабочий | 32.50.22.121 | Протез плеча рабочий состоит из индивидуальной приемной гильзы (одна пробная), металлической шины, узла локоть-предплечье с замком в локтевом шарнире, с приемником для рабочих насадок с отстреливающим механизмом. Приемная гильза изготавливается из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с использованием вкладкой гильзы из вспененных материалов. Шина с приемником для рабочих насадок крепится к приемной гильзе путем ламинирования литьевым пластиком. Крепление индивидуальное с подмышечной петлей через здоровое надплечье. Рабочие насадки в комплекте. Тип протеза рабочий. | 2 |
| Протез предплечья активный (тяговый) | 32.50.22.121 | Уровень ампутации- Вычленение на уровне лучезапястного сустава. Объем ампутации (отсутствующий сегмент)- Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья. Состояние культи- малофункциональная Приемная гильза : Наименование разновидности модуля (узла, элемента)-Приемная гильза. Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента) - Вкладная гильза из вспененных полимеров. Функциональные особенности: Крепление протеза на культе - Искусственная кисть активная. Наименование разновидности модуля (узла, элемента)-Искусственная кисть активная. Функциональные особенности: Обеспечивает схват и удержание предметов Комплектность: Искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Лучезапястный узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента) - Лучезапястный узел Функциональные особенности: Лучезапястный узел с ротацией. Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента) -Крепление Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) - Манжета на плечо | 1 |
| Протез предплечья активный (тяговый) | 32.50.22.121 | Протез состоит из приемных гильз связанных шарниром на уровне локтевого сустава. Схват активный, разжатие пальцев протеза происходит за счет пружин. Протез имеет пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Внутренняя гильза изготовлена по слепку путем ламинирования или из термопластиков непосредственно на культе (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Несущая гильза изготовлена по технологиям трехмерной печати или из углепластиков (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Протез имеет возможность фиксации свата в закрытом состоянии. | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.