Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протеза после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления

Техническое задание

ОКПД2: 32.50.22.121

Количество: 1 шт.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 30 ноября 2024 года включительно.

Место выполнения работ: Российская Федерация:

- снятие необходимых мерок с Получателя – по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделия, примерка, индивидуальный подгон Изделия - по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделия Получателю, обучение Получателя пользованию Изделием производится с предоставлением права выбора  Получателю - по месту нахождения Исполнителя или по месту жительства Получателя (в доме, квартире).

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделие должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| № п/п | Наименование изделия¹ | Описание функциональных и технических характеристик²: | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления 8-05-01 | 1 Функционально – антропометрические данные: 1.1 Уровень ампутации: 1.1.1 Верхняя треть плеча; 1.2 Объем ампутации (отсутствующий сегмент): 1.2.1 Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча; 1.3 Состояние культи: 1.3.3 Нефункциональная; 1.4 Протезирование: 1.4.1 Первичное; 2 Приемная гильза: 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 2.1.1 Приемная гильза (наплечник); 3 Вкладные элементы: 4 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением: 4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 4.1.1 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; 4.2 Функциональные особенности: 4.2.3 Кисть с различными видами схвата с двумя и более парами активных движений на доминантную конечность; 4.3 Комплектность: 4.3.1 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением, 4.3.2 Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой; 4.4 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 4.4.1 Пыле-влагозащищенность, 4.4.2 Виброустойчивость; 5 Лучезапястный узел: 5.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 5.1.1 Лучезапястный узел; 5.2 Функциональные особенности: 5.2.2 Лучезапястный узел с пассивной ротацией; 6 Локтевой узел: 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 6.1.1 Локтевой узел; 6.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 6.2.1 Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире; 7 Плечевой узел: 7.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 7.1.1 Плечевой узел; 7.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 7.2.1 Плечевой узел пассивный бесшарнирный; 8 Крепление: 8.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 8.1.1 Крепление; 8.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): 8.2.1 Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника), 8.2.2 Индивидуальное | 1 |
|  |  | ИТОГО | 1 |

Гарантийный срок - в течение  36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

²В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.

Консультант отдела контроля по предоставлению ТСР  и СКЛ	                                            Ю.С.Решетова