Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 1) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3-4. Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза. Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента):стопа Конструктивные особенности модуля (узла, элемента):стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Дополнительный компонент (модуль) протеза: крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 2) | Уровень ампутации: Верхняя треть голени; Состояние культи: Функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Дополнительный компонент (модуль) протеза: Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Кожаное крепление (пояс-уздечка); Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 3) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента):вкладная гильза из силикона; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Дополнительный компонент (модуль) протеза: крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумное крепление, индивидуальное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 4) | Уровень ампутации: Верхняя треть голени; Состояние культи: Функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Дополнительный компонент (модуль) протеза: Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): манжета на бедро, кожаное крепление (пояс-уздечка); Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 5) | Уровень ампутации: Средняя треть голени; Состояние культи: Функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: Вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Модуль стопы; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) стопы: Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности крепления: Кожаное крепление (пояс-уздечка); Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 6) | Уровень ампутации: Средняя треть голени; Состояние культи: Малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством; Дополнительный компонент (модуль) протеза: Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Кожаное крепление (пояс-уздечка); Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 7) | Уровень ампутации: нижняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3-4. Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; Вкладные элементы: Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Дополнительный компонент (модуль) протеза: Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумное крепление; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 8) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа шарнирная с регулировочно- соединительным устройством; Дополнительный компонент (модуль) протеза: Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): кожаное крепление (пояс- уздечка); Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): мягкая облицовка. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке