Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка кресел-колясок с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой в целях социального обеспечения граждан в 2025 году (далее – товар, Товар, Получатели).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.04.10 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 39 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 и ≤ 135 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Колеса с цельнолитыми шинами | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.04.10 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 42 ±1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 и ≤ 135 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Колеса с цельнолитыми шинами | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.04.10 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 45 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 и ≤ 135 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Колеса с цельнолитыми шинами | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.04.08 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 46 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Колеса с цельнолитыми шинами | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.04.08 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 49 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Колеса с цельнолитыми шинами | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.04.08 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 52 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Колеса с цельнолитыми шинами | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.04.08 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 55 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Колеса с цельнолитыми шинами | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.05.10 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 39 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 и ≤ 135 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Пневматические колеса | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.05.10 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 42 ±1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 и ≤ 135 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Пневматические колеса | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 10 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.05.10 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 45 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 и ≤ 135 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Пневматические колеса | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 11 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.05.08 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 46 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Пневматические колеса | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 12 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.05.08 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 49 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Пневматические колеса | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 13 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.05.08 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 52 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Пневматические колеса | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 14 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.05.08 | Конструкция | Складная | Определить невозможно |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения, см | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 55 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Подлокотники | Съемные и/или откидные |  |
|  |  |  | Подножки | Съемные и/или поворотно-отводные |  |
|  |  |  | Сиденье | Жесткое |  |
|  |  |  | Спинка | Жесткая |  |
|  |  |  | Пневматические колеса | Наличие |  |
|  |  |  | Стояночная система торможения | Наличие |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | Определить невозможно |

Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой Заказчика (на основании антропометрических данных Получателя).

Требования к качеству и безопасности Товара:

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение Получателя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски с жестким сиденьем и спинкой предназначены для персонального передвижения одного человека (Получателя) с ограниченной подвижностью в условиях помещений или улиц.

Весь поставляемый Товар должен отвечать нормативными требованиями, установленными: ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ 20790-93 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2023. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» товар должен иметь регистрационные удостоверения.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, с также использование Товара не должно причинять вред имуществу Получателем при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которым контактируют те или иные детали Товара при эксплуатации; материалы должны быть разрешены к применению Минздравом России.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На момент передачи Получателям Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

В комплект поставки входит:

- инструкция по применению и/или сборке (на русском языке);

- гарантийный талон.

Требования к упаковке и транспортировке: Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка упаковки кресло-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации);

- обозначение технических условий (номер);

- знак соответствия;

- артикул модификации кресло-коляски;

- номер декларации о соответствии;

- серийный номер кресло-коляски.

Упаковка товара, предназначенного для отправки в районы, приравненные к районам Крайнего Севера, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

Гарантийные обязательства: Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества:

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

При передаче Товара получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Получателям Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) Товара, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания Товара, устранение недостатков осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям контракта, Поставщик обязан за свой счет, после поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя, заменить Товар Товаром, соответствующим требованиям контракта, без дополнительных затрат со стороны Заказчика, в сроки, установленные Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

При исполнении государственного контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

Место поставки товара: Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика или иное).

Срок поставки: В случае, если способ получения Товара определен Получателем по месту его жительства, поставка и выдача товара Поставщиком (Соисполнителем) по месту нахождения Получателя (месту жительства) не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей Товара, по 29 августа 2025 года (включительно).