Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации – специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флэш-картах в 2025 году

2. Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018г. №86н) | Наименование Товара по КТРУ. ОКПД2 | Характеристики Товара |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики |  | Значение характеристики | Единица измерения |  |  |  |
|  |  |  | Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | ОКПД2: 26.40.31.190 КТРУ отсутствует КОЗ 01.28.13.01.01.01 |  | Электронная аудиокнига, записанная в цифровом криптозащищенном аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере, файлы которой созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, осуществляемой с применением трехпроходного поточного блочного шифрования | MP3 по алгоритму XXTEA с длиной ключа 128 бит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 | Шт. |
|  |  |  | Масса |  | ≤ 0,5 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Аудиофайлы формата | MP3 (.mp3), Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Электронные текстовые файлы формата | TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO 8859-5, CP866), RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm, .html), XML (.xml), PDF (.pdf), FictionBook (.fb2) и EPUB 2.0 (.epub) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Устройство должно обеспечивать работу со следующими типами носителей информации | — флеш-карты типа SD, SDHC и SDXC с максимальным возможным объемом не менее 64 Гбайт; — USB-флеш-накопитель; — USB-ЅЅD-накопитель; — внутренняя память |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Устройство должно обеспечивать работу со следующими файловыми структурами (файловыми системами) | FAT16, FAT32 и exFAT |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем внутренней памяти |  | ≥ 8 | Гбайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон воспроизводимых частот |  | ≥ 16000 ≤ 160 | Гц | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы |  | ≥ 4 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка громкости во всех режимах работы устройства | — плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16. В устройстве предусмотрены раздельные параметры относительной громкости в пределах не менее ±6 дБ и шагом не более 1 дБ: — при чтении текстовых файлов встроенным синтезатором речи; — при воспроизведении сообщений речевого информатора; — при озвучивании звуковыми сигналами команд навигации. Для относительной громкости базовым параметром является громкость воспроизведения «говорящих» книг тифлоформата. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 170 ≤ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 80 ≤ 140 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина |  | ≥ 30 ≤ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Комплект поставки | — специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах; — флеш-карта SDHC или SDXC объемом не менее 4 Гбайт с записанными «говорящими» книгами тифлоформата; — флеш-карта SDHC или SDXC объемом не менее 16 Гбайт и классом не ниже 10; — сетевой адаптер; — наушники; — паспорт изделия; — плоскопечатное руководство по эксплуатации должно быть выполнено крупным шрифтом не менее 14 пунктов (4,5 мм); — краткое руководство по эксплуатации, выполненное шрифтом Брайля; — ремень или сумка для переноски; — упаковочная коробка; — кабель USB для соединения устройства с компьютером; — гарантийный талон |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Ускоренная перемотка | — озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения должны быть равны 15 с, следующие два по 30 с, а остальные по одной минуте) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессивная перемотка | — прогрессивная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (интервалы времени для изменения позиции воспроизведения при прогрессивной перемотке должны быть следующие: 10 с, 20с, 30с, 1мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч и далее по часу) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | «Электронные закладки» | — возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) в количестве — не менее 50 для каждой книги (отдельный список для каждой книги) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка скорости воспроизведения | — плавная или ступенчатая с количеством градаций не менее 16 регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения — не менее чeм в 2 раза, и в сторону увеличения — не менее чем в 3 раза |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Команда перехода к нормальной скорости воспроизведения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Команда перехода | — на начало текущего фрагмента; — на начало текущей книги |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Озвучивание | — озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучания книги |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Соединение с сетью интернет | — устройство должно иметь возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi; — устройство должно иметь возможность подключения к сети Wi-Fi по технологии WPS (кнопка). При этом устройство должно сообщать речевым информатором предупреждение о снижении уровня безопасности при использовании данной технологии; — устройство должно иметь возможность соединения с сетью Интернет с помощью встроенного коммуникационного 4G модуля (модема) или в комплект поставки должен быть включен мобильный 4G Wi-Fi роутер (маршрутизатор) со встроенным аккумулятором и функцией WPS |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Радиоприемник | — тип приемной антенны: телескопическая или внутренняя; — наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции в количестве не менее 50; — наличие озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям; — наличие режима записи с радиоприемника на флешкарту или во внутреннюю память с возможностью последующего воспроизведения; — устройство должно иметь возможность прослушивания интернет-радиостанций, вещающих по протоколам Shoutcast и Icecast в аудиоформатах MP3 и AAC; — устройство должно иметь возможность прослушивания звукового сопровождения телевизионных каналов при подключении к сети Интернет; — устройство должно иметь возможность прослушивания прогноза погоды для городов Российской Федерации и крупных городов мира. Устройство должно иметь функцию выбора текущего города для получения прогноза погоды, который определяется автоматически по ІР-адресу устройства |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон принимаемых частот |  | ≥ 64 ≤ 108 | МГц | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Возможность цифрового ввода | — номера «говорящей» книги; — номера фрагмента «говорящей» книги; — времени от начала «говорящей» книги; — времени от конца «говорящей» книги; — времени для перемещения вперед при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов; — времени для перемещения назад при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов; — номера страницы при чтении текстового файла встроенным синтезатором речи; — номера сохраненной радиостанции при прослушивании радиоприемника; — номера закладки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Встроенный диктофон | — запись с возможностью последующего воспроизведения на следующие носители информации: флеш-карта, внутренняя память; — запись со следующих источников: встроенный микрофон, внешний микрофон; — переключение параметра качества записи с количеством градаций не менее 3; — редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вставка новой записи в средину ранее выполненной записи, удаление выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, перезапись выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, дозапись в конец файла ранее выполненной записи, отмена последней операции редактирования записи) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Время переключения между режимами работы (воспроизведение «говорящих» книг тифлоформата и формата DAISY, воспроизведение аудиофайлов, прослушивание радио, чтение текстовых файлов встроенным синтезатором речи, режим Интернет, запись диктофона) |  | ≤ 2 | с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Устройство должно поддерживать возможность обновления внутреннего программного обеспечения | — из файлов, записанных на флеш-карте или на USB-флеш-накопителе или во внутренней памяти; — через сеть Интернет |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Питание устройства комбинированное | от сети 220 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время автономной работы от аккумулятора в режиме чтения «говорящей» книги через встроенную акустическую систему при среднем уровне громкости |  | ≥ 16 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Время полной зарядки аккумулятора |  | ≤ 4 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 150 | Шт. |

Примечание: КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы Заказчика «Управление государственными закупками».

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» предназначены для компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности, особенно лиц, занятых в профессиях интеллектуального труда, овладению навыками самообслуживания.

Устройство отвечает требованиям безопасности и электромагнитной совместимости товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

-ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Устройство соответствует всем требованиям для носимого типа тифлофлешплеера, указанным в национальном стандарте ГОСТ Р 58510-2019 «Специальные устройства для чтения «говорящих» книг на флешкартах. Технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке, упаковке:

Поставщик поставляет Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гарантийным обязательствам:

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

Поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара:

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.