ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (бедер) в 2025 году.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика.

Требования к количеству: в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объем подлежащий выполнению работ невозможно определить.

Объем выполняемых работ определяется на основании заявок Заказчика в соответствии с потребностью.

| № п/п | Наименование Изделия ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Номер вида и наименование изделия в соответствии с Классификацией утвержденной правительством от 13 февраля 2018г № 86н | Функциональные, технические и качественные характеристики |  | Единица измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики* |  |  |  |
| 1 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.07 | 8-07-07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра немодульный Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы) или кожаная. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа должна быть предназначена для использования в немодульных протезах: - бесшарнирная, - шарнирная. Коленный узел: комплект полуфабрикатов протеза бедра немодульных, узел колено-голень деревянный. Косметическая облицовка мягкая, должна быть из листового поролона или без нее (по индивидуальным показаниям получателя). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. | шт. | х |  |
| 2 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.10 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра модульный с коленным модулем механического принципа действия и стопой для пациентов низкого (1-2) уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида (с изготовлением пробной гильзы). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза: - за счет формы приемной гильзы – вакуумное, - бандажом, - кожаное крепление. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 1-2 уровня активности: - стопа шарнирная; - стопа бесшарнирная; - стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, или любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Коленный модуль с механическим управлением для 1-2 уровня двигательной активности. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, коленного модуля - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |  |
| 3 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.10 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра модульный с коленным модулем механического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида (с изготовлением пробной гильзы). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза: - за счет формы приемной гильзы – вакуумное, - бандажом, - кожаное крепление. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, коленного модуля - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |  |
| 4 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.10 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом, с коленным модулем механического принципа действия и стопой для пациентов низкого (1-2) уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида (с изготовлением пробной гильзы). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление за счет чехла полимерного (силиконового) с использованием замка для чехлов полимерных, или вакуумной мембраны или любого другого крепления для чехлов полимерных (силиконовых). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 1-2 уровня активности: - стопа шарнирная; - стопа бесшарнирная; - стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, или любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, коленного модуля - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |  |
| 5 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.10 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом, с коленным модулем механического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида (с изготовлением пробной гильзы). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление за счет чехла полимерного (силиконового) с использованием замка для чехлов полимерных, или вакуумной мембраны или любого другого крепления для чехлов полимерных (силиконовых). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с механическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, коленного модуля - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |  |
| 6 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.10 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра модульный с коленным модулем пневматического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида (с изготовлением пробной гильзы). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза: - за счет формы приемной гильзы – вакуумное, - бандажом, - кожаное крепление. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, коленного модуля - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |  |
| 7 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.10 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом с коленным модулем пневматического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида (с изготовлением пробной гильзы). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление за счет чехла полимерного (силиконового) с использованием замка для чехлов полимерных, или вакуумной мембраны или любого другого крепления для чехлов полимерных (силиконовых). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, коленного модуля - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |  |
| 8 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.10 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра модульный с коленным модулем гидравлического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида (с изготовлением пробной гильзы). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза: - за счет формы приемной гильзы – вакуумное, - бандажом, - кожаное крепление. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, коленного модуля - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |  |
| 9 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.10 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом, с коленным модулем гидравлического принципа действия и стопой для пациентов среднего (2-3) уровня активности Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида (с изготовлением пробной гильзы). Материал постоянной приемной гильзы – литьевой слоистый пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление за счет чехла полимерного (силиконового) с использованием замка для чехлов полимерных, или вакуумной мембраны или любого другого крепления для чехлов полимерных (силиконовых). Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при ком6плектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован набором чехлов на культю бедра 2 хлопчатобумажных и 2 шерстяных. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, коленного модуля - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |  |
| 10 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.05 | 8-07-05 Протез бедра для купания | Основные характеристики | Протез бедра для купания с механическим коленным модулем Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы). В качестве вкладного элемента может применяться вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененного полимера, силиконовый чехол. Метод крепления протеза: за счет формы приемной гильзы и вакуума, либо за счет чехла полимерного гелиевого. Допускается дополнительное поясное крепление. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида, должны быть выполнены с покрытием, допускающим применение их в купальных протезах. Стопа специальная влагозащищенная, для купального протеза, с защитой от проскальзывания. Коленный модуль специальный, для купального протеза, влагозащищенный, с механическим управлением. Тип протеза: специальный, для купания. | шт. | х |  |
| 11 | Протез трансфеморальный ОКПД2: 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005044/ 01.28.08.07.05 | 8-07-05 Протез бедра для купания | Основные характеристики | Протез бедра для купания с гидравлическим коленным модулем Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы). В качестве вкладного элемента может применяться вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененного полимера, силиконовый чехол. Метод крепления протеза: за счет формы приемной гильзы и вакуума, либо за счет чехла полимерного гелиевого. Допускается дополнительное поясное крепление. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида, должны быть выполнены с покрытием, допускающим применение их в купальных протезах. Стопа специальная влагозащищенная, для купального протеза, с защитой от проскальзывания. Коленный модуль специальный, для купального протеза, влагозащищенный, с гидравлическим управлением. Тип протеза: специальный, для купания. | шт. | х |  |

*Обоснование необходимости использования дополнительной информации: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что в КТРУ отсутствуют качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, Заказчик в описании объекта закупки указал дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар в соответствии с ИПРА.

Требования к качеству.

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- - ГОСТ Р 59542-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология;

- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов;

- ГОСТ Р 56137-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления;

- ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:

- прием, осмотр, обмеры Получателя и примерку/подгонку Изделия осуществляют соответствующие специалисты;

- индивидуальное изготовление Изделия;

- передачу Изделия Получателю;

- обучение Получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021;

- ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж;

Место приема, осмотра, снятия мерок, примерки/подгонки и получения Изделия определяется по выбору Получателя на территории г. Смоленска и Смоленской области:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания Получателя);

- в стационарных пунктах выдачи Изделий, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

.

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнению работ, оказанию услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок:

- для протезов бедра модульных - 12 месяцев,

- для протезов бедра немодульных – 9 месяцев,

- для протезов бедра для купания – 12 месяцев

с даты подписания Получателем Акта приема-передачи изделия Получателю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.