Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку в 2024 году кресел - колясок

Описание объекта закупки

НМЦК 9 985 656,00 руб.

ОКПД2 30.92.20.000

КТРУ: 30.92.20.000-00000013 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная

Количество – 400 шт.

ИКЗ 241100104079110010100103160013092323

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «20» декабря 2024 года включительно.

| Наименование | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством) Страна происхождения ________ | Функциональная характеристика | Качественная | Кресло-коляска для инвалидов с приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством. Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик | 200 |
|  | Функциональная характеристика 2 | Качественная | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 3 | Качественная | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 4 | Качественная | Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 5 | Качественная | Спинка должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 6 | Качественная | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 7 | Качественная | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 8 | Качественная | Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 9 | Качественная | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Поворотные колеса имеют диаметр | Количественная |  | См. | Больше или равно 15 | Меньше или равно 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Диаметр приводных колес составляет | Количественная |  | См. | Больше или равно 57 | Меньше или равно 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Высота спинки | Количественная |  | См. | Больше или равно 42,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Длина подлокотников | Количественная |  | См. | Больше или равно 27 см | Меньше или равно 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной | Количественная |  | См. | Больше или равно 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Максимальный вес пользователя | Количественная |  | Кг. | Больше или равно 125 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Количественная |  | Кг. | Меньше или равно 18 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
| Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная (Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством) Страна происхождения _______ | Функциональная | Качественная | Кресло-коляска для инвалидов с приводом прогулочная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством. Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улиц. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик | 200 |
|  | Функциональная характеристика 2 | Качественная | Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 3 | Качественная | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 4 | Качественная | Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки. Приводные колеса должны иметь пневматические покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 5 | Качественная | Спинка должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 6 | Качественная | Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 7 | Качественная | Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 8 | Качественная | Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Функциональная характеристика 9 | Качественная | В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Поворотные колеса имеют диаметр | Количественная |  | См. | Больше или равно 15 | Меньше или равно 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Диаметр приводных колес составляет | Количественная |  | См. | Больше или равно 57 | Меньше или равно 62 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Высота спинки | Количественная |  | См. | Больше или равно 42,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Длина подлокотников | Количественная |  | См. | Больше или равно 27 см | Меньше или равно 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной | Количественная |  | См. | Больше или равно 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Максимальный вес пользователя | Количественная |  | Кг. | Больше или равно 125 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Количественная |  | Кг. | Меньше или равно 18 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 400 |

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя;

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от

модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации. Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Гарантийный срок 24 месяца. Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Территория Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение Товара (принятие направления в работу, выдача Товара и т.д.).

Упаковка изделия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.