Раздел 1. Описание объекта закупки

«Выполнение работ по обеспечению ортезами»

Максимальное значение цены контракта: 3 000 000 (Три миллиона) руб.  00 коп.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики результата работ (изделия) | Единица измерения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.37 Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав, фиксирующий, разгружающий. Гильзы на стопу и голень изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги получателя тср. Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами материала, без вкладыша по назначению врача-ортопеда. Шарниры на голеностопный сустав с замком, без замка по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 кг. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 2 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы является изделием ортопедическим медицинского назначения, фиксирующий, разгружающий. Изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Гильзы индивидуально конструируются и изготавливаются по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с нижней конечности Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Голеностопный узел состоит из шарнира с цельными / составными шинами голени (по назначению врача ортопеда) и шины-лапки. Коленный узел состоит из шарнира с цельными/составными шинами бедра и голени, замковый /беззамковый по назначению врача-ортопеда. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала или из натурального волокна (по согласованию с Получателем ТСР), съемный, обеспечивающий комфорт, с безаллергенными свойствами, не вызывающий раздражение, c возможностью санитарно-гигиенической обработки. Внутренняя форма гильзы соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности. Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 3 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.39 Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, разгружающий. Гильза изготовлена по индивидуальным обмерам с ноги Получателя ТСР. Материал гильзы- эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала. Крепление - застежкой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 0,55; 0,75; 0,95; 1,15; 1,35; 1,55; 1,75; 1,95; 2,15; 2,35; 2,5 кг Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 4 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.40 Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Гильза бедра и полукорсет изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - слоистый пластик; -листовой термопластик. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям Аппарат на тазобедренный сустав уменьшает нагрузки на тазобедренный сустав, ограничивает разгибания в тазобедренном суставе фиксирует, разгружает. Шарнир тазобедренный замковый, представляет собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа тазобедренного сустава, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок - одна. Масса:1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5 кг. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 5 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный сустав, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Обеспечивает стабилизацию и контроль положения коленного и тазобедренного сустава. Гильзы индивидуально конструируются и изготавливаются по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с нижней конечности Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям: - слоистый пластик; -листовой термопластик. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарнир тазобедренный замковый/беззамковый, представляет собой металлический, композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа тазобедренного сустава, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 6 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий. Гильзы бедра, голени и башмачок изготовлены по индивидуальному слепку, по обмерам с ноги Получателя ТСР. Материал гильзы по назначению врача-ортопеда: слоистый пластик, термопластик. Материал примерочной гильзы – термопластик. Шарниры: голеностопный – беззамковый с ограничением, коленный – беззамковый, замковый (по назначению врача-ортопеда). Вкладышем в гильзу из вспененного материала. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса:1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5 кг. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 7 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, разгружающий. Гильзы бедра, голени, башмачок и полукорсет изготовлены по индивидуальному слепку с ноги Получателя ТСР. Материал гильзы – термопластик, или аналог, с безаллергенными свойствами материала. Вкладыш в гильзу из вспененного материала. Шарниры: голеностопный, коленный, тазобедренный. Крепление - застежка «Велкро». Количество примерок - одна. Масса аппарата: 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5 кг Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 8 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.49 Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий. Гильза на голеностопный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала (по назначению врача-ортопеда). Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок - одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 9 | 32.50.22.124-00000001 - Тутор косметический на голень | 03.28.08.09.50 Тутор косметический на голень | Тутор косметический на голень изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения голени, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда) Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - листовой полиэтилен; - эластичные материалы. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Крепление гильзы индивидуальное. Количество примерок одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 кг Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 10 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.51 Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий. Гильза на коленный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок - одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 кг Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 11 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.52 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий. Гильза бедра и полукорсет на тазовый пояс изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги и тазового пояса Получателя ТСР по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 кг Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 12 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.53 Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы, изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения коленного и тазобедренного суставов, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - слоистый пластик; -листовой термопластик. - эластичные материалы. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Крепление гильзы индивидуальное. Количество примерок одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 кг Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 13 | Отсутствует В КТРУ | 03.28.08.09.54 Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, с жесткой фиксацией коленного и голеностопного суставов. Гильза на ногу изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с ноги Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». По назначению –специальное. Количество примерок - одна. Масса: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 кг. Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к качественным характеристикам

Ортезы  соответствуют следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2021 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2023 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ Р 51632-2021 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Требования к безопасности

Материалы, применяемые при изготовлении ортезов не содержат ядовитых (токсичных) компонентов; они разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение ортезами отвечает требованиям безопасности для пользователя.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка ортезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия

(при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Срок действия гарантийных обязательств: Гарантийные обязательства осуществляются в течение гарантийного срока, установленного производителем изделия. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара (Изделия).

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Подрядчик обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств, возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Подрядчика.

Подрядчик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение изделий (принятие направления в работу, начало изготовления изделия, выдача изделия и т.д.).