Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

- к электронному аукциону в электронной форме на поставку корсетов в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.

1. Наименование объекта закупки: поставка корсетов в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.

- 2. Цель закупки: определение поставщика на поставку корсетов (далее – Товар) в пользу граждан в целях их социального обеспечения (далее – Получатели)  в 2025 году в целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Номер вида и наименование Изделия в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н, Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 8-09-22 Корсет мягкой фиксации | Корсет мягкой фиксации, ортопедический на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий, разгружающий, обеспечивает легкую фиксацию позвоночника благодаря внешней поддержке и компрессионному воздействию. Корсет плотно прилегает к телу, не оказывая болезненного давления на ткани, и не смещается вдоль тела. Корсет не ограничивает дыхательных движений грудной клетки. Корсет изготовлен из эластичных материалов. Корсет имеет несколько типоразмеров и подбирается в соответствии с антропометрическими данными Получателя. Корсет имеет возможность регулировки объема. Габаритные размеры корсета не препятствуют ношению верхней одежды. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | штука | 14 |
| 2 | 32.50.22.125-00000002 - Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации обеспечивает разгрузку и фиксацию позвоночника в заданном положении в соответствии с заболеванием Получателя. Корсет плотно прилегает к телу, не оказывая болезненного давления на ткани, и не смещается вдоль тела. Корсет не ограничивает дыхательных движений грудной клетки. Корсет изготовлен из эластичных материалов. Корсет имеет несколько типоразмеров и подбирается в соответствии с антропометрическими данными Получателя. Корсет снабжен: - ребрами жесткости, которые обеспечивают надежную фиксацию позвоночника. - деталями крепления (участник закупки должен указать конкретный вид креплений). Корсет имеет возможность регулировки объема. Габаритные размеры корсетов не препятствуют ношению верхней одежды. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | штука | 500 |
| 3 | 32.50.22.125-00000002- Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации обеспечивает разгрузку и фиксацию позвоночника в заданном положении в соответствии с заболеванием Получателя. Корсет плотно прилегает к телу, не оказывая болезненного давления на ткани, и не смещается вдоль тела. Корсет не ограничивает дыхательных движений грудной клетки. Корсет изготовлен из эластичных материалов. Корсет имеет несколько типоразмеров и подбирается в соответствии с антропометрическими данными Получателя. Корсет снабжен: - ребрами жесткости, которые обеспечивают надежную фиксацию позвоночника. - деталями крепления (участник закупки должен указать конкретный вид креплений). Корсет имеет возможность регулировки объема. Габаритные размеры корсетов не препятствуют ношению верхней одежды. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | Штука | 70 |
| 4 | 32.50.22.125-00000006 - Ортез грудного отдела позвоночника | 8-09-26 Реклинатор - корректор осанки | Реклинатор-корректор осанки предназначен для удержания позвоночника в правильном физиологическом положении, формирования правильной осанки. Реклинатор изготовлен из эластичных материалов. Реклинатор имеет несколько типоразмеров и подбирается в соответствии с антропометрическими данными Получателя. Реклинатор имеет ребра жесткости, обеспечивающие необходимый реклинирующий эффект согласно деформации позвоночника. Реклинатор снабжен деталями крепления (участник закупки должен указать конкретный вид креплений). Габаритные размеры реклинатора не препятствуют ношению верхней одежды. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | штука | 14 |

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

Место поставки: Ульяновская область

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям в соответствии с реестром Получателей Товара и реестром направлений направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара и реестр направлений до 30 сентября 2025 года.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара и реестра направлений.

Срок действия Контракта:	контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 октября 2025 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Поставка Товара должна включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление. Корсеты должны отвечать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности». Корсеты из эластичных материалов (тканей) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58236-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские эластичные компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- Требования к качеству и безопасности Товара

Материалы, применяемые для изготовления корсетов и реклинаторов-корректоров осанки, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

- Корсеты и реклинаторы-корректоры осанки должны быть пригодны к использованию в условиях окружающей среды, оговоренных (объявленных) изготовителем в качестве условий, пригодных к использованию корсетов и реклинаторов-корректоров осанки по назначению. Если существуют ограничения для использования корсетов, реклинаторов-корректоров осанки изготовитель должен в эксплуатационной документации четко описать условия, которые необходимо избегать, и последствия воздействия на данное техническое средство потенциально опасных для него воздействующих факторов. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения при использовании корсетов и реклинаторов-корректоров осанки.

- Материалы, применяемые для изготовления корсетов и реклинаторов-корректоров осанки, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Материалы не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали средства реабилитации при их нормальной эксплуатации.

- Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов.

- Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка Товара к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования", ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 29097-2015 Межгосударственный стандарт «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара

Поставляемый Товар должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок составляет 3 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника электронного аукциона