ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к легковому автомобилю с управлением без правой  ноги с механической трансмиссией

1.Заказчик:

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия

2. Источник финансирования:

Средства Социального Фонда России

3. Предмет размещения заказа:

Поставка автомобиля с адаптированными органами управления, предназначенного для застрахованного лица, с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемого для его реабилитации (далее-автомобиль, Товар).

4. Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №877 (далее ТР ТС 018/2011) и /или Постановлению Правительства № 855 от 12.05.2022г.

Автомобиль легковой.

Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации.

Автомобиль 2024 года изготовления.

Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций правой ноги по требованию Заказчика оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль  изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия и  сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль находится внутри автомобиля. Автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

Сведения о документах, подтверждающих соответствие автомобилей установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Сертификат соответствия  на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без правой ноги).

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- выписку из электронного паспорт транспортного средств;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об оплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства;

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без правой ноги).

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

| Описание Изделия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| 1 | Легковой автомобиль с управлением без правой ноги с механической трансмиссией | Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №877 (далее ТР ТС 018/2011) и/или Постановлению Правительства №855 от 12.05.2022 г. Автомобиль легковой. Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации. Автомобиль 2024 года изготовления. Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций правой ноги по требованию Заказчика оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления). Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля. Сведения о документах, подтверждающих соответствие автомобилей установленным требованиям: Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без правой ноги.) - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА - Категория автомобиля; М1. Экологический класс; 5. Колесная формула / ведущие колеса; 4 х 2 / передние. Схема компоновки транспортного средства; переднеприводная. Расположение двигателя; переднее поперечное. Тип кузова; количество дверей цельнометаллический, несущий, седан / 4. Количество мест для сидения; 5. Габаритные размеры, мм. - длина - ширина - высота; 4268 1700 1500. База, мм.; 2476. Колея передних / задних колес, мм.; 1430 / 1414. Клиренс, мм.; 180. Объем багажного отделения, дм3; 520. Двигатель; четырехтактный; , с искровым зажиганием. - количество и располож; ние илиндров 4, рядное. - рабочий объем,; м3 1596. Топливо; бензин с октановым числом; 95. Объем топливного бака, л; 50. Система питания (тип); впрыск с электронным управлением. Число клапанов; 8. Система зажигания (тип); электронная. Система выпуска отработавших газов; два глушителя, нейтрализатор. Трансмиссия (тип); механическая. Сцепление (тип); сухое; однодисковое, с тросовым приводом. Коробка передач (марк; тип с ручным управлением (механическая). Число передач; вперед – 5, назад – 1. Главная; передача (тип, маркировка) цилиндрическая, косозубая. Подвеска: - передняя - задняя; независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная с телескопическими амортизаторами. Рулевое управление; рулевой механизм типа «шестерня – рейка». Тормозные системы: - рабочая - запасная - стояночная; гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с регулятором тормозных сил и АБС, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные; каждый контур рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес. Оборудование транспортного средства; В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 УУА 13 – для лиц с нарушением функций правой ноги. Аксес; уары Набор автомобилиста: огнетушитель порошковый ОП-2, лента для троса, знак аварийной остановки. Ковры салона-4шт.; ковер в багажник-1шт. | 1 |

Сведения о передаче и приемке автомобиля:

Передача автомобиля осуществляется на месте поставки Товара при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Сведения о месте поставки автомобиля:

Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком (представителем поставщика) по адресу: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. К. Илюмжинова, д. 4.

Срок поставки товара: до 01.11.2024 г.

Сведения о сроках и объемах предоставления гарантий на товар:

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Сведения о качестве товара:

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 и/ или  Постановления Правительства №855 от 12.05.2022 г.

При поставке некачественного Товара Поставщик заменяет его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Стоимость единицы Товара: 1 070 333 (один миллион семьдесят тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к легковому автомобилю с управлением без обеих ног с автоматической трансмиссией

1.Заказчик:

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия

2. Источник финансирования:

Средства Социального Фонда России

3. Предмет размещения заказа:

Поставка автомобиля с адаптированными органами управления, предназначенного для застрахованного лица, с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемого для его реабилитации (далее-автомобиль, Товар).

4. Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №877 (далее ТР ТС 018/2011) и/или Постановлению Правительства № 855 от 12.05.2022г.

Автомобиль легковой.

Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации.

Автомобиль 2024 года изготовления.

Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций обеих ног по требованию Заказчика оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль  изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия и  сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль находится внутри автомобиля. Автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

Сведения о документах, подтверждающих соответствие автомобилей установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Сертификат соответствия  на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без обеих ног).

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль

- выписку из электронного паспорт транспортного средств

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об оплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства;

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без правой ноги).

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

| Описание Изделия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| Легковой автомобиль с управлением без обеих ног с автоматической трансмиссией | Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №877 (далее ТР ТС 018/2011), и/или Постановлению Правительства №855 от 12.05.2022 г. Автомобиль легковой. Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации. Автомобиль 2024 года изготовления. Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций обеих ног по требованию Заказчика оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления). Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля. Сведения о документах, подтверждающих соответствие автомобилей установленным требованиям: Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнем поражения: без обеих ног.) - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА - Категория автомобиля; М1. Экологический класс; 5. Колесная формула / ведущие колеса; 4 х 2 / передние. Схема компоновки транспортного средства; переднеприводная. Расположение двигателя; переднее поперечное. Тип кузова; количество дверей цельнометаллический, несущий, седан / 4. Количество мест для сидения; 5. Габаритные размеры, мм. - длина - ширина - высота; 4268 1700 1500. База, мм.; 2476. Колея передних / задних; колес, мм. 1430 / 1414. Клиренс, мм.; 180. Объем багажного отделения,; м3 520. Двигатель; четырехтактный, с искровым зажиганием. - количество и расположение цилиндров; 4, рядное. - рабочий объем, см3; 1596. Топливо; бензин с октановым числом 95. Объем топливного бака, л; 50. Система питания (тип); впрыск с электронным управлением. Число клапанов; 16. Система зажигания (тип); электронная. Система; выпуска отработавших газов два глушителя, нейтрализатор. Трансмиссия (тип); автоматическая. Коробка передач (марка, тип); С автоматическим управлением. Число передач; вперед – 4, назад – 1. Главная передача (тип, маркировка; цилиндрическая, косозубая. Подвеска: - передняя - задняя; независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная с телескопическими амортизаторами. Рулевое управление; рулевой механизм типа «шестерня – рейка». Тормозные системы: - рабочая - запасная - стояночная; гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с регулятором тормозных сил и АБС с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные; каждый контур рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес. Шины: - размер - индекс несущей способности; не менее R13 82. Оборудование транспортного средства; В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 УУА 13 – для лиц с нарушением функций обеих ног. Аксессуары; Набор автомобилиста: огнетушитель порошковый ОП-2, лента для троса, знак аварийной остановки. Ковры салона-4шт., ковер в багажник-1шт.. | 2 |

Сведения о передаче и приемке автомобиля:

Передача автомобиля осуществляется на месте поставки Товара при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Сведения о месте поставки автомобиля:

Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком (представителем поставщика) по адресу: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. К. Илюмжинова, д. 4.

Срок поставки товара: до 01.11.2024 г.

Сведения о сроках и объемах предоставления гарантий на товар:

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Сведения о качестве товара:

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 и/ или  Постановления Правительства №855 от 12.05.2022 г.

При поставке некачественного Товара Поставщик заменяет его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцати календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Стоимость единицы Товара: 1 323 666 (один миллион триста двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.