Техническое задание

на выполнение работ по индивидуальному изготовлению ортопедической обуви сложной и малосложной в 2024 году

1. Требования к количеству

Количество работ: без определенного объёма (количество выполняемых работ (изделий) определяется на основании реестра Получателей, реестр формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме изделий, не превышающем максимального значения цены Контракта).

2. Наименование работ

Работы по изготовлению изделий предусматривают следующее: снятие мерок; подбор, примерка и изготовление изделий, их последующая выдача; обучение пользованию изделием.

3. Качество работ

Изделия должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Изделия должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Материалы, применяемые при изготовлении изделия не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей Получателя и должны быть разрешены к применению в протезно-ортопедических изделиях органами Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

Изделие не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

4. Требования к упаковке и маркировке Изделия

Упаковка изделия должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Изделия являются новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными в 2024 году, не имеют восстановленных элементов. Упаковка обеспечивает сохранность изделия при его транспортировке и хранении. Декларации о соответствии на изделие предоставляется (при наличии).

5. Технические и функциональные характеристики

| № п/п | Наименование изделия (согласно Приказу Минтруда и соцзащиты РФ № 86н от 13.02.2018 г) | Полное наименование изделия, предусмотренное маркировкой, и (или) шифр изделия (при наличии) | Единица измерения | Описание изделия в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Соответствие ГОСТам, стандартам, страна происхождения (производитель) | Гарантийный срок | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | Назначается для пациентов (пользователей аппаратов) при парном поражении нижних конечностей. Обеспечивает свободное надевание и плотную фиксацию аппаратов, не нарушая биомеханических показателей ходьбы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается ассортиментом моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) : - с индивидуальной подгонкой (по обмерам с учетом патологических нарушений). Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - кожа подкладочная натуральная; - текстильные материалы. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | пара | Назначается для пациентов (пользователей аппаратов) при парном поражении нижних конечностей. Обеспечивает свободное надевание и плотную фиксацию аппаратов, не нарушая биомеханических показателей ходьбы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается ассортиментом моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) : - с индивидуальной подгонкой (по обмерам с учетом патологических нарушений). Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - кожа подкладочная натуральная; - текстильные материалы. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | Назначается для пациентов (пользователей аппаратов) при парном поражении нижних конечностей. Обеспечивает свободное надевание и плотную фиксацию аппаратов, не нарушая биомеханических показателей ходьбы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается ассортиментом моделей и видов (ботинки, полуботинки) : - с индивидуальной подгонкой (по обмерам с учетом патологических нарушений). Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - байка; - мех искусственный; - мех натуральный; - пресс-сукно. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | пара | Назначается для пациентов (пользователей аппаратов) при парном поражении нижних конечностей. Обеспечивает свободное надевание и плотную фиксацию аппаратов, не нарушая биомеханических показателей ходьбы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается ассортиментом моделей и видов (ботинки, полуботинки) : - с индивидуальной подгонкой (по обмерам с учетом патологических нарушений). Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - байка; - мех искусственный; - мех натуральный; - пресс-сукно. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | Назначается для пациентов (пользователей протезов) при парной ампутации нижних конечностей. Обеспечивает свободное надевание и плотную фиксацию искусственных стоп, не нарушая биомеханических показателей ходьбы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается ассортиментом моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) : - по стандартной колодке в соответствии с параметрами искусственных стоп протезов нижних конечностей. Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - байка; - текстильные материалы. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - подошва формованная максимальной готовности; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей для детей-инвалидов (пара) | пара | Назначается для пациентов (пользователей протезов) при парной ампутации нижних конечностей. Обеспечивает свободное надевание и плотную фиксацию искусственных стоп, не нарушая биомеханических показателей ходьбы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается ассортиментом моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) : - по стандартной колодке из типоразмерного ряда с индивидуальной подгонкой (по обмерам с учетом патологических нарушений). Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - байка; - текстильные материалы. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - подошва формованная максимальной готовности; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-01-05 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | Назначается для пациентов (пользователей аппарата и протеза) при поражении нижней конечности и ампутационном дефекте нижней конечности. Обеспечивает свободное надевание и плотную фиксацию аппарата и искусственной стопы, не нарушая биомеханических показателей ходьбы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается ассортиментом моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) : - с индивидуальной подгонкой (по обмерам с учетом патологических нарушений ) и стандартной колодке в соответствии с параметрами искусственной стопы протеза нижней конечности). Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - кожа подкладочная натуральная; - текстильные материалы. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-02-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | пара | Назначается для пациентов (пользователей аппарата и протеза) при поражении нижней конечности и ампутационном дефекте нижней конечности. Обеспечивает свободное надевание и плотную фиксацию аппарата и искусственной стопы, не нарушая биомеханических показателей ходьбы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается ассортиментом моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) : - с индивидуальной подгонкой (по обмерам с учетом патологических нарушений и стандартной колодке в соответствии с параметрами искусственной стопы протеза нижней конечности). Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - байка; - мех искусственный; - мех натуральный; - пресс-сукно. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-01-07 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) | пара | Назначается для пациентов, имеющих малосложные деформации стоп. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя и не препятствовать нормальному функционированию стоп. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге. Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений, и не оказывать давления на стопы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается : - по обувной ортопедической колодке методом подгонки; индивидуальному гипсовому позитиву (слепку). Материал верха : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - кожа подкладочная натуральная; - текстильные материалы. Межстелечный слой : - агломерат пробковый; - полиуретан. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - подошва формованная максимальной готовности; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-02-05 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) | пара | Назначается для пациентов, имеющих малосложные деформации стоп. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя и не препятствовать нормальному функционированию стоп. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге. Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений, и не оказывать давления на стопы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается: - по обувной ортопедической колодке методом подгонки; - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку). Межстелечный слой : - агломерат пробковый; - полиуретан. Материал верха обуви : - замша; - кожа натуральная; - нубук. Материал подкладки : - байка; - мех искусственный; - мех натуральный; - пресс-сукно. Материал низа обуви : - заготовка ТЭП; - подошва формованная максимальной готовности; - резина микропористая; - эвапласт. Крепление : - застежка молния; - застежки велкро; - пряжки (капки, штрипки); - резинки; - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |
|  | 9-01-06 Вкладной башмачок для взрослых | Вкладной башмачок для взрослых | штука | Назначается для пациентов, имеющих ампутационные и (или) врожденные дефекты стоп по типу культи стопы. Конструктивные особенности изделия : Изготавливается : - по индивидуальному гипсовому позитиву (слепку); Материал верха : - кожа натуральная. Материал подкладки : - кожа подкладочная натуральная. Специальные ортопедические детали: - носок искусственный или искусственный передний отдел стопы; - межстелечный слой (агломерат пробковый, полиуретан); - жесткий круговой берец; - жесткий клапан; - стальная пластина по следу. Крепление : - шнуровка. Тип изделия по назначению : постоянный. | ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска. ГОСТ ISO 10993-5-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2023 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» | 30 дней | качественная | Значение характеристики не может меняться |