ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку технических средств реабилитации (кресел-колясок комнатных и прогулочных) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году

| Вид и наименование технических средств реабилитации | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски. - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации. Место поставки: Российская Федерация, Республика Марий Эл (обеспечение креслами-колясками комнатными и прогулочными осуществляется по месту жительства, при наличии направлений Фонда). Срок поставки: поставка в Республику Марий Эл, г. Йошкар-Ола – по заявке заказчика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Срок обеспечения Получателей - до 01 декабря 2024 года включительно. Гарантийный срок: Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара. Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу:___________________________________________________ (указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента поставляются в 5 типоразмерах, с шириной сиденья 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем до 30°, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством поставляются в 6 типоразмерах, с шириной сиденья 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством поставляются в 2 типоразмерах, с ширины сиденья 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная, с регулируемым по углу наклона спинкой до 30°, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством поставляются в 6 типоразмерах, с шириной сиденья 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |
| Характеристики кресел-колясок комнатных: |  |  |  |
| 7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 30.92.20.000-00000041 - Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000039 - Кресло-коляска механическая | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000-00000041 |  | штука |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Назначение | Комнатная |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 39 ≤ 45,5 |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000-00000039 |  |  |
|  | Назначение | Комнатная |  |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 46 ≤ 55 |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 ≤ 200 |  |
|  | Дополнительные характеристики к КТРУ 30.92.20.000-00000041, 30.92.20.000-00000039* |  |  |
|  | Характеристики* | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. |  |
|  | Рамная конструкция кресла-коляски* | Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. |  |
|  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски* | Имеют антикоррозийную защиту и устойчивыми к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. |  |
|  | Складывание и раскладывания кресла-коляски* | без применения инструмента. |  |
|  | Поворотные колеса* | литые полиуретановые покрышки |  |
|  | Диаметр поворотных колес* | не менее 15 см и не более 20 см. |  |
|  | Вилка поворотного колеса, позиции установки положения колеса.* | не менее 4 |  |
|  | Опоры вращения в передних и в задних колесах * | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |
|  | Диаметр приводных колес * | не менее 57 см и не более 62 см. |  |
|  | Приводные колеса* | имеют литые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  | Спинка и сиденье* | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  | Высота спинки* | не менее 42,5 см |  |
|  | Высота спинки регулируется по высоте* | не менее чем на ± 5 см. |  |
|  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра * | не менее чем в трех положениях |  |
|  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра в диапазоне* | не менее 6 см. |  |
|  | Подлокотники кресла-коляски * | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |
|  | Подлокотники имеют длину* | не менее 27 см и не более 30 см. |  |
|  | Подножки* | легко демонтируются или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  | Опоры подножек* | имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |
|  | Кресло-коляска снабжена* | многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение высоты сиденья спереди в диапазоне* | не менее 3 см |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение высоты сиденья сзади в диапазоне* | не менее 9 см; |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение угла наклона сиденья* | от минус 5º до 15º |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение длины колесной базы* | не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  | Кресло-коляска укомплектована * | подушкой на сиденье |  |
|  | Толщина подушки* | не менее 5 см |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки* | не более 18 кг |  |
|  | В комплект поставки входит:* | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |
| 7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 30.92.20.000-00000043 - Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 - Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000039 - Кресло-коляска механическая | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000-00000043 |  | штука |
|  | Назначение | Комнатная |  |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 33 ≤ 38,5 |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 ≤ 150 |  |
|  | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000-00000041 |  |  |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Назначение | Комнатная |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 39 ≤ 45,5 |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000-00000039 |  |  |
|  | Назначение | Комнатная |  |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 46 ≤ 55 |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 ≤ 200 |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Дополнительные характеристики к КТРУ 30.92.20.000-00000043, 30.92.20.000-00000041, 30.92.20.000-00000039* |  |  |
|  | Характеристики* | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем до 30°, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. |  |
|  | Рамная конструкция кресла-коляски* | Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. |  |
|  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски* | Имеют антикоррозийную защиту и устойчивыми к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. |  |
|  | Складывание и раскладывания кресла-коляски* | без применения инструмента. |  |
|  | Поворотные колеса* | литые полиуретановые покрышки |  |
|  | Диаметр поворотных колес* | не менее 15 см и не более 20 см. |  |
|  | Вилка поворотного колеса, позиции установки положения колеса.* | не менее 4 |  |
|  | Опоры вращения в передних и в задних колесах * | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |
|  | Диаметр приводных колес * | не менее 57 см и не более 62 см. |  |
|  | Приводные колеса* | имеют литые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  | Спинка и сиденье* | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  | Высота спинки* | не менее 47,5 см. |  |
|  | Регулировки угла наклона спинки* | имеется возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. |  |
|  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра * | не менее чем в трех положениях |  |
|  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра в диапазоне* | не менее 6 см. |  |
|  | Подлокотники кресла-коляски * | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |
|  | Подлокотники имеют длину* | не менее 27 см и не более 30 см. |  |
|  | Подножки* | легко демонтируются или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  | Опоры подножек* | имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |
|  | Кресло-коляска снабжена* | многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение высоты сиденья спереди в диапазоне* | не менее 3 см |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение высоты сиденья сзади в диапазоне* | не менее 9 см; |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение угла наклона сиденья* | от минус 5º до 15º |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение длины колесной базы* | не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  | Кресло-коляска укомплектована * | подушкой на сиденье, страховочным устройством от опрокидывания |  |
|  | Толщина подушки* | не менее 5 см |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки* | не более 19 кг |  |
|  | В комплект поставки входит:* | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |
| Характеристики кресел-колясок прогулочных: |  |  |  |
| 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 30.92.20.000-00000039- Кресло-коляска механическая | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000-00000039 |  | штука |
|  | Назначение | Прогулочная |  |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 46 ≤ 55 |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 ≤ 200 |  |
|  | Дополнительные характеристики к КТРУ 30.92.20.000-00000039* |  |  |
|  | Характеристики* | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. |  |
|  | Рамная конструкция кресла-коляски* | Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. |  |
|  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски* | Имеют антикоррозийную защиту и устойчивыми к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. |  |
|  | Складывание и раскладывания кресла-коляски* | без применения инструмента. |  |
|  | Поворотные колеса* | надувные покрышки |  |
|  | Диаметр поворотных колес* | не менее 15 см и не более 20 см. |  |
|  | Вилка поворотного колеса, позиции установки положения колеса.* | не менее 4 |  |
|  | Опоры вращения в передних и в задних колесах * | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |
|  | Диаметр приводных колес * | не менее 57 см и не более 62 см. |  |
|  | Приводные колеса* | имеют надувные покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  | Спинка и сиденье* | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  | Высота спинки* | не менее 42,5 см |  |
|  | Высота спинки регулируется по высоте* | не менее чем на ± 5 см. |  |
|  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра * | не менее чем в трех положениях |  |
|  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра в диапазоне* | не менее 6 см. |  |
|  | Подлокотники кресла-коляски * | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |
|  | Подлокотники имеют длину* | не менее 27 см и не более 30 см. |  |
|  | Подножки* | легко демонтируются или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  | Опоры подножек* | имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |
|  | Кресло-коляска снабжена* | многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение высоты сиденья спереди в диапазоне* | не менее 3 см |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение высоты сиденья сзади в диапазоне* | не менее 9 см; |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение угла наклона сиденья* | от минус 5º до 15º |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение длины колесной базы* | не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  | Кресло-коляска укомплектована * | подушкой на сиденье, страховочным устройством от опрокидывания |  |
|  | Толщина подушки* | не менее 5 см |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки* | не более 18 кг |  |
|  | В комплект поставки входит:* | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |
| 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 30.92.20.000-00000041 - Кресло-коляска механическая 30.92.20.000- 00000043 - Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000039 - Кресло-коляска механическая | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000-00000041 |  | штука |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Назначение | Прогулочная |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 39 ≤ 45,5 |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000- 00000043 |  |  |
|  | Назначение | Прогулочная |  |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 33 ≤ 38,5 |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 100 ≤ 150 |  |
|  | Характеристики товара по КТРУ 30.92.20.000-00000039 |  |  |
|  | Назначение | Прогулочная |  |
|  | Тип управления | Сопровождающий |  |
|  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  | Откидная спинка | Нет |  |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  | Конструкция | Складная |  |
|  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  | Максимальная ширина сиденья, см | ≥ 46 ≤ 55 |  |
|  | Максимальный вес пациента, кг | ≥ 113 ≤ 200 |  |
|  | Рычажный привод | Нет |  |
|  | Дополнительные характеристики к КТРУ 30.92.20.000-00000041, 30.92.20.000- 00000043, 30.92.20.000-00000039* |  |  |
|  | Характеристики* | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная, с регулируемым по углу наклона спинкой до 30°, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. |  |
|  | Рамная конструкция кресла-коляски* | Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. |  |
|  | Поверхности металлических элементов кресла-коляски* | Имеют антикоррозийную защиту и устойчивыми к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. |  |
|  | Складывание и раскладывания кресла-коляски* | без применения инструмента. |  |
|  | Поворотные колеса* | надувные покрышки |  |
|  | Диаметр поворотных колес* | не менее 15 см и не более 20 см. |  |
|  | Вилка поворотного колеса, позиции установки положения колеса.* | не менее 4 |  |
|  | Опоры вращения в передних и в задних колесах * | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. |  |
|  | Диаметр приводных колес * | не менее 57 см и не более 62 см. |  |
|  | Приводные колеса* | имеют надувные покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  | Спинка и сиденье* | изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  | Высота спинки* | не менее 47,5 см |  |
|  | Регулировки угла наклона спинки* | имеется возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. |  |
|  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра * | не менее чем в трех положениях |  |
|  | Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра в диапазоне* | не менее 6 см. |  |
|  | Подлокотники кресла-коляски * | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. |  |
|  | Подлокотники имеют длину* | не менее 27 см и не более 30 см. |  |
|  | Подножки* | легко демонтируются или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  | Опоры подножек* | имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |
|  | Кресло-коляска снабжена* | многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение высоты сиденья спереди в диапазоне* | не менее 3 см |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение высоты сиденья сзади в диапазоне* | не менее 9 см; |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение угла наклона сиденья* | от минус 5º до 15º |  |
|  | индивидуальные регулировки, изменение длины колесной базы* | не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  | Кресло-коляска укомплектована * | подушкой на сиденье, страховочным устройством от опрокидывания |  |
|  | Толщина подушки* | не менее 5 см |  |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки* | не более 19 кг |  |
|  | В комплект поставки входит:* | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |

*Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар

Начальная сумма цен указанных единиц составляет 269372 рублей 49 копейка (Двести шестьдесят девять тысяч триста семьдесят два рубля 49 копеек).

Максимальное значение цены контракта на поставку технических средств реабилитации (кресел-колясок комнатных и прогулочных) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году составляет 2 015 000,00 (Два миллиона пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).