на поставку технических средств реабилитации – кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование Товара/номер вида ТСР1 | Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) |  |  |  | - Функциональные, технические, качественные характеристики и описание товара в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ 4 |  |  | Начальная (максимальная) цена единицы Товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и код товара, по КТРУ/ ОКПД 2 | Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ | Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-01 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.0004 | Штука | - | - | Описание | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, имеет следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. |  | 25 468,00 |
|  |  |  |  |  |  | Колеса | Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки и диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Спинка и сиденье | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подлокотники | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подножки | Подножки легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Адаптер | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комплектация | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вес | Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина сиденья | 38 см +/- 1 см и 45 см +/- 1 см |  |  |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-01 | Кресло-коляска механическая, 30.92.20.000-00000041 | Штука | Обязательные характеристики по КТРУ |  | - |  |  | 25 468,00 |
|  |  |  |  | Конструкция | Cкладная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 100 и ≤ 135 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Комнатная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колеса | Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки и диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка и сиденье | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подлокотники | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножки | Подножки легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адаптер | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья | 40 см +/- 1 см и 43 см +/- 1 см |  |  |  |  |
| 3. | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-01 | Кресло-коляска механическая, 30.92.20.000-00000039 | Штука | Обязательные характеристики по КТРУ |  | - |  |  | 25 468,00 |
|  |  |  |  | Конструкция | Cкладная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Комнатная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колеса | Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки и диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка и сиденье | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подлокотники | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножки | Подножки легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адаптер | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья | 48 см +/- 1 см и 50 см +/- 1 см |  |  |  |  |
| 4. | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-01 | Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей 30.92.20.0004 | - | - |  | Описание |  | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством, имеет следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. | 25 468,00 |
|  |  |  |  |  |  | Колеса |  | Поворотные колеса имеют надувные покрышки и диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  |  |  |  | Спинка и сиденье |  | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |
|  |  |  |  |  |  | Подлокотники |  | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |
|  |  |  |  |  |  | Подножки |  | Подножки легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |
|  |  |  |  |  |  | Адаптер |  | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  |  |  |  | Комплектация |  | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания. |  |
|  |  |  |  |  |  | Вес |  | Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина сиденья |  | 38 см +/- 1 см и 45 см +/- 1 см |  |
| 5. | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-01 | Кресло-коляска механическая, 30.92.20.000-00000041 | Штука | Обязательные характеристики по КТРУ |  | - |  |  | 25 468,00 |
|  |  |  |  | Конструкция | Cкладная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 100 и ≤ 135 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колеса | Поворотные колеса имеют надувные покрышки и диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка и сиденье | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подлокотники | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножки | Подножки легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адаптер | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья | 40 см +/- 1 см и 43 см +/- 1 см |  |  |  |  |
| 6. | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-01 | Кресло-коляска механическая, 30.92.20.000-00000039 | Штука | Обязательные характеристики по КТРУ |  | - |  |  | 25 468,00 |
|  |  |  |  | Конструкция | Cкладная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Описание | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колеса | Поворотные колеса имеют надувные покрышки и диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спинка и сиденье | Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подлокотники | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подножки | Подножки легко демонтируются или просто отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адаптер | Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см, страховочным устройством от опрокидывания. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вес | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина сиденья | 48 см +/- 1 см и 50 см +/- 1 см |  |  |  |  |
| Начальная сумма цен единиц Товара |  |  |  |  |  | 152 808,00 |  |  |  |
| Максимальное значение цены контракта |  |  |  |  |  | 20 000 000,00 |  |  |  |

Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий.

Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.

Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.

Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.

Маркировка кресла-коляски содержит:

- наименование производителя;

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

В комплект поставки входит:

- набор инструментов;

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов «ГОСТ Р 50444-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», «ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», «ГОСТ Р 51083-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия», «ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Место поставки: г. Киров Кировской области и Кировская область, с доставкой по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) либо в пункты выдачи Товара.

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 29.08.2025 года. Гарантийный срок: устанавливается с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем и составляет 24 месяца. Срок гарантийного ремонта не превышает 10 рабочих дней.

Поставщик располагает сервисной службой, находящейся по адресу: г. Киров Кировской области для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Поставщик обязан представить Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных направлений на Товар.

При формировании в единой информационной системе документа о приемке Поставщик указывает коды идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке.

1В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»   обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

2В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3На основании п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг (далее - КТРУ) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145, по позициям, включенными в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, в соответствии с ст. 33 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку указанные описания объекта закупки не предусмотрены в позиции КТРУ. Дополнительная информация установлена Заказчиком исходя из потребности, определенной на основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, предоставленной Получателем, а также с учетом технических и функциональных характеристик объекта закупки.

4 При отсутствии в каталоге товара, работы, услуги соответствующей позиции, Заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ. В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.