Приложение I. Описание объекта закупки

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (кресел-колясок) в целях социального обеспечения граждан в 2025 году.

ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей

КОЗ: 01.28.07.01.01.10 - Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 39  и  ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100  и  ≤ 135)

КТРУ: 30.92.20.000-00000041 Кресло-коляска механическая

КОЗ: 01.28.07.01.01.09 - Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 46  и  ≤ 51; Максимальный вес пациента ≥ 65  и  ≤ 102)

КТРУ: 30.92.20.000-00000040 Кресло-коляска механическая

КОЗ: 01.28.07.01.01.08 - Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 46  и  ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113  и  ≤ 200)

КТРУ: 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая

КОЗ: 01.28.07.02.01.10 - Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 39  и  ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100  и  ≤ 135)

КТРУ: 30.92.20.000-00000041 Кресло-коляска механическая

КОЗ: 01.28.07.02.01.09 - Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 39  и  ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100  и  ≤ 135)

КТРУ: 30.92.20.000-00000040 Кресло-коляска механическая

КОЗ: 01.28.07.02.01.08 - Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья  ≥ 39  и  ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100  и  ≤ 135)

КТРУ: 30.92.20.000-00000039 Кресло-коляска механическая

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): 590 штук.

Срок поставки Товара Получателю: до 21.11.2025 года.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставка Товара Получателям. Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Приказ от 13 февраля 2018г. №86н | КОЗ | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) Указывается наименование товара, производитель и страна происхождения | 7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.01.01.10 | 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может меняться | 30 |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» | ≥ 39 и ≤ 45,5 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 100 и ≤ 135 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Комнатная | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Ширина сиденья | 40 (+/-1 см) 43 (+/-1 см) (возможность подбора различных размеров по индивидуальным потребностям получателей) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Привод от обода колеса | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рама кресла-коляски крестообразной конструкции трехтрубного исполнения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал рамы | Высокопрочный сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Поворотные колеса на литых полиуретановых покрышках | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колёс | Не менее 15 см и не более 20 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вилка поворотного колеса | не менее 4 позиций установки положения колеса. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса с литыми покрышками, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота спинки | Не менее 42 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Подлокотники, откидывающиеся назад | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка подлокотников по высоте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Не более 20 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) Указывается наименование товара, производитель и страна происхождения | 7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.01.01.09 | 30.92.20.000-00000040 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может меняться | 170 |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» | ≥ 46 и ≤ 51 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 65 и ≤ 102 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Комнатная | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Ширина сиденья | 46 (+/-1 см) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Привод от обода колеса | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рама кресла-коляски крестообразной конструкции трехтрубного исполнения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал рамы | Высокопрочный сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Поворотные колеса на литых полиуретановых покрышках | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колёс | Не менее 15 см и не более 20 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вилка поворотного колеса | не менее 4 позиций установки положения колеса. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса с литыми покрышками, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота спинки | Не менее 42 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Подлокотники, откидывающиеся назад | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка подлокотников по высоте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Не более 20 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) Указывается наименование товара, производитель и страна происхождения | 7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.01.01.08 | 30.92.20.000-00000039 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может меняться | 80 |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» | ≥ 46 и ≤ 55 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 113 и ≤ 200 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Комнатная | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Ширина сиденья | 50 (+/-1 см) 48 (+/-1 см) (возможность подбора различных размеров по индивидуальным потребностям получателей) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Привод от обода колеса | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рама кресла-коляски крестообразной конструкции трехтрубного исполнения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал рамы | Высокопрочный сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Поворотные колеса на литых полиуретановых покрышках | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колёс | Не менее 15 см и не более 20 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вилка поворотного колеса | не менее 4 позиций установки положения колеса. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса с литыми покрышками, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота спинки | Не менее 42 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Подлокотники, откидывающиеся назад | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка подлокотников по высоте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Не более 20 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) Указывается наименование товара, производитель и страна происхождения | 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.02.01.10 | 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может меняться | 30 |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» | ≥ 39 и ≤ 45,5 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 100 и ≤ 135 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Прогулочная | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Ширина сиденья | 40 (+/-1 см) 43 (+/-1 см) (возможность подбора различных размеров по индивидуальным потребностям получателей) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Привод от обода колеса | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рама кресла-коляски крестообразной конструкции трехтрубного исполнения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал рамы | Высокопрочный сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Поворотные колеса на пневматических покрышках | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колёс | Не менее 15 см и не более 20 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вилка поворотного колеса | не менее 4 позиций установки положения колеса. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса с пневматическими покрышками, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота спинки | Не менее 42 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Подлокотники, откидывающиеся назад | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка подлокотников по высоте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Не более 20 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) Указывается наименование товара, производитель и страна происхождения | 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.02.01.09 | 30.92.20.000-00000040 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может меняться | 210 |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» | ≥ 46 и ≤ 51 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 65 и ≤ 102 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Прогулочная | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Ширина сиденья | 46 (+/-1 см) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Привод от обода колеса | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рама кресла-коляски крестообразной конструкции трехтрубного исполнения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал рамы | Высокопрочный сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Поворотные колеса на пневматических покрышках | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колёс | Не менее 15 см и не более 20 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вилка поворотного колеса | не менее 4 позиций установки положения колеса. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса с пневматическими покрышками, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота спинки | Не менее 42 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Подлокотники, откидывающиеся назад | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка подлокотников по высоте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Не более 20 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) Указывается наименование товара, производитель и страна происхождения | 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.02.01.08 | 30.92.20.000-00000039 | Конструкция | Складная | Значение характеристики не может меняться | 70 |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья (сантиметр) *Данная характеристика не является исчерпывающей. Показатель необходимо представить, исходя из требований дополнительной характеристики «Ширина сиденья» | ≥ 46 и ≤ 55 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента (килограмм) | ≥ 113 и ≤ 200 | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Прогулочная | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Тип управления | Пациентом | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | Нет | Значение характеристики не может меняться |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Ширина сиденья | 50 (+/-1 см) 48 (+/-1 см) (возможность подбора различных размеров по индивидуальным потребностям получателей) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Привод от обода колеса | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рама кресла-коляски крестообразной конструкции трехтрубного исполнения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал рамы | Высокопрочный сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Поворотные колеса на пневматических покрышках | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр поворотных колёс | Не менее 15 см и не более 20 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вилка поворотного колеса | не менее 4 позиций установки положения колеса. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр приводных колес | Не менее 57 см и не более 62 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Приводные колеса с пневматическими покрышками, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Спинка из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Высота спинки | Не менее 42 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Подлокотники, откидывающиеся назад | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка подлокотников по высоте | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Толщина подушки на сиденье | Не менее 5 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | Не более 20 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования к качеству товара

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в них пользователей и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователей в положении сидя, обеспечивая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресло-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50602-93, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Маркировка кресел-колясок должна содержать:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

-обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

-год изготовления;

-ограничения при езде;

-рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Требования к безопасности товара

Поставщик предоставляет регистрационные удостоверения и (если есть в наличии) декларации о соответствии или действующие сертификаты соответствия.

Требования к результатам поставки товара

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресла-коляски.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресла-коляски (входящие в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям (далее – пункт выдачи) и обеспечить его бесперебойную работу.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания для Получателей оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Пункт выдачи должен быть оборудован телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, обеспечивающий свободный доступ Получателей.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.