Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка кресла-коляски с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом и аккумуляторных батарей к ней в пользу гражданина в целях его социального обеспечения |  |
| Срок и место поставки | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора, в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г. Саратове, должно находиться 100 (Сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным договором. Поставщик уведомляет Заказчика о времени дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара при помощи электронной почты. Поставка Товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставщик обязан предоставить Получателю, согласно реестру получателей Товара, в пределах Саратовской области, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |  |
| Порядок поставки | Поставщик осуществляет поставку Товара только после подписания Сторонами Акта проверки Товара. Получателю предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателем по вопросам получения товара. При необходимости журнал телефонных звонков предоставляется Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта в течение 3 (трех) рабочих дней. При передаче кресла-коляски Получателю Поставщик должен распаковать ее, привести в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя. При передаче кресел-колясок Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации Товара. При передаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |  |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |
| Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. |
| Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Рост 1.1 - 177 см. Вес 2.1 - 86 кг. Ширина сиденья 3.1- 48 см, глубина сиденья 4.1 - 48см, высота подножки 5.1 -53см, высота подлокотника 6.1 - 23 см Электрический способ регулировки угла наклона спинки 12.1 наличие Электрический способ регулировки угла наклона сиденья.13.1 наличие, вид подлокотников 9.1 -регулируемые по высоте, Электрический способ регулировки угла наклона подножки 14.1 наличие Вид привода 15.1 передний Приспособления. 11.10 Подголовник 11.9 поясной ремень; ширина сиденья: 48 см; глубина сиденья: 48 см; высота подлокотника: 23 см; высота подножки: 53 см; вид спинки: с электрическим способом регулировки угла наклона спинки; вид сиденья: с электрическим способом регулировки угла наклона сиденья; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: с электрическим способом регулировки угла наклона подножки; привод: передний привод; приспособления: подголовник, поясной ремень; с аккумуляторной батареей | 1 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемые товары должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения |  |

Требования к качеству Товара

Кресла-коляски с электроприводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 сентября 1992 г. N 1169;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 "Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012 г. N 934-ст "Об утверждении национального стандарта";

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 "Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2176-ст "Об утверждении национального стандарта";

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 "Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2177-ст "Об утверждении национального стандарта".

Требования к техническим характеристикам.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Если поставщик не может гарантировать соответствие используемых в конструкции изделия материалов ГОСТу ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, необходимым условием при выдаче таких изделий получателям является обязательное включение в инструкцию по использованию (по эксплуатации) и технике безопасности изделия раздела с предупреждениями о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании изделиями (курения и пр. воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

Кресла-коляски с электроприводом должны быть оснащены защитным влаго-водонепроницаемым кожухом двигателя, аккумуляторных батарей и силовых кабелей для эксплуатации кресла-коляски в условиях дождя, снега и пр.

Все электрические провода кресел-колясок должны быть закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены ими и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски.

Кресла-коляски не должны представлять собой опасность, если ее батареи почти разряжены.

Геометрия сиденья должна позволять длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений и т.п. Для этого поверхность сиденья должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, должна быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Наружное покрытие должно производиться путем двойного никелирования или хромирования гальваническим способом или полиэфирным порошковым покрытием (участником электронного аукциона указывается конкретно).

Металлические части кресел-колясок должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи получателя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресел-колясок должны быть устойчивы к воздействию 1%- го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке.

На каждом кресле-коляске должны быть маркировки, выполненные по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресел-колясок;

- обозначение изделия и серийного номера кресел-колясок;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу получателя.

На шинах колес кресел-колясок должна быть маркировка их размера.

Поставляемые изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Поставщик гарантирует, что на момент поставки товара Заказчику целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка предлагаемого к поставке Товара будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

- Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок предоставления гарантии качества на Товар не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем, на аккумулятор – не менее 6 (шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов организаций, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 7 (семь) рабочих дней. Гарантийный ремонт Товара должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставщик несет все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием Товара на протяжении всего гарантийного срока.

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественных технических средств реабилитации на качественные на основании соответствующего акта, претензии Получателя, либо Заказчика.