Техническое задание

На поставку технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев и подушек) для обеспечения в 2025 году.

| № п/п | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование и код товара в соответствии с Классификацией ТСР (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н | Описание технических и функциональных характеристик товара, комплектности товара |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристик | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 22.19.71.190-00000006 Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | 10-01-01 Матрас противопролежневый предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрас обеспечивает пациенту равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела. Матрас выполнен из специального эластичного пенополиуретана чувствительного к форме тела пользователя. На верхней стороне матраса выполнены фигурные насечки, обеспечивающие легкость изгибания матраса, положение насечек поперечное или поперечное и продольное. Матрас комплектуется съемным чехлом с замком типа молния. Чехол подходит для многократной санитарной обработки. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | В наличии | штука |  |
|  |  |  | Длина, мм | ≥1950 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | ≥850 |  |  |
|  |  |  | Высота, мм | ≥120 |  |  |
|  |  |  | Вес, кг | ≤20 |  |  |
|  |  |  | Допустимая нагрузка, кг | ≥120 |  |  |
| 2 | 22.19.71.190-00000005 Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | 10-01-02 Противопролежневый матрас предназначен для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства отдыха и комфорта. Наполнитель противопролежневого матраса: гель или комбинированный латекс и гель. Противопролежневый эффект образовывается за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела и достигается за счет упругоперетекающих элементов, находящихся внутри матраса. Матрас имеет «запоминание формы» и трехмерное моделирование под действием давления тела, принимая вес тела одновременно изменять свою форму в трех направлениях - «верх-вниз», «право-влево», и «вперед-назад» Матрас противопролежневый состоит из трех формообразующих секций или может быть цельным, комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | В наличии | штука |  |
|  |  |  | Длина, мм | ≥2000 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | ≥850 |  |  |
|  |  |  | Высота мм | ≥80 |  |  |
|  |  |  | Вес, кг | ≤45 |  |  |
|  |  |  | Допустимая нагрузка, кг | ≥120 |  |  |
| 3 | Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | 10-02-01 Противопролежневая подушка полиуретановая | 10-02-01 Противопролежневые подушки предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки обеспечивают комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, разгружают поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Наполняемостью внутреннего объема противопролежневых подушек является высокоэластичный полиуретан. Поставляется в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе, паспортом с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | В наличии | штука |  |
|  |  |  | Длина, мм | ≥400 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | ≥ 400 |  |  |
|  |  |  | Высота мм | ≥40 |  |  |
|  |  |  | Допустимая нагрузка, кг | ≥120 |  |  |

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в наибольшей степени удовлетворяющего потребности заказчика, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Матрасы и подушки соответствуют требованиям государственным стандартам ГОСТ Р 70056-2022 "Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия", ГОСТ Р 57769-2021 "Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры".

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть оформлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Требования к качеству и безопасности товара

Матрасы и подушки с надетыми чехлами (при наличии) стойкие к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) в соответствии с Методическими указаниям МУ 25.1-001-86 "Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. методы испытаний".

Матрасы и подушки изготовлены из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 51632-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Поверхности подушек и/или чехла (чехлов) изготовлены из водонепроницаемого материала или ткани, обеспечивающей циркуляцию воздуха, и по возможности имеют нескользящую поверхность.

На поверхности матрацев, подушек и чехлов (при наличии) нет неровностей, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов.

Материалы, используемые для изготовления матрацев, подушек и чехлов обеспечивают изменение линейных размеров после стирки и/или дезинфекции в пределах, не препятствующих надеванию чехла на матрац или подушку.

Материалы, контактирующие с телом человека, устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, указанными изготовителем в технической и эксплуатационной документации.

Материалы, применяемые для изготовления матрацев и подушек, указаны в технической документации.

Требования к комплектности поставки, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

Комплектность поставки, упаковка и маркировка товара соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 70056-2022 "Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия".

Транспортирование матраcов и подушек в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы следует проводить в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 70056-2022 "Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия" и ГОСТ 15846-2002 "Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".

Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации матрасов и подушек полиуретановых и гелевых 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи получателем товара или получения товара получателем посредством службы доставки.

В период гарантийного срока исполнитель проводит ремонт или замену за счет собственных средств. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 30 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Изделия во время гарантийного срока использования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которых следует обращаться для гарантийного ремонта Изделия или устранения неисправностей.

Срок дополнительной гарантии качества изделия не превышает срока службы изделия.

Место поставки товара

РФ, Сахалинская область, с доставкой по месту жительства Получателя, а также доставка почтой и в пункты выдачи, организованные в Сахалинской области.

Порядок поставки товара

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

Срок поставки всей партии товара в Сахалинскую область осуществляется поставщиком в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания контракта.

Срок поставки Товара до получателей: с даты получения от заказчика реестра получателей по 28.03.2025г., но не раньше 01.01.2025г.

Срок действия контракта по 30.04.2025г.

Поставка товара Получателем не превышает 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей товара.

Перед началом поставки технических средств реабилитации поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество. Такие документы предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта. Отсутствие необходимых документов у поставщика запрещает ему приступать к исполнению обязанности по поставке технических средств реабилитации.