# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку слуховых аппаратов

| № пп | Наименование и код товара в соответствии с Классификацией ТСР (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 86н) | Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2 |  |  | Функциональные и технические характеристики изделий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и код товара, по КТРУ/ код КТРУ/ ОКПД2 | Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный/26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости/17-01-01 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 26.60.14.120 Аппараты слуховые | штука | 8 | Наименование товара | Качественная | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥138 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальное усиление | Качественная | ≥76 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот | Качественная | не уже 0,2-5,0 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Дополнительные функции | Качественная | - регулировка ТНЧ - регулировка ВУЗД |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок | Качественная | Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный/26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости/17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 26.60.14.120 Аппараты слуховые | штука | 82 | Наименование товара | Качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥138 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальное усиление | Качественная | ≥80 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот | Качественная | не уже 0,1-5,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания | Качественная | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки сигнала | Качественная | не менее 8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Дополнительные функции | Качественная | - автоматическая направленность микрофонов. - шумоподавление. - подавление обратной акустической связи. - катушка индуктивности. - кнопка переключения программ прослушивания. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок | Качественная | Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный/26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости/17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 26.60.14.120 Аппараты слуховые | штука | 104 | Наименование товара | Качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥130 и ≤136 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальное усиление | Качественная | ≥60 и ≤70 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот | Качественная | не уже 0,1-5,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания | Качественная | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки сигнала | Качественная | не менее 8 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Дополнительные функции | Качественная | - шумоподавление. - кнопка переключения программ. - автоматическая направленность микрофонов. - подавление обратной акустической связи. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок | Качественная | Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности/26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости/17-01-07 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 26.60.14.120 Аппараты слуховые | штука | 2 | Наименование товара | Качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥125 дБ и ≤130 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальное усиление | Качественная | ≥60 дБ и ≤65 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот | Качественная | не уже 0,1-6,0 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания | Качественная | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки сигнала | Качественная | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Дополнительные функции | Качественная | - шумоподавление. - кнопка переключения программ. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок | Качественная | Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Слуховой аппарат карманный супермощный/ 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости мощности-17-01-09 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-00000004 26.60.14.120 Аппараты слуховые | штука | 1 | Наименование товара | Качественная | Слуховой аппарат карманный супермощный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 | Качественная | ≥140 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Максимальное усиление | Качественная | ≥87 дБ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Диапазон частот | Качественная | не уже 0,1-3,5 кГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество программ прослушивания | Качественная | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки сигнала | Качественная | не менее 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Дополнительные функции | Качественная | - регулировка ТНЧ. - регулировка ТВЧ. - регулировка АРУ. - шумоподавление. - регулятор громкости. - телефонная катушка. - звуковая индикация переключения программ прослушивания. - звуковая и световая индикация разряда батарейки. - воздушный телефон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок | Качественная | Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Комплектность поставки слухового аппарата | Качественная | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к упаковке Товара | Качественная | Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные условия | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Требования к безопасности Товара | Качественная | Слуховые аппараты являются новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствуют указанным характеристикам и не имеют дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в течение 7-х рабочих дней с даты заключения государственного контракта в пункт поставки на территории Тамбовской области - 100 % от общего объема товара.

Срок поставки получателям: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения реестра получателей или со дня обращения получателя с направлением, выданным заказчиком, но не позднее 20.11.2024г.

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик передает Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя) на поставленный им Товар.