Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 1) | С силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием силиконового наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа для Получателей с высокой степенью активности/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза: постоянный. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 2) | С силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием силиконового наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа для Получателей с высокой степенью активности/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза: постоянный. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 1) | Без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, кожаных полуфабрикатов/наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 2) | Без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, кожаных полуфабрикатов/наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 1) | Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Метод крепления протеза за счет формы приемной гильзы, дополнительное крепление, облегченное при помощи герметизирующего силиконового наколенника. Комплектующие протеза влагостойкие. Стопа с рифленой подошвой с защитой от проскальзывания. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 2) | Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Метод крепления протеза за счет формы приемной гильзы, дополнительное крепление, облегченное при помощи герметизирующего силиконового наколенника. Комплектующие протеза влагостойкие. Стопа с рифленой подошвой с защитой от проскальзывания. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1) | Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное или с использованием бандажа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/стопа типа SACH или эквивалент. Коленный шарнир замкового типа полицентрический/одноосный. Тип протеза: по назначению, для Получателей 1-2 уровней активности. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2) | Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное или с использованием бандажа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/стопа типа SACH или эквивалент. Коленный шарнир замкового типа полицентрический/одноосный. Тип протеза: по назначению, для Получателей 1-2 уровней активности. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1) | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Крепление при помощи силиконового лайнера замкового типа/вакуумного типа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой Получателем высотой каблука (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Коленный шарнир полицентрический с геометрическим замком. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2) | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Крепление при помощи силиконового лайнера замкового типа/вакуумного типа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой Получателем высотой каблука (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Коленный шарнир полицентрический с геометрическим замком. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 1) | Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное/ с использованием бандажа/вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой Получателем высотой каблука (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Коленный шарнир многоосный полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса/ с геометрическим замком. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (тип 2) | Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное/ с использованием бандажа/вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой Получателем высотой каблука (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Коленный шарнир многоосный полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса/ с геометрическим замком. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 1) | Приемная гильза: индивидуальная (две пробные гильзы). Крепление протеза поясное/вакуумное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Комплектующие протеза влагостойкие. Стопа с рифлёной подошвой против проскальзывания. Коленный модуль влагостойкий/полицентрический с ручным замком. Тип протеза по назначению: для купания. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 2) | Приемная гильза: индивидуальная (две пробные гильзы). Крепление протеза поясное/вакуумное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Комплектующие протеза влагостойкие. Стопа с рифлёной подошвой против проскальзывания. Коленный модуль влагостойкий/полицентрический с ручным замком. Тип протеза по назначению: для купания. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке