Приложение №1

к извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) получателя.

| № п/п | Наименование изделия | Код по КОЗ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Цена за ед. изделия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протез стопы | 03.28.08.07.01 | Протез стопы, без косметической облицовки. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 74 915,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие - чулок перлоновый ортопедический. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Количество приемных гильз: две. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства отсутствуют. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа бесшарнирная, монолитная (полиуретановая) по Пирогову с малой монтажной высотой | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Дополнительные функциональные устройства отсутствуют | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.06 | Формообразующая часть косметической облицовки истовой поролон или без облицовки. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 69 468,33 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приемная гильз унифицированная или индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Метод крепления протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.07 | Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон или без облицовки. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 95 127,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза унифицированная или индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза поясное или вакуумное. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа полиуретановая или без стопы. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный шарнир с ручным замком максимальной готовности для немодульных протезов или шарнир одноосный беззамковый максимальной готовности для немодульных протезов. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, без силиконового чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 115 356,00 |
| 4 |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки: мягкая жесткая | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза должно быть с использованием гильзы (манжеты с шинами)/кожаных полуфабрикатов/наколенника/вакуумное. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/ стопа со средней степенью энергосбережения/ стопа бесшарнирная. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 1-2 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | Формообразующая часть косметической облицовки: мягкая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 165 431,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы должен быть кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами)/ кожаных полуфабрикатов/наколенника/вакуумное/замок полимерного чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/ стопа со средней степенью энергосбережения / стопа бесшарнирная. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 1-2 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, без силиконового чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 331 187,00 |
|  |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки: мягкая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами), кожаных полуфабрикатов/наколенника/вакуумное. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/ стопа со средней степенью энергосбережения. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Торсионно-демпферное устройство | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 2-3 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | Формообразующая часть косметической облицовки: мягкая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 386 432,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами)/ кожаных полуфабрикатов/наколенника/вакуумное/замок полимерного чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/ стопа со средней степенью энергосбережения. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Торсионно-демпферное устройство | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 2-3 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 8 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 137 497,67 |
|  |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки: мягкая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы должен быть кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых . | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами)/ кожаных полуфабрикатов/наколенника/вакуумное. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/стопа со средней степенью энергосбережения/ бесшарнирная. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 2-3 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 9 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | Формообразующая часть косметической облицовки: мягкая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 205 311,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами)/ кожаных полуфабрикатов/наколенника/вакуумное/ замок полимерного чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/ стопа со средней степенью энергосбережения/ бесшарнирная. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 2-3 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 10 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 533 637,00 |
|  |  |  | Формообразующая часть косметической облицовки: мягкая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами)/кожаных полуфабрикатов/наколенника/вакуумное/. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 3-4 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 11 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 03.28.08.07.09 | Формообразующая часть косметической облицовки: мягкая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 687 022,33 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона или без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами)/ кожаных полуфабрикатов/наколенника/вакуумное/замок для полимерного чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 3-4 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 12 | Протез голени для купания | 03.28.08.07.04 | Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 134 205,00 |
|  |  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые/ силиконовые/ вкладная гильза из вспененных материалов. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием гильзы/наколенника/ вакуумное/ замок для полимерного чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Комплектующие протеза влагостойкие. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с рифленой подошвой с защитой от проскальзывания. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 13 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 000,33 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление поясное/с использованием бандажа/кожаных полуфабрикатов/вакуумное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения или стопа с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. /стопа бесшарнирная | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 1-2 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 14 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 209 110,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление с использованием замка полимерного чехла/вакуумное/индивидуальное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения или стопа с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука/ стопа бесшарнирная | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 1-2 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 15 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 299 036,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление поясное/с использованием бандажа/кожаных полуфабрикатов/вакуумное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения или стопа с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука/ стопа бесшарнирная. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 2-3 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 16 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 393 559,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление с использованием замка полимерного чехла/вакуумное/индивидуальное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения или стопа с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука/ стопа бесшарнирная. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 2-3 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 17 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 420 764,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление поясное/с использованием бандажа/кожаных полуфабрикатов/вакуумное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 2-3 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 18 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 507 695,00 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление с использованием замка полимерного чехла/вакуумное/индивидуальное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 2-3 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 19 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 674 498,67 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление поясное/с использованием бандажа/кожаных полуфабрикатов/вакуумное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 2-3 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 20 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 759 715,67 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление с использованием замка для полимерных чехлов/вакуумное/индивидуальное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 21 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 319 058,67 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление поясное/с использованием бандажа/кожаных полуфабрикатов/вакуумное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения или стопа с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука/стопа бесшарнирная.. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 3-4 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 22 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 03.28.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 405 275,67 |
|  |  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические перлоновые. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приёмная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза с использованием замка для полимерного чехла/вакуумное/индивидуальное (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стоп подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения или стопа с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука/стопа бесшарнирная. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: постоянный. Для получателей 3-4 уровней активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 23 | Протез бедра для купания | 03.28.08.07.05 | Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 208 102,67 |
|  |  |  | Крепление протеза поясное/вакуумное/бандаж/замок полимерного чехла | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу получателя. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Комплектующие протеза влагостойкие. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с рифленой подошвой против проскальзывания. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 24 | Протез бедра для купания | 03.28.08.07.05 | Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 505 922,00 |
|  |  |  | Крепление протеза поясное/вакуумное бандаж/замок полимерного чехла. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вкладная гильза из силикона/без нее. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Комплектующие протеза влагостойкие. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа с рифленой подошвой против проскальзывания. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 25 | Протез при вычленении бедра модульный | 03.28.08.07.11 | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая/ жесткая. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 292 975,33 |
|  |  |  | Приемная гильза полукорсет. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза при помощи полукорсета. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Стопа шарнирная с регулировочно соединительным устройством. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Для получателей 1-2 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Сумма цен единиц: |  |  |  |  |  |  | 8 081 302,34 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями Получателя.

Требования к качеству выполнения работ:

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемные гильзы протезов нижних конечностей должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам получателей, предназначаются для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональные узлы протезов нижних конечностей должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Выполнение работ предусматривает изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователей, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технических средств реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезов за счет Исполнителя. При первичном протезировании в комплекс работ должна входить подготовка культи.

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к безопасности работ:

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого получателя, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности получателей, их психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.  	Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями: ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные», п.5. Требования к материалам, п.11. Требования к конструкции, ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей», п.6. Требования надежности, п.7. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести, п.8. Конструктивные требования, п.9. Требования к материалам.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности» п.4. Общие требования, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования, ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.12. Технические требования, ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей», п.1. Область применения, п.4. Классификация, п.5. Общие требования.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению: ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные», п.14. Упаковка. ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей», п.10. Комплектность, п.11. Маркировка, п.12. Упаковка.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готовых изделий и подписания акта сдачи-приемки работ Получателями, и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия составляет: протез бедра немодульный - не менее 12 месяцев, протез бедра модульный - не менее 12 месяцев, протез бедра для купания – не менее 18 месяцев, протез голени немодульный - не менее 12 месяцев, протез голени модульный - не менее 12 месяцев, протез голени для купания – не менее 18 месяцев, протез стопы – не менее 12 месяцев, протез при вычленении бедра модульный не менее 12 месяцев. Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателям не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Гарантия распространяется на все составляющие изделий, за исключением составляющих, имеющих самостоятельные сроки пользования в соответствии с действующим законодательством. В период гарантийного срока службы производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей. Необходимо возмещать расходы за проезд Получателя, а также сопровождающего лица, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно. Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя – в течение 20 рабочих дней.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы.