Описание объекта закупки

Поставка технических средств реабилитации (телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами) в целях социального обеспечения граждан

| Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н) | Код ОКПД2, КТРУ, наименование по КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-01-01-2 Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 26.40.20.122 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ 400 со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим. Технические характеристики: - диагональ телевизора не менее 80 см (не менее 32 дюйма) (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); - формат экрана 16:9; - частота обновления не менее 50 Гц (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); - класс энергетической эффективности «А» и выше (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); - поддержка стандартов DVB – T2; DVB – C; - количество принимаемых каналов не менее 30 (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); - телетекст с памятью не менее 10 страниц (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); - наличие разъемов для наушников; - мощность звука не менее 2 Вт (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); - акустическая система не менее одного динамика (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню должно быть на русском языке. Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 300 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Заказчика 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения государственного контракта. Поставка будет осуществляться единоразово.

Доставка и разгрузка товара в помещение Заказчика осуществляется Поставщиком в рабочее время Заказчика.