ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (голеней) в 2025 году.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика.

Требования к количеству: в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объем подлежащий выполнению работ невозможно определить.

Объем выполняемых работ определяется на основании заявок Заказчика в соответствии с потребностью.

| № п/п | Наименование Изделия ОКПД2/КТРУ/КОЗ | Номер вида и наименование изделия в соответствии с Классификацией утвержденной правительством от 13 февраля 2018г № 86н | Функциональные, технические и качественные характеристики |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2: 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.28.08.07.06 | 8-07-06 Протез голени немодульные, в том числе при врожденном недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени немодульный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы должен быть из кожи или литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Метод крепления протеза должен быть с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа должна быть предназначена для использования в немодульных протезах: стопа бесшарнирная либо стопа шарнирная. Косметическая облицовка: мягкая облицовка или без нее. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2: 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.28.08.07.09 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени модульный для пациентов низкого (1-2) уровня активности Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы) или кожаная. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов или из силикона. Крепление протеза должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием эластичного тканевого наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или с кожаной манжеткой на бедро. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 1-2 уровня активности: - стопа шарнирная; - стопа бесшарнирная; - стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, или любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Косметическая облицовка мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2: 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.28.08.07.09 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени модульный для пациентов среднего (2-3) уровня активности Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы) или кожаная. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов или из силикона. Крепление протеза должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием эластичного тканевого наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или с кожаной манжеткой на бедро. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности: - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов 2-3 уровня активности. Косметическая облицовка мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2: 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.28.08.07.09 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени модульный с силиконовым чехлом для пациентов низкого (1-2) уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы). Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов или из силикона. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление протеза должно быть с использованием замка для чехлов полимерных гелиевых или мембраны или вакуумного клапана. При необходимости дополнительное крепление должно осуществляться с помощью эластичного тканевого или силиконового наколенника. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 1-2 уровня активности: - стопа шарнирная; - стопа бесшарнирная; - стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, или любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Косметическая облицовка мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. | шт. | х |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2: 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.28.08.07.09 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени модульный с силиконовым чехлом для пациентов среднего (2-3) уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы). Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов или из силикона. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление протеза должно быть с использованием замка для чехлов полимерных гелиевых или мембраны или вакуумного клапана. При необходимости дополнительное крепление должно осуществляться с помощью эластичного тканевого или силиконового наколенника. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности: - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая для пациентов 2-3 уровня активности. Косметическая облицовка мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2: 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.28.08.07.09 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени модульный с силиконовым чехлом для пациентов среднего (2-3) уровня активности с торсионным РСУ Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы). Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов или из силикона. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление протеза должно быть с использованием замка для чехлов полимерных гелиевых или мембраны или вакуумного клапана. При необходимости дополнительное крепление должно осуществляться с помощью эластичного тканевого или силиконового наколенника. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности: - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая для пациентов 2-3 уровня активности. Косметическая облицовка мягкая облицовка или без нее (по желанию инвалида). Протез должен быть укомплектован торсионным устройством или торсионно-демпферным устройством. Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы, тип торсионного устройства - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного инвалида. | шт. | х |
| 7 | Протез голени для купания ОКПД2: 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.28.08.07.04 | 8-07-04 Протез голени для купания | Основные характеристики | Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида из литьевого слоисто пластика (с изготовлением пробной гильзы). В качестве вкладного элемента может применятся вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененного полимера, силиконовый чехол. Метод крепления протеза: за счет формы приемной гильзы с использованием «герметизирующего» силиконового наколенника или влагостойкого замка для чехлов полимерных гелиевых. Допускается использование косметической облицовки – голенной системы «Аквапротез». Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида и иметь специальное назначение – для применения в купальных протезах. Стопа модульная, с защитой от проскальзывания, влагозащищенная, предназначенная для применения в купальных протезах. Тип протеза по назначению: специальный. | шт. | х |
| 8 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.07.09 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени модульный для пациентов низкого (1-2) уровня активности Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика (с изготовлением пробной гильзы) или кожаная. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов или из силикона. Крепление протеза должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием эластичного тканевого наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или с кожаной манжеткой на бедро. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу получателя Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 1-2 уровня активности: - стопа шарнирная; - стопа бесшарнирная; - стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством, или любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Косметическая облицовка - мягкая облицовка или без нее (по желанию получателя). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного получателя | шт. | х |
| 9 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.07.09 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени модульный для пациентов среднего (2-3) уровня активности Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика (с изготовлением пробной гильзы) или кожаная. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов или из силикона. Крепление протеза должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием эластичного тканевого наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или с кожаной манжеткой на бедро. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу получателя. Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности: - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов 2-3 уровня активности. Косметическая облицовка - мягкая облицовка или без нее (по желанию получателя). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного получателя | шт. | х |
| 10 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.07.09 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Основные характеристики | Протез голени модульный с силиконовым чехлом для пациентов среднего (2-3) уровня активности. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика (с изготовлением пробной гильзы). Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов или из силикона. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелиевые (силиконовые). Крепление протеза должно быть с использованием замка для чехлов полимерных гелиевых или мембраны или вакуумного клапана. При необходимости дополнительное крепление должно осуществляться с помощью эластичного тканевого или силиконового наколенника. Регулировочно-соединительные устройства и другие комплектующие протеза должны соответствовать весу получателя . Модули, узлы и РСУ, применяемые при комплектации протеза, могут быть алюминиевыми, стальными, титановыми (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы должен быть для пациентов 2-3 уровня активности: - стопа из композиционных материалов (энергосберегающая для пациентов 2-3 уровня активности. Косметическая облицовка - мягкая облицовка или без нее (по желанию получателя). Тип протеза: постоянный. Протез должен быть укомплектован 2 хлопчатобумажными и 2 шерстяными чехлами на культю голени. Тип применяемой в протезе приемной гильзы, материал приемной гильзы, метод крепления протеза, тип применяемой стопы - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности конкретного получателя. | шт | х |
|  |  |  |  |  | шт | х |

Требования к качеству.

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- - ГОСТ Р 59542-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология;

- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов;

- ГОСТ Р 56137-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления;

- ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:

- прием, осмотр, обмеры Получателя и примерку/подгонку Изделия осуществляют соответствующие специалисты;

- индивидуальное изготовление Изделия;

- передачу Изделия Получателю;

- обучение Получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021;

- ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж;

Место приема, осмотра, снятия мерок, примерки/подгонки и получения Изделия определяется по выбору Получателя на территории г. Смоленска и Смоленской области:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания Получателя);

- в стационарных пунктах выдачи Изделий, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнению работ, оказанию услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок:

- для протезов голени модульных - 12 месяцев,

- для протезов голени немодульных – 9 месяцев,

- для протезов голени для купания – 12 месяцев

с даты подписания Получателем Акта приема-передачи изделия Получателю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.