Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: «Поставка в 2024 году опор в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области».

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование и код позиции КТРУ | Наименование Товара / Номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129-00000014 | Опора для ползания для детей-инвалидов, 6-06-01 | Назначение | Помогает отработать правильный стереотип движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. |  | 19 |
|  |  |  | Мягкий упор под грудь | Наличие |  |  |
|  |  |  | Высота и угол наклона платформы | Регулируются в зависимости от роста ребёнка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. |  |  |
|  |  |  | Крепление | Кожгалантерейная ткань |  |  |
|  |  |  | Конструкция | - выполнена из дерева; - установлена на колесах; - задняя пара колес имеет тормоза. |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| 2 | 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129-00000014 | Опора для лежания для детей-инвалидов, 6-08-01 | Назначение | позиционная опора для детей в курсе реабилитации. Лежать в опоре можно только на боку для сведения рук к центральной оси. |  | 15 |
|  |  |  | Крепёжные ремни | Наличие |  |  |
|  |  |  | Абдукционные модули | Наличие |  |  |
|  |  |  | Угол наклона спинки | Регулируемый до горизонтального, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребёнка |  |  |
|  |  |  | Комплектация | 3 мягких модуля и ремни |  |  |
|  |  |  | Конструкция | - выполнена из дерева; - установлена на колесах; - задняя пара колес имеет тормоза. |  |  |
|  |  |  | Мягкие элементы | Из поролона, обтянуты искусственной кожей |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| 3 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 КТРУ отсутствует | Опора для сидения для детей-инвалидов 6-07-01 | Назначение | создает правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, абдуктора, помогает тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счёт регулируемого угла наклона спинки и регулируемого угла наклона и высоты подножки |  | 66 |
|  |  |  | Описание |  | выполнена из дерева или комбинирована из дерева и металла |  |
|  |  |  | Конструкция | - анатомическая спинка; - съёмный столик; - мягкий подголовник, регулируемый по высоте; - тазобедренное крепление в виде одиночного ремня; - нагрудное крепление «жилетик»; - абдуктор; - ножки сидения и подлокотники, регулируемые по высоте; - съёмные коленоупоры; - регулируемые приспособления для крепления стоп; - колеса, задняя пара колес имеет тормоза. |  |  |
|  |  |  | Регулировка угла между сидением и подножкой |  | от не более 90° до не менее 135° |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки угла наклона спинки |  | не менее 30° (от вертикали) |  |
|  |  |  | Мягкие элементы | из поролона, обтянуты искусственной кожей |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| 4 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 КТРУ отсутствует | Опора для стояния для детей-инвалидов 6-09-01 | Назначение | используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. |  | 15 |
|  |  |  | Описание | с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя. Имеет крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. Имеются регулируемые по ширине крепления для стоп, регулируемые по высоте крепления тазобедренного и грудного отделов, голеней, абдуктор, регулируемые по высоте и ширине головодержатели. В комплект входит регулируемая по высоте столешница. |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Опора устанавливается на 4-ех колёсиках, два из которых с тормозами. |  |  |
|  |  |  | Мягкие элементы | на поролоне, обтянуты искусственной кожей. |  |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие |  |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 115 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 2-х лет.

**В связи с отсутствием описания товара в позиции каталога товаров, работ, услуг функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки обусловлены потребностью Заказчика.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Опора – вспомогательное техническое средство, предназначенное для позиционной терапии инвалидов в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения, для отработки правильного стереотипа рецепторного движения, для создания правильного симметричного положения инвалида и удерживания равновесия в положении сидя.

Опора должна удовлетворять требованиям эргономики и технической эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых это устройство предназначено.

Опора должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Опорные детали не должны иметь следов остаточной деформации, искривлений, растрескивания, признаков снижения прочности (устойчивости) или других свидетельств (признаков) дефектов.

Опора должна быть приспособлена (доступна) для чистки и не должна удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опоры, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности опоры должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями (п. 4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Материалы, применяемые для изготовления опоры, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали опор при его нормальной эксплуатации 
(п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Маркировка опор должна соответствовать требованиям п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», стандартов и технических условий на эти изделия. Маркировка должна содержать:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.

Упаковка опоры должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Транспортирование опоры должно осуществляться крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара

до 29 ноября 2024 года.

Место поставки Товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1. Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".