1.Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и детей-инвалидов ортопедической обувью в 2024 году

2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Кол-во | Наименование характеристики Гарантийный срок | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики к заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.150 - Обувь ортопедическая сложная для детей/ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально / 03.28.09.01.04.01 – Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 50 пар | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов | Обувь должна быть предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать: - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка; - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 32.50.22.150 - Обувь ортопедическая сложная для детей / 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/ 03.28.09.02.03.01 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 47 пар | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Обувь должна быть предназначена для детей инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать: - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка; - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей- инвалидов) (пара) | 32.50.22.150 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых/ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/ 03.28.09.01.03.02 - Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 15 пар | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей- инвалидов) (пара) | Обувь должна быть предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по размерам искусственной стопы протеза. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.150 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 03.28.09.01.04.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 10 пар | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь на аппарат без утепленной подкладки для инвалидов (без учета детей-инвалидов). . | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать: - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка; - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 32.50.22.150 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/ 03.28.09.02.03.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 10 пар | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь на аппарат на утепленной подкладке для инвалидов (без учета детей-инвалидов). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным меркам и обчерку стопы по колодкам с используемым аппаратом. Обувь в соответствии с функциональным назначением и медицинскими показаниями может включать: - межстелечные слои: супинатор, пронатор, косок, пробка; - специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; - прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы и искусственный носок. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Вкладной башмачок | 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых/ 03.28.09.01.06.02 Вкладной башмачок для взрослых | 15 шт. | Вкладной башмачок | Вкладной башмачок должен быть предназначен для протезирования пациентов, имеющих дефекты стопы – ампутационные и врожденные по типу культи стопы. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Вкладной башмачок должен восполнять отсутствующий сегмент стопы и способствовать восстановлению нарушенной функции нижней конечности и должен быть предназначен для эксплуатации в обуви. Вкладной башмачок должен изготавливаться по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка культи стопы и голени. Вкладной башмачок должен включать специальные ортопедические детали (искусственный носок, при необходимости искусственный передний отдел стопы, межстелечный слой, жесткий клапан, жесткий задник, при необходимости круговой берц, жесткая пластина по следу). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материалы Изделия | Вкладной башмачок должен быть выполнен из натуральных материалов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гарантийный срок | с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Изделия должны соответствовать требованиям:

-ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

-ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021. «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

3. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг: Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам и осуществлять их выдачу в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня обращения Получателя, но не позднее 29.11.2024.

Закупка только для субъектов малого предпринимательства (далее – СМП ).

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) приема). Доставка Изделий по месту жительства Получателей осуществляется за счет собственных средств Исполнителя.

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя на территории Нижегородской области (режим работы не менее 40 часов в неделю).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему получателей в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Стационарный пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь отдельные помещения для осмотра Получателя, оборудование для подгонки изделия под индивидуальные параметры Получателя, иметь носители информации о графике (режиме) работы исполнителя при входе в здание, на видном месте; наличие оборудованных доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей; наличие места ожидания для Получателей, оборудованного стульями, кресельными секциями или скамейками; туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей; иметь места для ожидания и оформления документов; наличие на территории прилегающей к местонахождению здания, где осуществляется обеспечение изделиями, места для парковки автотранспортных средств.

4. Порядок оплаты: Оплата производится по безналичному расчету со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Платежи Исполнителю по Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Размер обеспечения: Исполнитель при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в размере 30 % от цены Контракта.

6. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему: Исполнитель гарантирует, что Изделия, поставляемые в рамках настоящего Контракта, являются новыми и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Нижегородской области.

7. В цену Контракта на выполнение работ по изготовлению и обеспечению получателей ортопедической обувью в 2024 году включаются все расходы по его исполнению, включая страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.