ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Описание объекта закупки

- Предмет торгов (электронного конкурса) и государственного контракта

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви в 2025 году (в пользу граждан в целях их социального обеспечения)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область- Кузбасс.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделия непосредственно Получателям.

Организовать стационарные пункты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий, изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования Получателем, не ранее 09.01.2025 и не позднее 31.08.2025.

Срок действия Контракта – по 30.09.2025.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Кол-во, пара/ шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/32.50.22.150 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без утепленной подкладки. Изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. | 80 |
| 2 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/32.50.22.150 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | 12 |
| 3 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/32.50.22.150 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | 8 |
| 4 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/32.50.22.150 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | 12 |
| 5 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально/32.50.22.150 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | 8 |
| 6 | 32.50.22.153 | 9-01-06 Вкладной башмачок для взрослых (штука) | Изделие обувное ортопедическое. Предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается пользователям с врожденными или ампутационными дефектами. Следует изготавливать как изделие индивидуального назначения. Конструкция изделия с индивидуальными параметрами изготовления учитывает анатомо-функциональные особенности пользователя и изготавливается по медицинскому заказу. Особенности конструкции изделий в зависимости от их функционального назначения. Изделия при использовании не вызывают нарушения целостности кожных покровов и кровообращения. | 50 |
| 7 | 9-02-05 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 9-02-05 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов), по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций: - с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии I-II степени). Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи. Материал подкладки, утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя). Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 1 |
| 8 | 32.50.22.150-00000009- Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки/ 32.50.22.150 | 9-01-07 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов), по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций: - с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой; - с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии I-II степени). Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи. Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя). Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 1 |
| 9 | 32.50.22.157 | 9-01-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) (пара) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви, в том числе стельки, полустельки индивидуального изготовления: - материал из натуральной кожи; - материал выкладки свода, пронатора, коска из пробки. | 6 |
| ИТОГО: |  |  |  | 128 пар/ 50 шт. |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 12 03 Ортезы на стопу).

Ортопедическая обувь соответствует требованиям:

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

## Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro».

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Выполнение работ соответствует требованиям:

Выполняемые работы по изготовлению изделий для обеспечения Получателей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаются исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не превышает 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и составляет 30 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия распространяется на все составляющие изделия.

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

Срок службы, установленный изготовителем с момента подписания Акта сдачи-приемки работ:

- ортопедическая обувь сложная на аппарат – не менее 6 месяцев (для детей – инвалидов не менее 3 месяцев);

- ортопедическая обувь при двусторонней ампутации - не менее 6 месяцев (для детей – инвалидов не менее 3 месяцев)

- ортопедическая обувь малосложная - не менее 1 года;

- вкладной башмачок - не менее 6 месяцев (для детей – инвалидов не менее 3 месяцев).