Приложение № 3

к извещению о проведении

открытого конкурса в

электронной форме

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2025 году |  |
| Срок и место выполнения работ | Срок действия контракта по 26.12.2025 года. Работы выполняются в срок, не превышающий 60 календарных дней с момента обращения Получателем с направлением к Исполнителю. Техническое средство реабилитации изготавливается по месту нахождения Исполнителя. |  |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протезов, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателя при представлении им паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделия по индивидуальным размерам Получателя и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделие, гарантийный талон, проводить обучение пользованию Изделием. - Осуществлять прием по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделия, гарантийного ремонта Изделия. Проход в помещения для приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для Получателя. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Прием должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателю по вопросам, связанным с изготовлением Изделия. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателю с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателем по вопросам получения Изделия. - При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |  |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделий | Кол-во, шт. |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Тип косметической облицовки: мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол. Количество приемных пробных гильз: 1 шт. Вкладные гильзы: из вспененных материалов. Крепление: с использованием манжетки на бедро с шинами или с использованием кожаных полуфабрикатов (в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида). Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу инвалида. Стопа: со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. Чехлы шерстяные: 8 шт. | 3 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, 1.1 Уровень ампутации: 1.1.4 средняя треть голени; 1.2 Состояние культи: 1.2.1 Функциональная; 1.3 Уровень активности: 1.3.1. 1-2; 1.4 Вес пациента: 1.4.1. 90 кг; 1.5 Протезирование 1.5.2 повторное 2.1 Наименование разновидности модуля: 2.1.1 Приемная гильза; 3.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 3.1.2 Вкладная гильза из вспененного полимера; 4.1 Наименование разновидности модуля: 4.1.1 стопа 4.2 Конструктивные особенности модуля стопы: 4.2.3 Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) дополнительного функционального устройства: 6.1.1 крепление 6.2 конструктивные особенности модуля 6.2.2 замок полимерного чехла 7.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): 7.1.2 мягкая облицовка. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с силиконовым чехлом (без замка). Тип косметической облицовки: мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол. Количество приемных пробных гильз: 1 шт. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление: с использованием полимерного чехла или наколенника, манжетки на бедро, пояса, кожаных полуфабрикатов (в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида). Полимерный чехол: силиконовый, беззамковый. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу инвалида. Стопа: шарнирная, для инвалидов с низким и средним уровнем двигательной активности. Тип протеза: постоянный. Чехлы шерстяные – 8 шт. | 3 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, 1.1 Уровень ампутации 1.1.5 Верхняя треть голени 1.2 Состояние культи 1.2.1 Функциональная 1.3 Уровень активности 1.3.1 MOBIS 1-2 1.4 Вес пользователя, кг 1.4.1 75 кг 1.5 Протезирование 1.5.2 Повторное 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 2.1.1 Приемная гильза 3.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 3.1.2 Вкладная гильза из вспененного полимера 4.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 4.1.1 Стопа 4.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 4.2.3 Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 6.1.1 Крепление 6.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 6.2.4 Манжета на бедро 7.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 7.1.2 Мягкая облицовка | 1 |
| Протез бедра для купания | Протез бедра для купания, 1. Функционально-антропометрические данные: 1.1 Уровень ампутации 1.1.3 Средняя треть бедра 1.2 Состояние культи 1.2.1 Функциональная 1.3 Уровень активности 1.3.2 2-3 1.4 Вес пациента, кг 1.4.1 72 кг 1.5 Протезирование 1.5.2 Повторное 2. Приемная гильза 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 2.1.1 Приемная гильза Конструктивные особенности модуля приемной гильзы: Жесткая 4. Стопа 4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 4.1.1 Стопа протеза для купания 4.3 Функциональные особенности 4.3.1 Влагозащищенная, 4.3.2 Противоскользящее покрытие 5. Коленный модуль протеза для купания 5.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 5.1.1 Коленный модуль 5.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 5.2.1 Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности 5.3 Функциональные особенности 5.3.1 Влагозащищенный 6. Крепление 6.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 6.1.1 Крепление 6.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 6.2.1 Вакуумный клапан 6.3 Функциональные особенности 6.3.1 Влагозащищенное 7. Отделочные косметические элементы 7.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 7.2.1 Влагостойкая | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки перлоновые. Приемная гильза: индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи (в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов). Количество пробных приемных гильз: 1 шт. Материал приемной гильзы (постоянной): слоистый пластик на основе литьевых смол. Крепление: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу инвалида. Коленный модуль: - полицентрический замковый или беззамковый (в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида), - регулирование механизма торможения: отключение при переходе на передний отдел стопы, - регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа: со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. Чехлы шерстяные: 8 шт. | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, 1. Функционально-антропометрические данные: 1.1 Уровень ампутации 1.1.3 Средняя треть бедра 1.2 Состояние культи 1.2.1 Функциональная 1.3 Уровень активности 1.3.2 2-3 1.4 Вес пациента, кг 1.4.1 72 кг 1.5 Протезирование 1.5.2 Повторное 2. Приемная гильза 2.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 2.1.1 приемная гильза 2.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 2.2.1 Жесткая 4. Стопа 4.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 4.1.1 Стопа 4.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 4.2.3 Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством 5. Коленный модуль 5.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 5.1.1 Коленный модуль 5.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 5.2.1 Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности 7. Крепление 7.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 7.1.1 Крепление 7.2 Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 7.2.4 Кожаное крепление, 7.2.3 Бандаж 8. Отделочные косметические элементы 8.1 Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 8.1.2 Мягкая облицовка | 1 |

- Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

При изготовлении протезов нижних конечностей должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

- Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

- Сроки предоставления гарантии качества

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Исполнитель обязан обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».