- Приложение №1

- к извещению о проведении

- запроса котировок

- в электронной форме

Описание объекта закупки

Поставка технических средств реабилитации: специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флэш-картах.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах соответствуют требованиям государственных стандартов. Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок Товара должен составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя устройства.

Срок осуществления замены Товара не должен превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Таблица Характеристики

| № | Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Кол-во | Характеристики Товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | КОЗ: 01.28.13.01.01.01 13-01-01 - Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах Классификации 13-01-01 - Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах ОКПД2:26.40.31.190 | Штука | 90 | Количественные |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры: Глубина | ≥30 ≤ 80 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Габаритные размеры: Ширина | ≥ 170 ≤ 200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Габаритные размеры: Высота | ≥ 80 ≤ 140 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Масса | ≤0.5 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Переключение параметра качества записи с количеством градаций | ≥ 3 | Единица | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Объем флеш-карты SDHC или SDXC с записанными «говорящими» книгами тифлоформата | ≥ 4 | Гбайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Объем флеш-карта SDHC или SDXC | ≥ 16 | Гбайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Класс флеш-карты SDHC или SDXC | ≥ 10 | Единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Шрифт плоскопечатного руководства по эксплуатации | ≥ 4,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Диапазон принимаемых частот встроенного УКВ/FM радиоприемника | ≥ 64 ≤ 108 | МГц | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  | Количество радиостанций, чьи настройки сохранены в памяти устройства | ≥ 50 | Единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество «электронных закладок» для каждой книги | ≥ 50 | Единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество «электронных закладок» для каждой папки | ≥ 50 | Единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество «электронных закладок» для каждого файла | ≥ 50 | Единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения (раза) | ≥ 2 | Единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону увеличения (раза) | ≥ 3 | Единиц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Время переключения между режимами работы (воспроизведение «говорящих» книг тифлоформата и формата DAISY, воспроизведение аудиофайлов, прослушивание радио, чтение текстовых файлов встроенным синтезатором речи, режим Интернет, запись диктофона) | ≤ 2 | Секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Суммарная максимальная выходная мощность каналов встроенного УСЗЧ на встроенную акустическую систему | ≥ 4,0 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Шаг относительной громкости | ≤ 1 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Количество уровней вложенности, включая корневую папку | ≥ 7 | Единица | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Спецификация встроенного Bluetooth v -модуль | ≥ 4,1 | Единица | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Время автономной работы от аккумулятора в режиме чтения «говорящей» книги через встроенную акустическую систему при среднем уровне громкости. | ≥ 16 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Время полной зарядки аккумулятора | ≥ 4 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Объем внутренней памяти. | ≥8 | Гбайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Качественные |  |  |  |
|  |  |  |  | Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флеш-картах (далее – устройство) | предназначено для воспроизведения «говорящих» книг тифлоформата. «Говорящая» книга тифлоформата: Электронная аудиокнига, записанная в цифровом криптозащищенном аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере, файлы которой созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, осуществляемой с применением трехпроходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа 128 бит. Данный формат утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2022 года № 1999 «Об определении форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами, доступными для слепых, слабовидящих и лиц с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию), показаний, при наличии которых лица с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию могут использовать экземпляры произведений, созданные в таких форматах, и библиотек и иных организаций, предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданным в таких форматах, и имеющих право осуществлять трансграничный обмен экземплярами произведений, созданными в таких форматах, а также порядка предоставления такого доступа и осуществления трансграничного обмена этими экземплярами и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32». Устройство воспроизводит «говорящие книги», находящиеся в фондах специальных библиотек для слепых, способствовует компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Устройство имеет встроенный диктофон со следующими функциональными характеристиками: | - запись с возможностью последующего воспроизведения на следующие носители информации: флеш-карта, внутренняя память; - запись со следующих источников: встроенный микрофон, внешний микрофон; - редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вставка новой записи в средину ранее выполненной записи, удаление выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, перезапись выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, дозапись в конец файла ранее выполненной записи, отмена последней операции редактирования записи). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | В комплект поставки входит: | - специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах; - флеш-карта SDHC или SDXC с записанными «говорящими» книгами тифлоформата; - флеш-карта SDHC или SDXC; - сетевой адаптер; - наушники; - паспорт изделия; - плоскопечатное руководство по эксплуатации должно быть выполнено крупным шрифтом; - краткое руководство по эксплуатации, выполненное шрифтом Брайля; - ремень или сумка для переноски; - упаковочная коробка; - кабель USB для соединения устройства с компьютером; - гарантийный талон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | При выборе книг в сетевых электронных библиотеках для слепых и слабовидящих устройство предоставляет пользователю следующие возможности: | - самостоятельный выбор книг путем текстового поиска; - самостоятельный выбор книг путем голосового поиска; - выбор книг путем очного и удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; - загрузка выбранных книг из электронной полки и библиотечной базы в устройство; - онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в устройство с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Устройство имеет встроенный УКВ/FM радиоприемник со следующими техническими параметрами и функциональными характеристиками: | - тип приемной антенны: телескопическая или внутренняя; - наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции; - наличие озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям; - наличие режима записи с радиоприемника на флешкарту или во внутреннюю память с возможностью последующего воспроизведения. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Все звукозаписывающие и звуковоспроизводящие функции устройства высокого качества: | без вибраций и без искажения частотных характеристик, тембра голоса и громкости звучания. Встроенный синтезатор речи русскоязычный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Устройство воспроизводит «говорящие» книги, аудиофайлы и электронные текстовые файлы следующих форматов: | 1. «Говорящие» книги тифлоформата. При этом устройство выполняет следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения равны 15 с, следующие два по 30 с, а остальные по одной минуте); - прогрессивная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (интервалы времени для изменения позиции воспроизведения при прогрессивной перемотке следующие: 10 с, 20 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч и далее по часу); - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) (отдельный список для каждой книги); - плавная или ступенчатая регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения и в сторону увеличения; - команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам; - команда перехода на начало текущего фрагмента; - команда перехода на начало текущей книги; - озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучания книги. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 2. «Говорящие» книги формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0). При этом устройство выполняет следующие функции: - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) (отдельный список для каждой книги); - плавная или ступенчатая с количеством регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения и в сторону увеличения; - команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, по заголовкам, группам, страницам, фразам и закладкам при наличии соответствующей разметки в структуре самой книги; - команда перехода на начало текущей книги; - озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучания книги. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 3. Аудиофайлы формата МРЗ (.mp3), Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4). При этом устройство выполняет следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях (все изменения позиции воспроизведения в пределах от 15 до 30 с); - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения аудиофайлов, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) (отдельный список для каждой папки); - плавная или ступенчатая регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения и в сторону увеличения; - команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; - команда перехода на начало текущего файла; - команда перехода на начало первого файла в текущей папке; - озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени файла. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 4. Электронные текстовые файлы формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO 8859-5, CP866), RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm, .html), XML (.xml), PDF (.pdf), FictionBook (.fb2) и EPUB 2.0 (.epub) при наличии текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи. При этом устройство выполняет следующие функции: - озвученная ускоренная перемотка в пределах файла в прямом и обратном направлениях; - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения текстового файла, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) (отдельный список для каждого файла); - плавная или ступенчатая регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения и в сторону увеличения; - команда перехода к нормальной скорости воспроизведения; - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, страницам, абзацам, предложениям, словам, символам, закладкам, процентам; - команда перехода на начало текущего файла; - команда перехода на начало первого файла в текущей папке; - озвучивание встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени файла и количества, прочитанного в процентах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Переход с активированного режима на другие режимы работы | Производится при включенном устройстве. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Устройство | Обеспечивает возможность прослушивания как через встроенную стереофоническую акустическую систему, так и с использованием стереонаушников. Стереонаушники подключаются к устройству, находящемуся во включённом состоянии. Встроенная акустическая система имеет звукопроницаемую защиту от механических повреждений. Регулировка громкости во всех режимах работы устройства плавная или ступенчатая. В устройстве предусмотрены раздельные параметры относительной громкости в пределах не менее ±6 дБ: - при чтении текстовых файлов встроенным синтезатором речи; - при воспроизведении сообщений речевого информатора; - при озвучивании звуковыми сигналами команд навигации. Для относительной громкости базовым параметром является громкость воспроизведения «говорящих» книг тифлоформата. Обеспечивает работу со следующими файловыми структурами (файловыми системами): FAT16, FAT32 и exFAT. Устройство обеспечивает доступ к файлам во вложенных папках. Наличие режима автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим «Сон») с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. Нажатие на любую кнопку клавиатуры приводит к отключению этого режима. При повторном включении устройства после его выключения остаются неизменными актуальные параметры работы: режим, громкость воспроизведения, скорость воспроизведения, место воспроизведения и частота радиостанции. В устройстве предусмотрено озвучивание хода выполнения длительных операций (копирование файлов, скачивание файлов из Интернета), определяемое в настройках: - периодическое озвучивание речевым информатором количества процентов; - периодическое воспроизведение звуковых сигналов; - без озвучивания. При отключенном озвучивании и при осуществлении фонового скачивания файлов из Интернета процесс хода выполнения в процентах озвучивается речевым информатором по команде пользователя. Наличие режима записи как на флеш-карту, так и во внутреннюю память с внешних аудиоисточников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения. При подключении внешних источников звукового сигнала через линейный вход звук воспроизводится встроенными головками громкоговорителей устройства (режим активной акустической системы). Наличие функции блокировки клавиатуры. Устройство имеет встроенные «говорящие» часы-будильник с возможностью синхронизации времени через Интернет. Устройство имеет возможность удаления «говорящих» книг и отдельных файлов из внутренней памяти, с незащищенных от записи флеш-карт и с USB-флеш-накопителей с обязательным запросом подтверждения операции. Диапазон воспроизводимых частот звукового давления тракта звуковой частоты не уже 160-16000 ГЦ Поддерживает возможность обновления внутреннего программного обеспечения следующими двумя способами: - из файлов, записанных на флеш-карте или на USB-флеш-накопителе или во внутренней памяти; - через сеть Интернет. Устройство обеспечивает считывание в режиме NFC информации в формате NDEF с бесконтактных идентификационных карт. Устройство имеет встроенный Bluetooth-модуль. Встроенный Bluetooth-модуль реализовывает профили A2DP(SRC) и AVRCP(TG) для сопряжения с Bluetooth-наушниками, гарнитурами и активными акустическими системами. Устройство имеет разъем USB Type-C для подключения к компьютеру с помощью кабеля USB для обеспечения доступа к файлам на флеш-карте (режим кардридера) и для зарядки встроенного аккумулятора. Корпус устройства изготовлен из высокопрочного материала. Клавиатура управления кнопочная или клавишная. Все кнопки или клавиши управления снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и тактильными обозначениями. Все тактильные обозначения, указывающие на назначение органов управления устройства, выполнены рельефными знаками символов. Питание устройства комбинированное: от сети 220 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора.. Устройство имеет функцию озвучивания речевым информатором уровня заряда аккумулятора в процентах и состояние процесса его зарядки. Имеет возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi. Устройство имеет возможность подключения к сети Wi-Fi по технологии WPS (кнопка). При этом устройство сообщает речевым информатором предупреждение о снижении уровня безопасности при использовании данной технологии. Устройство имеет возможность соединения с сетью Интернет с помощью встроенного коммуникационного 4G модуля (модема) или в комплект поставки включен мобильный 4G Wi-Fi роутер (маршрутизатор) со встроенным аккумулятором и функцией WPS. Устройство имеет возможность прослушивания интернет-радиостанций, вещающих по протоколам Shoutcast и Icecast в аудиоформатах MP3 и ААС. Устройство имеет возможность прослушивания звукового сопровождения телевизионных каналов при подключении к сети Интернет. Устройство имеет возможность воспроизведения подкастов в аудиоформатах MP3 и ААС при подключении к сети Интернет. Устройство имеет возможность чтения встроенным синтезатором речи новостей из новостных лент в форматах RSS 2.0 и Atom 1.0 при подключении к сети Интернет. Устройство имеет возможность прослушивания прогноза погоды для городов Российской Федерации и крупных городов мира. Устройство имеет функцию выбора текущего города для получения прогноза погоды, который определяется автоматически по IP-адресу устройства. Устройство поддерживает работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Устройство обеспечивает работу со следующими типами носителей информации: | - флеш-карты типа SD, SDHC и SDXC; - USB-флеш-накопитель; - USB-SSD-накопитель; - внутренняя память. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Для перехода к заданной позиции устройство имеет возможность цифрового ввода: | - номера «говорящей» книги; - номера фрагмента «говорящей» книги; - времени от начала «говорящей» книги; - времени от конца «говорящей» книги; - времени для перемещения вперед при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов; - времени для перемещения назад при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов; - номера страницы при чтении текстового файла встроенным синтезатором речи; - номера сохраненной радиостанции при прослушивании радиоприемника; - номера закладки. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Заказчиком применяются собственные характеристики товара. Заказчику необходим качественный, современный товар, несущий реабилитационный эффект утраченных функций. Товар, закупаемый Заказчиком, предусмотрен для использования людьми, лишенных одного из главных органов чувств – зрения. В связи с чем, Заказчик указывает наиболее современные характеристики Товара.

Использование Заказчиком при описании товара некоторых функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

1. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

2. Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки поставляется в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента вступления Контракта в силу. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

3.  Срок поставки Товара до получателя: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.12.2025. Поставка Товара Получателям не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа людей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 05.12.2025.

Место поставки Товара: Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.