Описание объекта закупки

техническое задание к проведению открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по изготовлению  протезно-ортопедических изделий протезов верхних конечностей для обеспечения ими в 2025 году

| № п/п | Наименование изделия, код ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (8-01-02) 32.50.22.121 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи кисти на любом уровне. При необходимости, изготавливается приемная гильза по обмерам. Косметическая искусственная кисть является косметической оболочкой, заполненной композиционным материалом, внутри которого сформирована, приемная полость, соответствующая параметрам пользователя. Имеет ярко выраженную косметичность, детализированные папиллярные линии, вены, рельеф, костные выступы. Крепление индивидуальное. |  |
| 2 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (8-01-02) 32.50.22.121 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи кисти на любом уровне. При необходимости, изготавливается приемная гильза по обмерам. Косметическая искусственная кисть является косметической оболочкой, заполненной композиционным материалом, внутри которого сформирована, приемная полость, соответствующая параметрам пользователя. Имеет ярко выраженную косметичность, детализированные папиллярные линии, вены, рельеф, костные выступы. Крепление индивидуальное. |  |
| 3 | Протез предплечья косметический (8-01-03) 32.50.22.121 | Протез предплечья косметический предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи предплечья на любом уровне. Приемная гильза изготавливается по обмерам из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из силикона или вспененного полимера. При болезненных и рубцово-измененных культях устанавливается защита культи. Кисть косметическая со съемной формообразующей косметической оболочкой. Устанавливается лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, или с пассивной ротацией. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), - манжета на плечо, -замок полимерного чехла, - индивидуальное. |  |
| 4 | Протез плеча косметический (8-01-04) 32.50.22.121 | Протез плеча косметический предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи плеча. Приемная гильза изготавливается по обмерам из литьевого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из силикона или вспененного полимера. При болезненных и рубцово-измененных культях устанавливается защита культи. Кисть косметическая со съемной формообразующей косметической оболочкой. Устанавливается лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, или с пассивной ротацией. Комплектуется: - локтевым узлом пассивным с фиксацией в локтевом шарнире, - или локтевым узлом пассивным с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, - или шиной локтевого шарнира. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), -замок полимерного чехла, - индивидуальное. |  |
| 5 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (8-02-01) 32.50.22.121 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи кисти на любом уровне, изготавливается по обмерам. Приемная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Комплектуется приемником для насадок. Устанавливается комплект рабочих насадок, используемых для схвата и удержания предметов, выполнения трудовых операций, самообслуживания в быту, занятий физкультурой и спортом: отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), - манжета на предплечье, - индивидуальное. |  |
| 6 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (8-02-01) 32.50.22.121 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи кисти на любом уровне, изготавливается по обмерам. Приемная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Комплектуется приемником для насадок. Устанавливается комплект рабочих насадок, используемых для схвата и удержания предметов, выполнения трудовых операций, самообслуживания в быту, занятий физкультурой и спортом: отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), - манжета на предплечье, - индивидуальное. |  |
| 7 | Протез предплечья рабочий (8-02-02) 32.50.22.121 | Протез предплечья рабочий предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи предплечья на любом уровне. Приемная гильза индивидуальная и изготовлена по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из силикона или вспененного полимера. При болезненных и рубцово-измененных культях устанавливается защита культи. Комплектуется приемником для насадок. Устанавливается комплект рабочих насадок, используемых для схвата и удержания предметов, выполнения трудовых операций, самообслуживания в быту, занятий физкультурой и спортом: отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), - манжета на плечо, -замок полимерного чехла, - индивидуальное. Чехлы на культю х/б– 2 шт. |  |
| 8 | Протез плеча рабочий (8-02-03) 32.50.22.121 | Протез плеча рабочий предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи плеча. Приемная гильза индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, одинарная, составная. Материал гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из силикона или вспененного полимера. При болезненных и рубцово-измененных культях устанавливается защита культи. Комплектуется приемником для насадок. Устанавливается комплект рабочих насадок, используемых для схвата и удержания предметов, выполнения трудовых операций, самообслуживания в быту, занятий физкультурой и спортом: отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. Комплектуется: - локтевым узлом пассивным с фиксацией в локтевом шарнире, - или локтевым узлом пассивным с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, - или шиной локтевого шарнира. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), -замок полимерного чехла, - индивидуальное. Чехлы на культю х/б –2 шт. |  |
| 9 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (8-03-01) 32.50.22.121 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи кисти на любом уровне. При необходимости, изготавливается приемная гильза по обмерам. Искусственная кисть активная с косметической оболочкой или без нее, обеспечивает схват и удержание предметов. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), - манжета на предплечье, - индивидуальное. |  |
| 10 | Протез предплечья активный (тяговый) (8-03-02) 32.50.22.121 | Протез предплечья активный (тяговый) предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи предплечья на любом уровне. Приемная гильза индивидуальная и изготовлена по слепку с культи инвалида. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из силикона или вспененного полимера. При болезненных и рубцово-измененных культях устанавливается защита культи. Искусственная кисть активная с косметической оболочкой или без нее, обеспечивает схват и удержание предметов. Устанавливается лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, или с пассивной ротацией, или обеспечивающий вращение в лучезапястном узле. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), - манжета на плечо, -замок полимерного чехла, - индивидуальное. |  |
| 11 | Протез плеча активный (тяговый) (8-03-03) 32.50.22.121 | Протез плеча активный предназначен для любого уровня ампутации или врожденного недоразвития по типу культи плеча на любом уровне. Приемная гильза индивидуальная и изготовлена по слепку с культи инвалида. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из силикона или вспененного полимера. При болезненных и рубцово-измененных культях устанавливается защита культи. Искусственная кисть активная с косметической оболочкой или без нее, обеспечивает схват и удержание предметов. Устанавливается лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, или с пассивной ротацией, или обеспечивающий вращение в лучезапястном узле. Комплектуется: - локтевым узлом пассивным с фиксацией в локтевом шарнире, - или локтевым узлом пассивным с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, - или шиной локтевого шарнира. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы), -замок полимерного чехла, - индивидуальное. |  |
| 12 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический (8-05-02) 32.50.22.121 | Протез после вычленении плеча функционально-косметический предназначен при вычленении верхней трети плеча, вычленении на уровне плечевого сустава, межлопаточно-грудинной ампутации, или врожденном недоразвитии по типу культи верхней трети плеча или ее полное отсутствие. Приемная гильза (наплечник) индивидуальная и изготовлена по обмерам. Вкладная гильза изготавливается из силикона или вспененного полимера. При болезненных и рубцово-измененных культях устанавливается защита культи. Устанавливается искусственная кисть косметическая или искусственная кисть шарнирная пассивная комплектностью: - косметическая оболочка и формообразующую кисть, - или искусственная кисть с косметической оболочкой. Устанавливается лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, или с пассивной ротацией. Комплектуется: - локтевым узлом пассивным с фиксацией в локтевом шарнире, - или локтевым узлом пассивным с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, - или локтевым узлом активным с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча. Устанавливается плечевой узел пассивный бесшарнирный или пассивный шарнирный. Крепление осуществляется одним из способов: - анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника), - индивидуальное. |  |

Требования к качеству работ

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2021 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и  методы испытаний».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению получателя протезами верхних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Требования к условиям исполнения контракта.

Порядок оплаты: оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Сроки и место выполнения работ: Выполнение работ должно осуществляться по месту нахождения Подрядчика. Снятие мерок, примерка, подгонка и другие сопутствующие работы, доставка (передача) протезно-ортопедического изделия должны осуществляться по согласованию с Получателем:

- по месту жительства Получателя;

- в пункте выдачи, организованном Подрядчиком в населенном пункте по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения Подрядчика.

В случае выбора получателем способа получения изделия через пункт выдачи:

- обеспечить передачу изделия получателю в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок выполнения работ – не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Реестра Направлений или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком (что произойдет ранее), но не ранее 01.01.2025 г.

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям нормативно технической документации и должна быть указана гарантия -  7 (семь) месяцев со дня подписания Акта приёма – передачи Изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.