ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по изготовлению индивидуальных протезов нижних конечностей в 2024 году

Наименование  работ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по изготовлению индивидуальных протезов нижних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление протеза нижней конечности; выдача протеза нижней конечности; обучение Получателя пользованию  протезом нижней конечности.

Требования к качеству работ

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» в части надежности, стойкости к внешним воздействиям и живучести, комплектности (раздел 6,7, 10).

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должна вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.  Предусмотрена замена до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические комплектующие протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций и соответствовать ГОСТ Р 59542-2021 «Услуги по обучения пользованию протезом нижней конечности».

При исполнении государственного контракта также предоставляются сертификаты (декларации) соответствия на протезно-ортопедические изделия при их наличии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Технические требования к протезу нижней конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 8, 9).

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к маркировке, упаковке изделия

Маркировка, упаковка протеза нижней конечности должна соответствовать ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 11, 12).

Требования к комплектности

Протез нижней конечности должен комплектоваться всем необходимым – чехлы и т.д.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность составляет не менее 24 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано произвести замену или ремонт изделия бесплатно. (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком). Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника.)

Получателю, одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Срок службы должен быть не менее срока пользования, согласно приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к месту выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателя.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Срок выполнения работ: со дня  подписания государственного контракта по 02.12.2024.  Выполнение работ осуществляется в течение 30 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России от 27.04.2023 №342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

Таблица № 1

| Наименование объекта закупки в соответствии с КТРУ и КОД/ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Наименование изделия | Описание объекта закупки | Кол-во , шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Изделие подходит получателям со следующими уровнями ампутации (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя): средняя треть бедра; Изделие учитывает состояние культи получателя (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя): функциональная; Изделие соответствует уровню активности получателя (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя): 3 - 4; Изделие соответствует весовым и нагрузочным параметрам получателя; Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей получателя (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя). Вкладные элементы: не предусмотрено. Конструктивные особенности модуля стопы протеза для купания: стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Функциональные особенности стопы протеза для купания: влагозащищенная; Конструктивные особенности коленного модуля протеза для купания: коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля протеза для купания: влагозащищенный; Крепление протеза для купания: индивидуальное; Функциональные особенности крепления протеза для купания: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: не предусмотрено. Протез укомплектован набором чехлов, а также косметических оболочек в количестве предусмотренном техническими условиями на протез конкретного вида. | 1 |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания индивидуального изготовления в соответствии с индивидуальными особенностями Получателя. Изделие подходит получателям со следующими уровнями ампутации (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя): нижняя треть бедра. Изделие учитывает состояние культи получателя (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя): функциональная; Изделие соответствует уровню активности получателя: 3 – 4. Изделие соответствует весовым и нагрузочным параметрам получателя. Приемная гильза изготовлена в зависимости от индивидуальных особенностей получателя (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя). Вкладные элементы: не предусмотрено. Конструктивные особенности модуля стопы протеза для купания: стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Функциональные особенности стопы протеза для купания: влагозащищенная. Конструктивные особенности коленного модуля протеза для купания: коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. Функциональные особенности коленного модуля протеза для купания: влагозащищенный; Крепление протеза для купания: замок полимерного чехла. Функциональные особенности крепления протеза для купания: влагозащищенное. Отделочные косметические элементы: не предусмотрено. Протез укомплектован набором чехлов в количестве предусмотренном техническими условиями на протез конкретного вида. | 1 |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в соответствии с индивидуальными особенностями Получателя. Изделие подходит получателям со следующими уровнями ампутации (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя): по Пирогову и/или по Сайму. Изделие учитывает состояние культи получателя (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя): функциональная. Изделие соответствовует уровню активности получателя: 2-3. Изделие соответствовует весовым и нагрузочным параметрам получателя. Приемная гильза изготовлена в зависимости от индивидуальных особенностей получателя (в соответствии с параметрами указанными в ИПРА получателя). Вкладной элемент: из вспененного полимера. Конструктивные особенности модуля стопы: шарнирная. Крепление протеза: бандаж-наколенник. Отделочные косметические элементы: мягкая облицовка. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, а также косметических оболочек в количестве предусмотренном техническими условиями на протез конкретного вида. | 1 |