- Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами, без колес ) для обеспечения в 2025 году Получателей

Количество поставки товара: 400 штук.

| № | Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Кол-во | Характеристики Товара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
|  |  |  |  | Количественные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вес кресла-стула | не более 10 |  | Килограмм (кг) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | максимальная допустимая нагрузка | не менее 125 |  | Килограмм (кг) |  |
|  |  |  |  | ширина сидения | не менее 460 |  | Миллиметр (мм) |  |
|  |  |  |  | Качественные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Основные технические характеристики должны быть: Рама стула должна быть разборной, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие должно быть со снятым судном и позволять пользоваться стандартным унитазом. Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможности регулировки сидения по высоте на: не менее чем 100 мм, не менее чем в 7-ми положениях. Оснащение и комплектация должно быть: - спинка съемная; - подлокотники откидные ; - съемное пластмассовое судно с крышкой; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. Срок службы не менее 4 лет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количественные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вес кресла-стула | не более 8 | Килограмм (кг) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | максимальная допустимая нагрузка | не менее 110 | Килограмм (кг) |  |  |
|  |  |  |  | ширина сидения | не менее 430 | Миллиметр (мм) |  |  |
|  |  |  |  | Качественные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула должна быть разборной, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие должно быть со снятым судном и позволять пользоваться стандартным унитазом. Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможности регулировки сидения по высоте на: не менее чем 100 мм, не менее чем в 7-ми положениях. Оснащение и комплектация должны быть: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Технические требования

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитые (токсичных) компоненты, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию от сигареты.

Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара

На каждом кресло- стуле должна быть табличка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись: «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида до 20 рабочих дней.

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| Срок поставки | Срок поставки: 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется с момента заключения в течении 20 дней для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров.Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| --- | --- |
| Место поставки | Республика Дагестан: г. Махачкала. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства Получателя. |