| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей с целью обеспечения инвалидов |
| Срок и место выполнения работ | Работы выполняются в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения Получателем с направлением к Исполнителю. Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя на территории г. Саратова и Саратовской области, при необходимости (по заявке Получателя) - снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя или в пунктах на территории г. Саратова и Саратовской области. |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протеза, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделия, гарантийные талоны, проводить обучение пользованию Изделиями. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории Саратова и Саратовской области. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.». Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель должен предоставить Получателям право выбора способа получения изделия: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Исполнителя. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделия. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия |
| Протез стопы 8-07-01 | Протез стопы модульный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол (приемных пробных гильз 1 шт. из термопласта). Индивидуальная схема построения протеза должна обеспечивать устойчивость пользователю во фронтальной и сагиттальной плоскостях в состоянии статики и динамики. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа низкопрофильная из композиционных материалов, для инвалидов с низким, средним уровнем двигательной активности. Косметическая оболочка стопы телесного цвета из полиуретана, со встроенной рекуперационной пластиной из углепластика, придающей оболочке стопы дополнительную устойчивость при отрыве пятки стопы от опорной поверхности. Тип протеза: постоянный. |
| Протез голени лечебно-тренировочный 8-07-02 | Протез голени, лечебно-тренировочный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи из слоистого пластика на основе литьевых смол, термопласта (пробных гильз- 3 шт.), вкладная гильза из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление индивидуальное с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза: лечебно-тренировочный, чехлы шерстяные. |
| Протез бедра лечебно-тренировочный 8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза, изготавливается по индивидуальному слепку с культи (пробных приемных гильз 2 шт.) из слоистого пластика на основе литьевых смол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа полиуретановая. Коленный модуль полицентрический. Тип протеза: лечебно-тренировочный, чехлы шерстяные. |
| Протез голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол, листовой термопластичный пластик. Протез водонепроницаем и предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление облегченное, с использованием наколенника, за счет формы приемной гильзы. Стопа с высоким противоскользящим эффектом, обеспечивающим сцепление с поверхностью с использованием специального покрытия. Наличие специальной косметической оболочки. Все комплектующие водостойкие, антикоррозийным покрытием. Тип протеза: для купания (специальный), чехлы шерстяные. |
| Протез бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи (пробных приемных гильз 1шт.), материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол. Протез водонепроницаем и предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль моноцентрический с гидравлической системой управления и регулировки фазы переноса. Крепления протеза на культе вакуумное. Стопа оснащена специальными микроприсосками, исключающими проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях. Все компоненты модульной системы водостойкие, с использованием специальной косметической оболочки. Тип протеза: для купания (специальный), чехлы шерстяные. |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-07 | Протез бедра немодульный. Формообразующая часть косметической облицовки-мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза, изготовленная по типоразмерам (унифицированная) из слоистого пластика на основе литьевых смол. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, бандажа в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая, без стопы в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Узел «колено-голень», комплект полуфабрикатов для протеза бедра с замком, без замка, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые, ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол (приемных пробных гильз 1 шт. из термопласта). Вкладные гильзы из вспененных материалов; крепление, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида с использованием полимерного чехла или наколенника, манжетки на бедро, пояса. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа шарнирная для инвалидов с низким и средним уровнем двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол, (приемных пробных гильз 2 шт. из термопласта). Крепление с использованием силиконового чехла с мембраной, замком, или за счет формы приемной гильзы с вкладным чехлом из вспененных материалов, наколенником, манжеткой на бедро, пояса в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа углепластиковая, шарнирная для инвалидов среднего и повышенного уровня двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный. Протез голени с силиконовым чехлом (с замком). Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол (приемных пробных гильз 1 шт.). Вкладная гильза из вспененных материалов; крепление с использованием замка или вакуумной мембраны в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, с высокой степенью энергосбережения, углепластиковая. Тип протеза: постоянный. Чехлы шерстяные 4 шт. |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по слепку с культи с учетом антропометрических данных инвалида, материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, (пробных приемных гильз 1). В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные, из вспененных материалов или без них. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида вакуумное, бандажное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль полицентрический, замковый или беззамковый, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, c механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы. Стопа шарнирная для инвалидов низкого и среднего уровня активности Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая, модульная телесного цвета со ступенчатым отверстием. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи (количество пробных приемных гильз 2 шт.), материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, термопласта. В качестве вкладного элемента применяется вкладной силиконовый чехол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида с использованием вакуумной мембраны, замка для силиконового чехла, бандажом, кожаных полуфабрикатов. Коленный модуль с пневматическим управлением фазы переноса, обеспечивающий безопасную ходьбу по любой поверхности, регулированием фаз сгибания-разгибания, наличие поворотного устройства. Стопа углепластиковая, шарнирная для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи, количество пробных приемных гильз 1 шт., материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол. Вкладной силиконовый чехол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, наличие поворотного устройства. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. Чехлы шерстяные – 4 шт. |
| Протез при вычленении бедра модульный 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза с полукорсетом, индивидуальная, с использованием тазобедренного модуля. Изготавливается по слепку с культи с учетом антропометрических данных инвалида, материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, (пробных приемных гильз 1 шт. из термопласта). В качестве вкладного элемента применяется чехол из вспененного материала. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида с использованием кожаных полуфабрикатов или велькро. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль полицентрический, замковый, беззамковый, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Стопа шарнирная для инвалидов низкого, среднего уровня активности. Тип протеза: постоянный. |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

При изготовлении протезов нижних конечностей должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Исполнитель гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Исполнителя, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории г. Саратова.