ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Описание объекта закупки

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви в 2024 году (в пользу граждан в целях их социального обеспечения).

- ОКПД 2 - 32.50.22.153

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область - Кузбасс.

Выполнить работы по Контракту по обеспечению Получателей Изделиями.

Организовать стационарные пункты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительностью рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительностью рабочего дня не менее 6 часов.

Выполнить работы по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий  - изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования не более 60 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, не ранее 01.01.2024 и не позднее 30.11.2024.

Срок действия Контракта – по 30.12.2024

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 | Наименование объекта закупки по Классификации 86н | Описание изделия | Кол-во, пара/ штука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально ОКПД 2 32.50.22.153 | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки, по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: -с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой; -с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени); -на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); -с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой; -при выраженных степенях диабетической патологии стоп; -с высоким узким жестким задником, жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 159 |
| 2 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально ОКПД 2 32.50.22.153 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке, по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: -с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой; -с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени); -на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); -с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой; -при выраженных степенях диабетической патологии стоп; -с высоким узким жестким задником, жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки, утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 158 |
| 3 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально ОКПД 2 32.50.22.153 | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки, по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: -с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой; -с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени); -на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); -с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой; -при выраженных степенях диабетической патологии стоп; -с высоким узким жестким задником, жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви: из натуральной кожи; Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); Обувь на протез (женская, мужская) по назначению врача-ортопеда: индивидуального изготовления, на подбор без утепленной подкладки; Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 183 |
| 4 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально ОКПД 2 32.50.22.153 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке, по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: -с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой; -с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени); -на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости; -с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой; -при выраженных степенях диабетической патологии стоп; -с высоким узким жестким задником, жесткими берцами. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); Обувь на протез по назначению врача-ортопеда: индивидуального изготовления, на подбор на утепленной подкладке. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки, утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 183 |
| 5 | 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально ОКПД 2 32.50.22.153 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей. Материал верха обуви из натуральной кожи. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя). Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя). Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 24 |
| 6 | ОКПД 2 32.50.22.153 | 9-01-06 Вкладной башмачок | Вкладной башмачок индивидуального изготовления: - компенсирует при короткой культе длину стопы для носки с обычной обувью; - материал из натуральной кожи; - имеет искусственный носок. | 10 |
| Итого: |  |  |  | 707 пар |
|  |  |  |  | 10 штук |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению Получателей изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 12 03 Ортезы на стопу).

Изделия должны соответствовать требованиям:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества».

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Выполнение работ должно соответствовать требованиям

Выполняемые работы по изготовлению изделий для обеспечения Получателей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначаются исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов.

Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее – гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

В наличие имеются гарантийные талоны на сервисное обслуживание, дающие право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя 20 (двадцать) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования, гарантия распространяется на все составляющие изделия.

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

Передать Заказчику заверенные Исполнителем копии действующих деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, удостоверяющих качество Изделий (при наличии), не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.