Приложение №1

Описание объекта закупки

на определение исполнителя способом проведения открытого конкурса на выполнение работ по обеспечению инвалидов и детей-инвалидов, ортопедической обувью в 2023 году.

Предмет Государственного контракта — выполнение работ по обеспечению            инвалидов и детей-инвалидов, ортопедической обувью в 2023 году, в количестве 255 пар.

| Наименование изделия | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Кол-во (пар.) |
| --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки детская (9-01-04) на утепленной подкладке детская (9-02-03) | Обувь на аппараты предназначена для инвалидов (детей-инвалидов), пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь на аппараты должна изготавливаться с закрытой пяточной и носочной частью, на низком и среднем каблуке. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы. Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закрепленной на ноге, при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» - велкро. Обувь на аппарат не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Срок службы обуви на аппарат – не менее 6-ти месяцев. Обувь должна быть ремонтопригодным в течение всего срока эксплуатации. | 86 86 |
| Обувь ортопедическая сложная на аппарат (для взрослых) без утепленной подкладки (9-01-04) на утепленной подкладке (9-02-03) | Обувь на аппараты предназначена для инвалидов (детей-инвалидов), пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь на аппараты должна изготавливаться с закрытой пяточной и носочной частью, на низком и среднем каблуке. Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы. Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закрепленной на ноге, при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» - велкро. Обувь на аппарат не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Срок службы обуви на аппарат – не менее 6-ти месяцев. Обувь должна быть ремонтопригодной в течение всего срока эксплуатации. | 20 20 |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) (9-01-03) | Обувь на протезы предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна изготавливаться с закрытой пяточной частью, на низком и среднем каблуке. Обувь на искусственную стопу не должна иметь межстелечных слоев. Должна изготавливаться по обмерам и с подгонкой колодки. Обувь на протезы не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе. Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закрепленной на искусственной стопе протеза при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» - велкро. Обувь, в соответствии с ее функциональным назначением, должна включать специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, специальные детали низа. Одноименные детали верха и низа обуви в паре должны быть одинаковы по плотности, толщине, структуре и цвету материалов. Допускается разница по толщине специальных деталей в паре в соответствии с медицинским назначением. Обувь на протезы может быть массового производства. Срок службы обуви на протезы – не менее 6-ти месяцев. Обувь должна быть ремонтопригодной в течение всего срока эксплуатации. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 40 |
| Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке для взрослых (9-02-05) | Малосложная ортопедическая обувь предназначена для людей с умеренно выраженными нарушениями статодинамической функции. Ортопедическая обувь должна иметь вкладные или встроенные элементы для коррекции стопы. Вкладные элементы в виде стелек и полустелек должны обеспечивать поддержку сводов стопы и увеличения ее площади опоры. В соответствии с ее функциональным назначением, обувь малосложная может включать специальные ортопедические детали: вкладка свода, супинатор, пронатор, каблук особой формы. По способу изготовления изделия могут быть цельноформованными или наборными, состоящими из отдельных элементов, сшитых или склеенных между собой. Допускается изготавливать обувь с двумя и более ортопедическими деталями, при условии соответствия конструкции обуви конкретной патологии, на которую она рассчитана. Обувь не должна препятствовать нормальному функционированию стопы. Обувь должна быть плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» (велкро). Подошва обуви должна иметь хорошее сцепление с опорной поверхностью за счет фрикционных свойств применяемых материалов или рельефа ходовой поверхности подошвы. Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 3 |

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Участник представляет описание выполняемых работ, технические характеристики с указанием материалов, из которых изготавливается обувь, подошва ортопедической обуви, количественные и качественные характеристики изделий. ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»

Требования безопасности

Обувь на аппарат должна соответствовать требованиям ГОСТ 54407-2020 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;

Материалы, применяемые при изготовлении обуви и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей инвалида (ребенка-инвалида).

Проведение работ по обеспечению инвалидов (детей-инвалидов) обувью на аппарат должно осуществляться при наличии сертификата соответствия.

Требования к комплектности, маркировке,

упаковке, отгрузке изделий

Комплектность: обувь - 1 пара. (2 шт.), инструкция или правила и условия по применению на русском языке, гарантийный талон.

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Хранение изделия должно осуществляться в упаковке изготовителя.

При необходимости, отправка обуви к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка должна осуществляться по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов (детей-инвалидов) обувью на аппарат следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Срок предоставления гарантии качества изделий

Гарантийный срок изделия в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;

-детской обуви 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Место, сроки выполнения работ

Место выполнения работ – на территории проживания инвалида – Камчатский край, по месту изготовления изделия, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства инвалида. Осуществлять прием Получателя (или его представителей) по всем вопросам изготовления, выдачи и выполнения гарантийного ремонта изделия на территории проживания инвалида – Камчатский край, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства инвалида. В случае необходимости должен обеспечиваться выезд непосредственно по месту жительства инвалида. Прием Получателя должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 36 (тридцати шести) часов в неделю, при этом, время работы должно попадать в интервал с 8:00 до 18:00. Организационный пункт (пункты) должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателя, а также должны быть обеспечены условия доступности для инвалида, указанные организационные мероприятия должны быть осуществлены на момент заключения государственного контракта. Максимальное время ожидания Получателем в очереди не должно превышать 15 минут. Звонки с номеров Камчатского края должны быть бесплатными для Получателя, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателя в виде предоставления для звонков Получателю телефонного номера оператора сотовой (мобильной) связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Камчатского края; исключается возможность взимания оплаты за звонки Исполнителем. Для звонков Получателя, должен быть выделен телефонный номер, телефон должен быть указан в государственном контракте.

Готовое изделие может быть передано представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок выполнения работ – с даты заключения контракта по 01.09.2023 г. (включительно).

Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ по направлениям, представленными инвалидами после завершения срока их действия.